ICS 71.010

G00

DB37

山东省地方标准

DB37/T 3351—2018

氯碱行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Chlor-alkali

2018-06-29发布

2018-07-29实施

山东省质量技术监督局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：山东信发化工有限公司。

本标准主要起草人：王金良、王强、田成军、孙凯、邓磊、马思争、王洋、孔涛、李见喜、姚新军、石云、谢兴爱、张建民。

引  言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和氯碱行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省氯碱行业企业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省氯碱生产经营企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

氯碱行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

- 范围

本标准规定了山东省内氯碱生产企业（以下简称企业）风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤，明确了术语定义、基本要求、工作程序和内容、成果应用、风险分级管控的效果及持续改进等内容。

本标准适用于山东省内氯碱生产企业风险分级管控体系建设工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 28001　职业健康安全管理体系规范

GB 30871　化学品生产单位特殊作业安全规范

AQ/T 3016　氯碱生产企业安全标准化实施指南

DB37/T 1933　氯碱安全生产技术规范

DB37/T 2882—2016　安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T 2971—2017　化工企业安全生产风险分级管控体系细则

- 术语和定义

DB37/T 2882—2016界定的术语和定义适用于本文件。

- 基本要求

  - 成立组织机构

    - 成立领导小组

企业应成立由主要负责人、各分管负责人，各职能部门负责人组成的风险分级管控体系领导小组，职责如下：

- 组长由企业主要负责人担任，全面负责风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作；

- 副组长由各分管负责人担任，负责分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作；

- 安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人，负责组织本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体开展。

    - 成立工作小组

企业各级组织应按照专业分工，分别成立安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等工作小组。组长由各级组织分管负责人担任，副组长由专业部门负责人担任，成员由各专业技术人员担任。职责如下：

- 安全管理部门是安全生产风险分级管控体系牵头部门，负责组织建立风险分级管控体系相关制度、评价准则、工作程序；

- 生产、设备、工艺、电气、仪表等专业部门负责本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体实施；

- 企业全体员工、承包商和相关人员，应按照工作要求，参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作。

    - 建立制度

      - 企业应建立风险分级管控制度，明确各层次风险分级管控职责、工作程序、危险源辨识与评价方法、评价准则、奖惩考核，根据安全风险等级，落实管控层级。各专业部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内风险分级管控工作，企业各基层部门做好职责范围内风险分级管控工作。

      - 奖惩考核应明确制定各层级、各专业部门的运行管理考核内容及标准，规范相关信息档案的管理，确定考核频次和考核组织形式，规范监督检查的方法和程序。

  - 实施全员培训

    - 培训内容的要点包括：

- 风险分级管控体系相关法律、法规、标准、制度；

- 危险源辨识和风险评价方法；

- 风险分级管控措施；

- 其他风险信息；

- 企业风险分级管控实施通则、细则和实施指南；

- 本岗位风险点及管控措施。

    - 企业应根据体系有效实施的需要编制培训计划和奖惩制度，分层次、分阶段培训，掌握风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险分级管控等方法和要求，保留培训记录。

    - 企业对员工进行安全生产风险分级管控体系的培训，应按国家及行业的要求建立培训记录和档案。培训档案应包括：培训计划、培训课件/教材影像资料、培训签到表、考核记录等，培训档案应按职业安全健康管理体系或安全标准化的要求进行文件管理，避免损坏和遗失。

  - 编写体系文件

风险分级管控体系文件包括：

- 风险分级管控制度；

- 重大风险清单

- 风险点清单；

- 作业活动清单；

- 设备设施清单；

- 工作危害分析（JHA）评价记录；

- 安全检查表分析（SCL）评价记录；

- 风险分级管控清单；

- 其他有关记录文件。

- 工作程序和内容

  - 氯碱生产工艺大致可以分为一次盐水工序、二次盐水工序、电解工序、氯氢处理工序、Hcl合成工序、氯气液化工序、液氯充装工序。

- 一次盐水工序是通过化学方法和物理方法，把盐水中的Ca2+、Mg2+及SO42-、游离氯、有机物等杂质除去，制成符合工艺要求的一次盐水，供二次盐水及电解工序使用；

- 二次盐水工序、电解工序是将一次盐水工序送来的合格一次盐水经离子交换树脂进行二次精制，合格的二次盐水送离子膜电解槽进行电解生产32 % NaOH、氯气和氢气。其中电解后的淡盐水进行真空脱氯和化学脱氯后送一次盐水工序；

- 氯氢处理工序分为两部分氢气处理和氯气处理。氢气处理主要是将电解来的高温湿氢气冷却、加压输送，保证生产安全，并输送至下一工序；氯气处理是将电解来的高温湿氯气洗涤、冷却、除雾、干燥、加压输送出下工序，保证上下工序的生产安全；

- 氯处理工序来的氯气及氯气液化岗位来的液化尾氯与氢处理工序来的氢气经合成炉合成为氯化氢气体，再经一、二级降膜吸收器、尾气吸收塔，用纯水吸收制备高纯盐酸；

- 氯气液化工序是将经过处理后的干燥氯气，经压缩提压、冷却液化成液体后进行存贮；

- 液氯充装工序是将氯气液化工序液化的液氯进行存贮及充装。

  - 风险点排查

    - 风险点划分原则

风险点划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。企业应全面、合理划分风险点，涵盖全部设施、部位、场所、区域。

    - 设施、作业、区域

      - 企业应组织安全、生产、设备、电气、仪表等专门力量，对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，形成包括风险点清单（参见附录B）。

      - 风险点排查确定应在初步划分的基础上，按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等。

      - 氯碱企业典型风险点如下：

- 设备设施：电解槽、氯压机、氢压机、氯氢合成系统、液氯充装系统、液氯储槽、液碱储罐、盐酸储罐、硫酸储罐等；

- 作业活动：电解槽开停车作业、氯氢装置开停车、合成装置开停车、危险化学品槽罐车卸车、物料输送等；

- 电仪系统：停电作业、送电作业、干式变压器、巡检、DCS系统等；

- 异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理等；

- 特殊作业活动：动火、受限空间、高处作业、临时用电、吊装、盲板抽堵、检维修等其他作业；

- 管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。

      - 作业活动及设备设施清单（参见附录C/D）。

  - 危险源辨识

    - 辨识方法

      - 对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识，本指南选用该方法。

      - 对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识，本指南选用该方法。

      - 对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（“两重点一重大”）的生产储存装置，应采用危险与可操作性分析法（HAZOP）进行分析。（氯碱行业“电解工艺”为重点监管工艺）

      - 企业可根据本企业实际，选用有效可行的其他方法。

    - 危险源辨识范围

危险源辨识范围应包括：

- 规划、设计、建设、投产、运行等阶段；

- 常规和非常规作业活动；

- 事故及潜在的紧急情况；

- 所有进入作业场所人员的活动；

- 原材料、产品的运输和使用过程；

- 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

- 工艺、设备、管理、人员等变更；

- 丢弃、废弃、拆除与处置；

- 气候、地质及环境影响等。

    - 危险源辨识实施

      - 在进行危险源识别时，应依据GB/T 13861的规定，对潜在的人、物、环境、管理等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。

- 造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

      - 辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能等。

- 机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、粉尘和爆炸性物质等。

    - 事故后果分类

事故后果根据GB 6441—1986可分为：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

  - 风险评价

    - 风险评价方法

氯碱生产企业宜采用作业条件危险性分析法（LEC）、风险矩阵法（LS）等方法（本指南采用此方法）对风险进行定性、定量评价，根据评价结果划分风险等级，填写工作危害分析评价记录（参见附录E/F）。

    - 风险评价准则

企业在对风险点内各类危险源进行辨识和风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合自身实际，明确事故发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定风险判定准则，判定形式参照DB37/T 2971的要求进行风险分析，判定风险等级。

    - 风险分级

企业选择适当的评价方法进行风险评价分级后，按照风险等级对照表规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控。

- 风险等级对照表

| 判定方法 | 风险等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重大（很高） | 较大（高） | 一般（中） | 低风险（较低） | 忽略（低） |
| 采用LEC法 | A级 | B级 | C级 | D级 | E级 |
| 采用LS法 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
| 危险色度 | 红色 | 橙色 | 黄色 | 蓝色 | 蓝色 |

    - 重大风险判定

      - 企业在风险评价过程中也可以按照实际经验进行风险大小的判定和分级，当出现以下情况时，可直接确定为重大风险。

      - 企业根据风险评价结果确定为重大风险的情况外，属于以下情况之一的，直接确定为重大风险：

- 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

- 发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

- 根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所；

- 运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的；

- 涉及重点监管危险化工工艺的；

- 建设项目试生产和化工装置开停车；

- （一级）以上动火作业、Ⅳ级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业等。

      - 氯碱企业重大风险清单（参见附录A）。

  - 风险控制措施

    - 控制措施的选择原则

企业在选择风险控制措施时应考虑可行性、安全性、可靠性，重点突出人的因素。应根据行业生产特点分析制定风险控制措施。

    - 控制措施实施

风险控制措施一般包括：紧急切断装置、密闭采样系统、监控、联锁、报警、安全仪表系统、设置防护设施等工程技术措施；完善管理制度、制定标准作业程序，规范操作规程等管理措施；开展针对性培训等培训教育措施；配备适用的劳保用品等个体防护措施；建立完善应急预案、配齐应急物资等应急处置措施。现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。

- 工程控制包括：消除或减弱危害、替代、警报和警示信号、封闭和隔离、移开或改变方向；

- 管理控制包括：制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；

- 培训教育包括：入厂三级安全培训教育、特种作业人员培训、特种设备从业人员培训、操作规程培训、法律法规培训、班前班后会、班组活动、安全知识竞赛等；

- 个体防护包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等；当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；

- 应急控制包括：紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备。

    - 实施前评审

      - 风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：

- 措施的可行性和有效性；

- 是否使风险降低至可接受风险；

- 是否产生新的危险源或危险有害因素；

- 是否已选定最佳的解决方案。

      - 氯碱企业主要的危险源辨识情况（参见附录E/F）。

  - 风险分级管控

    - 管控原则

风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险分级管控层级可进行增加或合并，企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般可分为公司（厂）级（红色）、部门级（橙色）、车间级（黄色）、班组级（蓝色）。

    - 风险分级管控清单

      - 危险源辨识和风险评价后，应编制风险分级管控清单（包括全部风险点、管控措施和风险信息），逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。

      - 风险分级管控清单（参见附录G）。

    - 风险告知

企业根据分险点管控层级进行三级告知：

- 公司级风险点告知牌设立于公司显著位置，告知内容应包括风险点名称、位置、等级、管控措施、责任人等；

- 车间级风险点告知牌设立于本车间显著位置，告知内容参照公司级告知；

- 班组级风险点告知牌设立于本岗位显著位置，告知内容参照公司级告知。

- 成果与应用

  - 档案记录

企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险分级管控制度、重大风险管控清单、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及红色、橙色风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。

  - 风险信息应用

企业应结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方。对企业内员工应进行风险分析结果记录和管控措施的培训，掌握本岗位的风险点包含危险源、事故后果、风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息；采取制作公告栏、告知牌、手册等方式对风险点进行公示，对相关方的培训应包括风险点位置、风险等级和管控措施等。

- 分级管控的效果

通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：

- 每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；

- 完善重大风险场所、部位的警示标识；

- 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；

- 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；

- 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险分级管控能力得到加强；

- 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。

- 持续改进

  - 评审

    - 企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。采取预防与纠正措施确保风险可控。

    - 企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并及时更新。

    - 应每年组织编写危险源辨识和风险评价报告，对本年度风险控制情况进行总结评审，对变更情况应进行说明。

  - 更新

企业应根据以下变化情况对风险分级管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：

- 法规、标准等增减、修订变化所引起风险承担的改变；

- 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；

- 组织机构发生重大调整；

- 新辨识出的危险源；

- 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。

  - 沟通

企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险分级管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险分级管控信心，提高风险分级管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

- （资料性附录）
重大风险清单

  - 重大风险管控清单

| ****公司重大风险管控清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险点名称 | 类型 | 区域 | 可能导致的后果 | 主要管控措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| 1 | 电解槽开车作业 | 作业活动 | 电解厂房 | 中毒和窒息、灼烫、机械伤、容器爆炸、火灾、触电 | 1.①离子膜泄漏试验正常；②电解槽泄漏试验正常；③电解液温度控制在规定值；④阴极系统气体置换氮中氧＜1%；⑤法兰螺栓连接正常；⑥电解槽软管垫片材质正确；⑦设有氯气有毒体检测报警仪、氢气可燃气体检测报警仪。 | 公司级 | ***公司 | 厂长 | 直接判定提至一级管理 |
|  |  |  |  |  | 2.①电解槽无泄漏，离子膜泄漏量控制在合理范围；②开车前试验连锁是否正常。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.每月月初组织操作规程学习 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.防护眼镜、耐酸碱手套、防毒面具、防静电工作服、绝缘鞋。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.设有淋洗式洗眼器及消防喷淋装置 |  |  |  |  |
| 2 | 电解槽停车 | 作业活动 | 电解厂房 | 中毒和窒息、灼烫、触电 | 1.①设有阴阳极液排放槽；②设有氯气吸收系统，氢气排放阻火系统；③电解槽软管垫片材质正确。 | 公司级 | ***公司 | 厂长 | 直接判定提至一级管理 |
|  |  |  |  |  | 2.①隔离电解槽保证电解槽压差；②检查阴阳极液排放槽液位正常；③检查氯气吸收装置及氢气排空装置正常。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.每月月初组织操作规程学习 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.防护眼镜、耐酸碱手套、防毒面具 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.排液置换清洗处理 |  |  |  |  |

- 表A.1　重大风险管控清单（续）

| ****公司重大风险管控清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险点名称 | 类型 | 区域 | 可能导致的后果 | 主要管控措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| 3 | 电解槽 | 设备设施 | 电解厂房 | 容器爆炸、火灾、触电、其他伤害、中毒和窒息、灼烫 | 1.①设有可燃气体报警仪；②设有氯气有毒气体报警仪；③报警仪DCS集中监控；④法兰及垫片符合材质；⑤设有氯气吸收管线；⑥设有压力、流量、液位连锁。 | 公司级 | ***公司 | 厂长 | 直接判定提至一级管理 |
|  |  |  |  |  | 2.①每小时巡检发现问题及时处理；②每班用测爆仪对电解槽周边管线进行检测并做好记录；③每次停车对DCS连锁保护系统实验。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.每月月初开展酸碱灼伤氯气中毒急救知识培训。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.防护眼镜、耐酸碱手套、防毒面具、防静电工作服、绝缘鞋。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.①停车排液清洗置换处理缺陷；②设淋洗式洗眼器防毒面具。 |  |  |  |  |
| 4 | 液氯储槽 | 设备设施 | 氯气液化、充装 | 中毒和窒息、容器爆炸 | 1.使用16锰D材质、厂房设有视频监控，槽体接地,进出口紧急切断阀，设置高、高高、低、低低液位检测报警、高高联锁切断进料，低低联锁停泵或阀门，氯气检测报警仪报警值联锁负压吸收系统的吸收风机；设有压力、温度远传、报警系统，厂房设有负压吸收系统。 | 公司级 | ***公司 | 厂长 | 直接判定提至一级管理 |
|  |  |  |  |  | 2.员工经三级安全培训合格后方可上岗，每年再培训不少于20学时，每月上半月组织培训。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.由特检院定期检验槽体，测壁厚，双人巡检，安排职工每天用氨水试漏。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.穿戴好防护用品如防毒面具，并配备相应的应急设施如空气呼吸器，重、轻防化服，便携式报警仪，应急药品，抢修堵漏工具，设置备用罐、倒罐泵、视频监控等。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明，制定现场处置方案并演练。 |  |  |  |  |

- 表A.1　重大风险管控清单（续）

| ****公司重大风险管控清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险点名称 | 类型 | 区域 | 可能导致的后果 | 主要管控措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| 5 | 电解槽紧急停车 | 作业活动 | 电解厂房 | 中毒和窒息、其他爆炸 | 1.①DCS集中控制及远程监控操作；②设有电解槽连锁保护；③设有压力、流量、液位连锁；④设有紧急连锁停车按钮。 | 公司级 | ***公司 | 厂长 | 直接判定提至一级管理 |
|  |  |  |  |  | 2.①加强DCS参数监控，异常及时处理②电解槽压差控制控制应满足技术参数要求。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.每月月初组织操作规程学习。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.防护眼镜、耐酸碱手套、防毒面具、防静电工作服、绝缘鞋。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.①制定详细紧急停车事故预案，定期演练。②配备UPS、EPS应急电源。 |  |  |  |  |
| 6 | 受限空间作业 | 作业活动 | 厂区 | 中毒和窒息、火灾、灼烫、触电 | 1.①挂警示牌；②围隔离带；③使用防爆工具；④准备盲板；⑤准备通风设备或装置空气管。⑥制定受限空间管理制度 | 公司级 | ***公司 | 厂长 | 直接判定提至一级管理 |
|  |  |  |  |  | 2.①每月培训其防护器材穿戴、安全管理制度；②定期组织演练。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.①检查作业人员的精神状态良好，监护人员应熟知工艺及应急救援措施，并在作业期间不得擅自离开；②用清水、蒸汽、氮气、装置空气对设备、管道内的物料清洗、置换合格；③用盲板与运行系统进行彻底隔离；④电器人员对所进入设备带搅拌机的设备断电、电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标识牌，并设专人监护；⑤使用36V以下的防暴行灯（特别潮湿环境使用12V以下行灯），并保证电源线无裸漏；⑥用通风设备或装置空气对设备进行彻底通风；⑦采样点应有代表性，作业过程中应每两小时取样分析一次，分析样品应保留至作业结束。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.佩戴好防护眼睛、劳保鞋、手套、长管式呼吸器、防化服。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.灭火器、氧气袋及其它应急器材准备到位。 |  |  |  |  |

- 表A.1　重大风险管控清单（续）

- 表A.1　重大风险管控清单

| ****公司重大风险管控清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险点名称 | 类型 | 区域 | 可能导致的后果 | 主要管控措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| 7 | 动火作业 | 作业活动 | 厂区 | 中毒和窒息、火灾、灼烫、触电 | 1.①挂警示牌；②围隔离带；③使用防爆工具；④电焊机接漏电保护器 | 公司级 | ***公司 | 厂长 | 直接判定提至一级管理 |
|  |  |  |  |  | 2.①每月培训其安全注意事项，及现场考问；②定期组织演练 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.①检查作业人员的特殊作业证件齐全和作业人员的精神状态良好，监护人员应熟知工艺及应急救援措施，并在作业期间不得擅自离开；②对动火设备、管道内的物料清洗、置换合格，清除动火点周围易燃物；③用清水、惰性气体对系统进行置换，并加盲板与系统可靠隔绝；④电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道(井)；⑤氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于10m；⑥气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放；⑦室内动火，应将门窗打开，采用局部强制通风；⑧采样点应有代表性，动火作业中途停止半小时以上需重新进行分析；⑨动火前要进行风险辨识，安全措施的确认并签字，最后由分管领导的做最终审核。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.佩戴好防护眼睛、劳保鞋、电焊工手套、面罩。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.①灭火器及其它应急器材准备到位；②放置动火作业点2米之内。 |  |  |  |  |

- 表A.1　重大风险管控清单（续）

- 表A.1　重大风险管控清单

| ****公司重大风险管控清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险点名称 | 类型 | 区域 | 可能导致的后果 | 主要管控措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| 8 | 吊装作业 | 作业活动 | 厂区 | 高空坠落、物体打击、机械伤害 | 1.挂警示牌、拉警戒线。 | 公司级 | ***公司 | 厂长 | 直接判定提至一级管理 |
|  |  |  |  |  | 2.每月培训其安全注意事项，并现场考提问培训效果。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.①作业人员的精神状态良好；②设专人监护，监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与吊装作业人员保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场在作业期间不能擅自离开现场；③吊装和指挥人员必须持证上岗，现场要有专人指挥,信号明确；④制定完善的吊装方案,设置安全标志，拉警戒线，禁止非施工人员入内；⑤夜间作业现场要有足够的照明；⑥遇暴雨、大雾及6级以上大风等恶劣气象条件，禁止进行吊装作业。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.严格遵守吊装作业十不吊：①超载或被吊物重量不清不吊；②指挥信号不明确不吊；③捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；④被吊物上有人或浮置物时不吊；⑤结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；⑥遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；⑧被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；⑨歪拉斜吊重物时不吊；⑩容器内装的物品过满时不吊。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.①严格按照工完料净场地清的现场管理制度执行；②严格按照操作规程对吊装设备进行找正并连接相应管道，回复设备相应附件；③按规程要求吹扫、打压、气密、置换合格后方可投入使用。 |  |  |  |  |

- （资料性附录）
风险点登记台账

| ****公司电解车间风险点登记台账 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （记录受控号）单位：电解车间 No：1 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 风险点名称 | 类型 | 可能导致的主要事故类型 | 区域位置 | 所属单位 | 备注 |
| 1 | 泵类切换 | 作业活动 | 中毒和窒息、灼烫、机械伤害 | 电解界区 | 电解车间 |  |
| 2 | 电解槽开车 | 作业活动 | 中毒和窒息、灼烫、机械伤害、 火灾、爆炸 | 电解界区 | 电解车间 |  |
| 3 | 电解槽停车 | 作业活动 | 中毒和窒息、灼烫、机械伤害、火灾、爆炸 | 电解界区 | 电解车间 |  |
| 4 | 酸碱槽 | 设备设施 | 灼烫、坍塌、高处坠落 | 盐水界区 | 电解车间 |  |
| 5 | 电解槽 | 设备设施 | 机械伤害、灼烫、触电、电气火灾、中毒和窒息 火灾、爆炸 | 电解界区 | 电解车间 |  |
| 6 | 树脂塔 | 设备设施 | 灼烫、其他伤害 | 电解界区 | 电解车间 |  |
| 填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| （此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。） |  |  |  |  |  |  |

| ****公司合成车间风险点登记台账 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （记录受控号）单位：合成车间 No：2 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 风险点名称 | 类型 | 可能导致的主要事故类型 | 区域位置 | 所属单位 | 备注 |
| 1 | 氯气填料塔、泡罩塔 | 设备设施类 | 中毒和窒息、灼伤 | 氯气处理 | 合成车间 |  |
| 2 | 氯气压缩机组 | 设备设施类 | 中毒和窒息、机械伤害 | 氯气处理 | 合成车间 |  |
| 3 | 氯气处理泵类 | 设备设施类 | 灼烫,触电、机械伤害 | 氯气处理 | 合成车间 |  |
| 4 | 液氯储槽 | 设备设施类 | 中毒和窒息、容器爆炸 | 氯气液化、充装 | 合成车间 |  |
| 5 | 液氯泵 | 设备设施类 | 中毒和窒息 | 氯气液化、充装 | 合成车间 |  |
| 6 | 合成炉 | 设备设施类 | 爆炸、火灾、中毒和窒息、容器爆炸 | 氯化氢合成 | 合成车间 |  |
| 7 | 氯氢装置开车 | 作业活动类 | 机械伤害、触电、高处坠落，中毒、火灾爆炸 | 氯气处理 | 合成车间 |  |
| 8 | 合成炉点炉 | 作业活动类 | 中毒、化学灼伤、火灾爆炸 | 氯化氢合成 | 合成车间 |  |
| 9 | 液氯槽车充装作业 | 作业活动类 | 中毒窒息、车辆伤害、高处坠落 | 氯气液化、充装 | 合成车间 |  |
| 10 | 氯化氢合成装置开车 | 作业活动类 | 机械伤害、触电、高处坠落、火灾爆炸 | 氯化氢合成 | 合成车间 |  |
| 11 | 氯化氢合成装置计划停车 | 作业活动类 | 化学灼伤、中毒、火灾 | 氯化氢合成 | 合成车间 |  |
| 填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| （此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB 6441填写。） |  |  |  |  |  |  |

| ****公司公用风险点登记台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （记录受控号）单位：公用车间 No：3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 风险点名称 |  | 类型 |  | 可能导致的主要事故类型 |  | 区域位置 | 所属单位 |  |  | 备注 |
| 1 |  | 循环水系统开车 |  | 作业活动 |  | 设备损坏 、火灾、机械伤害、触电、淹溺、高处坠落、物体打击、化学灼伤 |  | 循环水泵房 | 公用车间 |  |  |  |
| 2 |  | 循环水系统停车 |  | 作业活动 |  | 设备损坏 、火灾、机械伤害、触电、淹溺、高处坠落、物体打击 |  | 循环水泵房 | 公用车间 |  |  |  |
| 3 |  | 高压消防水系统 |  | 作业活动 |  | 淹溺、机械伤害、触电、火灾、物体打击 |  | 消防泵房 | 公用车间 |  |  |  |
| 4 |  | 制冷系统开车 |  | 作业活动 |  | 设备损坏 、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、低温冻伤、重金属中毒、化学灼伤 |  | 冷冻厂房 | 公用车间 |  |  |  |
| 5 |  | 制冷系统停车 |  | 作业活动 |  | 设备损坏 、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、低温冻伤 |  | 冷冻厂房 | 公用车间 |  |  |  |
| 6 |  | 循环水泵 |  | 设备设施 |  | 灼烫、机械伤害、触电、电气火灾、砸伤、淹溺、坠落 |  | 循环水泵房 | 公用车间 |  |  |  |
| 7 |  | 空压机 |  | 设备设施 |  | 灼烫、机械伤害、设备损坏、人员高处坠落、触电、电气火灾 |  | 空压厂房 | 公用车间 |  |  |  |
| 8 |  | 制氮机 |  | 设备设施 |  | 灼烫、人员伤害、 设备损坏、机械伤害 |  | 制氮厂房 | 公用车间 |  |  |  |
| 9 |  | 冷水泵 |  | 设备设施 |  | 灼烫、机械伤害、触电、电气火灾 |  | 冷冻厂房 | 公用车间 |  |  |  |
| 填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB 6441填写。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ****公司电仪车间风险点登记台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （记录受控号）单位：电仪车间 No：4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 风险点名称 |  | 类型 |  | 可能导致的主要事故类型 |  | 区域位置 |  |  | 所属单位 | 备注 |  |
| 1 | 电气系统开车 |  | 作业活动 |  | 设备损坏、触电、电气火灾、窒息 |  | 全厂高低压配电室 |  |  | 电仪车间 |  |  |
| 2 | 电气检修作业 |  | 作业活动 |  | 机械伤害、触电、其他伤害 |  | 全厂高低压配电室及工艺界区 |  |  | 电仪车间 |  |  |
| 3 | 高备变 |  | 设备设施 |  | 机械伤害、触电、其他伤害 |  | 总降一二期变压器院子 |  |  | 电仪车间 |  |  |
| 4 | 高压配电柜 |  | 设备设施 |  | 触电、其他伤害 |  | 全厂高压配电室 |  |  | 电仪车间 |  |  |
| 填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ****公司检修车间风险点登记台账 No：5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险点名称 | 风险点类型 | 可能导致的主要事故类型 | 区域位置 | 所属单位 | 备注 |
| 1 | 行车 | 设备设施类 | 其他伤害、触电、机械伤害 | 检修车间 | 检修车间 |  |
| 2 | 电焊机 | 设备设施类 | 触电 | 检修车间 | 检修车间 |  |
| 3 | 角磨机抛光 | 作业活动类 | 触电、机械伤害 | 检修车间 | 检修车间 |  |
| 4 | 机床作业 | 作业活动类 | 触电、机械伤害 | 检修车间 | 检修车间 |  |
| 5 | 受限空间作业 | 作业活动类 | 中毒窒息、机械伤害 | 烧碱厂区 | 检修车间 |  |
| 6 | 气焊割 | 作业活动类 | 中毒窒息、火灾、灼烫、触电 | 烧碱厂区 | 检修车间 |  |
| 7 | 登高作业 | 作业活动类 | 高处坠落 | 烧碱厂区 | 检修车间 |  |
| 8 | 吊装作业 | 作业活动类 | 高处坠落、物体打击、机械伤害 | 烧碱厂区 | 检修车间 |  |
| 填表人： 审核人： 审核日期： |  |  |  |  |  |  |
| （此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。） |  |  |  |  |  |  |

- （资料性附录）
作业活动清单

| ****公司电解车间作业活动清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：电解车间 No：1 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 作业活动名称 | 作业活动内容 | 岗位/地点 | 实施单位 | 活动频率 | 备注 |
| 1 | 电解槽开车 | 1、电解槽开车准备2、电解槽送电，提升电流到规定值3、电解槽正常操作 | 电解岗位 | 电解工段 | 特定时间进行 |  |
| 2 | 电解槽停车 | 1、锁定电解槽2、降电流 调节压差3、电解槽隔离、排液、清洗 | 电解岗位 | 电解工段 | 特定时间进行 |  |
| 3 | 切换泵类 | 1、盘泵检查现场泵类附件2、启动泵用泵3、停止原运行泵 | 电解岗位 | 电解工段 | 定期 |  |

填表人：   填表日期：  年  月  日 审核人：     审核日期：  年  月  日

备注：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行、不定期（异常情况）进行。

| ****公司合成车间作业活动清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：合成车间 No：2 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 作业活动名称 | 作业活动内容 | 岗位/地点 | 实施单位 | 活动频率 | 备注 |
| 1 | 氯氢装置开车 | - 开车前准备 - 废气吸收运行正常 - 填料塔、泡罩塔硫酸打循环 - 氢压机、氯压机、液化机组启动 5、氢气、氯气系统置换 - 升电流 7、外送氢气、氯气 | 氯气处理 | 氯气处理工序 | 特定时间进行 |  |
| 2 | 合成炉点炉 | - 准备工作 2、合成炉置换 3、调节负压 4、加吸收水 5、点火操作 6、封闭炉门 7、氯氢流量调节及联锁投入 | 氯化氢合成 | 氯化氢合成工序 | 特定时间进行 |  |
| 3 | 液氯槽车充装作业 | - 车辆检查 - 充装设施检查确认 3、车体与充装设施的连接 4、启动液氯液下泵充装 5、充装完毕后关闭阀门，抽空、拆除鹤管 | 氯气液化、充装 | 氯气液化、充装工序 | 特定时间进行 |  |
| 4 | 氯化氢合成装置开车 | - 开车前准备 2、氢气、氯气系统氮气置换 3、合成炉点炉 4、合成炉蒸汽并网 5、氯化氢外送 | 氯化氢合成 | 氯化氢合成工序 | 特定时间进行 |  |
| 5 | 氯化氢合成装置计划停车 | 1、停车前准备 2、合成炉回切产酸 3、合成炉停炉 4、开炉门切蒸汽 | 氯化氢合成 | 氯化氢合成工序 | 特定时间进行 |  |

填表人：   填表日期：  年  月  日 审核人：     审核日期：  年  月  日

备注：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行、不定期（异常情况）进行。

****公司公用车间作业活动清单

单位：公用车间                                                            	 No：3

| 序号 | 作业活动名称 | 作业活动内容 | 岗位/地点 | 实施单位 | 活动频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水系统开车 | 1、前期准备 2、开车 | 循环水泵房 | 公用车间 | 特定时间进行 |  |
| 2 | 循环水系统停车 | 1、停车前准备2、停车 | 循环水泵房 | 公用车间 | 特定时间进行 |  |
| 5 | 高压消防水系统 | 1、前期准备 2、开车 | 消防泵房 | 公用车间 | 特定时间进行 |  |
| 11 | 制冷系统开车 | 1、前期准备 2、开车 | 冷冻厂房 | 公用车间 | 特定时间进行 |  |
| 12 | 制冷系统停车 | 1、前期准备 2、停车 | 冷冻厂房 | 公用车间 | 特定时间进行 |  |

备注：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行、不定期（异常情况）进行。

****公司电仪车间作业活动清单

（记录受控号）单位:电仪车间                                                     No：4

| 序号 | 作业活动名称 | 作业活动内容 | 岗位/地点 | 实施单位 | 活动频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气系统开车 | 对整流变、高备变、动力变，低压变及110KV母线，10KV段及设备、400V段及设备进行送电操作 | 全厂高低压配电室 | 电仪车间 | 特定时间进行 |  |
| 2 | 电气系统停车 | 对整流变、高备变、动力变，低压变及110KV母线，10KV段及设备、400V段及设备进行停电操作 | 全厂高低压配电室 | 电仪车间 | 特定时间进行 |  |
| 3 | 电气系统异常停车 | 倒换运行方式，保证厂用动力电源持续供电 | 全厂高低压配电室 | 电仪车间 | 特定时间进行 |  |
| 4 | 电气检修作业 | 处理、维修故障设备 | 全厂高低压配电室及工艺界区 | 电仪车间 | 特定时间进行 |  |

填表人：     填表日期：  年  月   日     审核人：      审核日期： 年  月  日

（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）

| ****公司检修作业活动清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （记录受控号）单位： 检修车间 No：5 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 作业活动名称 | 作业活动内容 | 岗位/地点 | 实施单位 | 活动频率 | 备注 |
| 1 | 角磨机抛光作业 | 1、接通电源 2、检查防护罩及抛光片 3、进行打磨作业 | 检修车间 | 检修车间 | 频繁进行 |  |
| 2 | 机床作业 | 1、接通电源 2、检查防护罩及抛光片 3、进行切割作业 | 检修车间 | 检修车间 | 频繁进行 |  |
| 3 | 气割焊作业 | 1、把气带子分别和氧气及乙炔连接 2、点燃进行焊割 3、关闭气源 4、焊割结束收拾现场 | 检修车间 | 检修车间 | 特定时间进行 |  |
| 4 | 受限空间作业 | 1、将容器内置换通风，清理干净 2、将所有与进入的受限空间相连接的管道及容器加上盲板 3、作业人员正确穿戴劳保用品（防护服、口罩、耐酸碱手套） 4、取样分析化验必须合格 5、配备监护人、办理作业票证（受限空间作业） 6、作业完成清理、验收 | 检修车间 | 检修车间 | 特定时间进行 |  |
| 5 | 登高作业 | 1、作业人员将安全带系上（高挂低用） 2、搭设脚手架 3、将耐酸碱手套、口罩、耐酸碱鞋穿好 4、进行登高作业 | 检修车间 | 检修车间 | 特定时间进行 |  |
| 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- （资料性附录）
设备设施清单

****公司电解车间设备设施清单

单位：电解车间	                                                                 No：1

| 序号 | 设备名称 | 类别 | 位号∕所在部位 | 所属单位 | 是否特种设备 | 危害介质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸碱泵 | 动力类 | 一次盐水界区 | 盐水工段 | 否 | 盐酸、碱液 |  |
| 2 | 酸碱槽 | 储罐及容器类 | 一次盐水界区 | 盐水工段 | 否 | 盐酸、碱液 |  |
| 3 | 电解槽 | 反应器类 | 电解界区 | 电解工段 | 否 | 盐酸、碱液、氯气、氢气 |  |
| 4 | 阳极系统反应槽 | 储罐及容器类 | 电解界区 | 电解工段 | 否 | 盐酸、氯气 |  |
| 5 | 树脂塔 | 反应器类 | 电解界区 | 电解工段 | 否 | 盐酸、碱液 |  |

| ****公司合成车间设备设施清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：合成车间 No： 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备类别 | 所在部位 | 所属单位 | 是否是特殊设备 | 介质危害 | 备注 |
| 2 | 氯气填料塔、泡罩塔 | 塔类 | 氯气处理氯气一楼 | 合成车间 | 否 | 氯气、硫酸 |  |
| 4 | 氯气压缩机组 | 通用机械类 | 氯气处理氯压机厂房 | 合成车间 | 否 | 氯气 |  |
| 5 | 氯气处理泵类 | 通用机械类 | 氯气处理氯气一楼 | 合成车间 | 否 | 氯气、硫酸 |  |
| 8 | 液氯储槽 | 储罐及容器类 | 液氯贮槽厂房 | 合成车间 | 是 | 氯气 |  |
| 9 | 液氯泵 | 通用机械类 | 液氯贮槽厂房 | 合成车间 | 是 | 氯气 |  |
| 12 | 合成炉 | 炉类 | 合成工序框架北 | 合成车间 | 否 | 氯化氢 |  |

****公司公用车间设备设施清单

单位：公用车间                                                                 No： 3

| 序号 | 设备名称 | 设备类别 | 位号/所在部位 | 所属单位 | 是否特种设备 | 危害介质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水泵 | 通用机械类 | 循环水泵房 | 公用车间 | 否 | 循环水 |  |
| 2 | 风机 | 通用机械类 | 循环水泵房 | 公用车间 | 否 | 循环水 |  |
| 3 | 空压机 | 通用机械类 | 空压厂房 | 公用车间 | 否 | 装置空气 |  |
| 4 | 制氮机 | 通用机械类 | 制氮厂房 | 公用车间 | 否 | 氮气 |  |
| 5 | 冷水泵 | 冷换设备类 | 冷冻厂房 | 公用车间 | 否 | 5℃水、-35℃盐水 |  |
| 6 | 制冷机组 | 冷换设备类 | 冷冻厂房 | 公用车间 | 否 | 5℃水、-35℃盐水 |  |

****公司电仪车间设备设施清单

单位：电仪车间                                                                No：4

| 序号 | 设备名称 | 类别 | 位号/所在部位 | 所属单位 | 是否特种设备 | 危害介质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高备变 | 动力类 | 总降一二期变压器院子 | 电仪车间 | 否 |  |  |
| 2 | 动力变 | 动力类 | 总降一二期变压器院子 | 电仪车间 | 否 |  |  |
| 3 | 整流变 | 动力类 | 一二期整流厂房 | 电仪车间 | 否 |  |  |
| 4 | 低压干式变压器 | 动力类 | 全厂低压配电室 | 电仪车间 | 否 |  |  |
| 5 | SF6套管 | 动力类 | 一二期110KV配电室 | 电仪车间 | 否 |  |  |
| 6 | 高压配电柜 | 动力类 | 全厂高压配电室 | 电仪车间 | 否 |  |  |
| 7 | 低压配电柜 | 动力类 | 全厂低压配电室 | 电仪车间 | 否 |  |  |

- （资料性附录）
作业危害分析表（JHA+LS）

工作危害分析（JHA）评价表

单位：电解车间                岗位：电解工段                             风险点名称： 泵类切换                   NO: XFHGDJJ-001

| 序号 | 工作步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改 进措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 盘泵检查现场泵类附件 | 1、备用泵绝缘度低，设备损坏 2、机封法兰螺栓松动，垫片老化泄漏 | 中毒和窒息、灼烫、机械伤害 | 1、各种附件使用相符合的材 2、联轴器、机封设有防护罩 3、现场、远程压力显示及DCS变频控制 | 每月月初进行酸碱烧伤事故应急处理措施学习。 | - 测量备用泵绝缘度 2、操作前按规定穿戴劳动防护用品。 | 1、防护眼镜 2、耐酸碱手套 |  | 2 | 3 | 6 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 2 | 启动泵用泵 | 阀门操作错误，内部介质憋压泄漏 | 中毒和窒息、灼烫 | 1、阀门选型材质正确 2、压力液位设有连锁保护 | 每月月初进行酸碱烧伤事故应急处理措施学习。 | 每次切换设备专人负责检查进出口阀门状态 | 1、防护眼镜 2、耐酸碱手套 |  | 2 | 3 | 6 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 3 | 停止原运行泵 | 启停操作错误，阀门操作错误，设备损坏 | 其他伤害、机械伤害 | DCS集中控制及远程监控操作 |  | DCS变频控制调节流量及液位 | 1、防护眼镜 2、耐酸碱手套 | 排液置换清洗处理 | 1 | 3 | 3 | 五级 | 蓝 |  |  |

分析人：              日期：              审核人：              日期：             审定人：           日期：

工作危害分析（JHA）评价表

单位：电解车间         岗位：电解工段                风险点名称：：电解槽开车   编号：   XFHGDJJ-002

| 序号 | 工作步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改 进措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电解槽开车准备 | - 离子膜泄漏 2、电解槽泄漏电解液 | 灼烫 | 电解槽软管垫片材质正确 | 每月月初组织操作规程学习 | 1、电解槽无泄漏，离子膜泄漏量符合技术包要求，如＜10L/h 2、开车前实验连锁是否正常3、离子膜泄漏试验正常 4、电解槽泄露实验正常 5、电解液温度控制应满足技术参数要求 6、阴极系统气体置换控制应满足技术参数要求 | 1、防护眼镜 2、耐酸碱手套、绝缘鞋 | 设有淋洗式洗眼器、喷淋装置 | 1 | 5 | 5 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 2 | 电解槽送电、提升电流到规定值 | 1、螺母松动现场电解液氯气泄漏 2、压差波动压力过高 | 中毒和窒息、灼烫、触电 | 1、DCS集中控制及远程监控操作 2、设有连锁保护 3、氯氢压差联锁串级控制 | 每月月初进行酸碱烧伤事故应急处理措施学习。 | 1、提升电流时严格检察电解槽及周边管线有无泄漏2、电解槽出口软管颜色及溢流情况是否正常3、电解槽氯氢总管压差控制应满足技术参数要求4、油压控制应满足技术参数要求 | 1、防护眼镜 2、耐酸碱手套、绝缘鞋 |  | 2 | 5 | 10 | 三级 | 黄 |  |  |
| 3 | 电解槽正常操作 | 1、压力、温度、流量、电流、电压异常2、垫片损坏或泄露、离子膜出现针孔 | 触电、中毒和窒息、灼烫、火灾 | 1、设有电解槽连锁保护 2、DCS集中控制 3、设有氯气及可燃气体报警仪 | 每月月初组织操作规程学习 | 1、检查连锁是否投入，连锁按钮是否正常2、降低油压控制应满足技术参数要求,锁定电解槽 |  | 停车处理 | 2 | 5 | 10 | 三级 | 黄 |  |  |

分析人：              日期：              审核人：              日期：             审定人：           日期：

工作危害分析（JHA）评价表

单位：电解车间         岗位：电解工段                风险点名称：电解槽停车                   编号：   XFHGDJJ-003

| 序号 | 工作步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改 进措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 锁定电解槽 | 人员踩空 | 高处坠落,机械伤害 | 1、电解槽连锁保护 | 每月月初组织操作规程学习 | 检察螺母锁定位置，调节油压到规定值 |  |  | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 2 | 降电流 调节压差 | 1、压差波动离子膜损坏 2、电解槽密封压力不足电解液泄漏 | 中毒和窒息、其他爆炸、机械伤害 | 1、DCS集中控制及远程监控操作 2、设有电解槽连锁保护 3、设有压力、流量、液位连锁 | 每月月初组织操作规程学习 | 1、协调后续工序调节好压差 2、检查连锁生效情况 | 1、防护眼镜 2、耐酸碱手套 |  | 2 | 6 | 12 | 二级 | 橙 |  |  |
| 3 | 电解槽隔离、排液、清洗 | 1、压差波动离子膜损坏 2、电解液、氯气泄漏 3、氢气泄漏引发火灾爆炸 | 中毒和窒息、机械伤害、灼伤 | 1、设有阴阳极液排放槽 2、设有氯气吸收系统，氢气排放阻火系统 3、电解槽软管垫片材质正确 | 每月月初组织操作规程学习 | 1、隔离电解槽保证电解槽压差 2、检查阴阳极液排放槽液位正常 3、检查氯气吸收装置及氢气排空装置正常 |  | 排液置换清洗处理 | 1 | 5 | 5 | 四级 | 蓝 |  |  |

分析人：              日期：              审核人：              日期：             审定人：           日期：

工作危害分析（JHA）记录

| 单位： 合成车间 风险点岗位：氯氢处理工序 风险点名称：氯氢装置开车 编号： XFHGHCJ-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业 步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议新增措施 | 备注 |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开车前准备 | 试漏不合格漏氯气、氢气，阀门未处于开车状态 | 中毒、火灾、高处坠落 | 转动设备有防护罩、电机有效接地 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 现场一人操作一人监护，高处作业系好安全带，电机启动前测绝缘 | 戴好防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套 | 救受伤人员并送医院 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 2 | 废气吸收运行正常 | 泄漏氯气 | 灼伤、机械伤害 | 废气吸收配EPS应急电源、次钠浓度设在线ORP监测，设现场及远传压力 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 严格控制循环槽含碱量控制应满足技术参数要求，现场及时取样分析，压力控制应满足技术参数要求 | 戴好防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套 | 1、迅速撤离污染区域并用大量清水进行冲洗后送医院2、抢救受伤人员并送医院 | 2 | 5 | 10 | 三级 | 黄 |  |  |
| 3 | 填料塔、 泡罩塔硫酸打循环 | 阀门管道有漏点，漏硫酸 | 灼伤、机械伤害 | 设备管道材质全部采用钢衬四氟和PVC+FPR材料，自动控制液位 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 控制硫酸温度压控制应满足技术参数要求，控制硫酸液位在正常范围 | 戴好防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套 | 迅速撤离污染区域并用大量清水进行冲洗后送医院3、抢救受伤人员并送医院3、紧急停泵 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 4 | 氢压机、氯压机、液化机组启动 | 机组振动大 | 机械伤害、触电 | 1、电机与压缩机之间设有安全防护罩 2、氯压机、液化机组配有PIC自控系统 3、现场配有紧急停车按钮及安全阀 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 氯压机、氢压机进口压力为微正压，液化机组吸气压力保持正压。操作时必须有班长以上人员进行监护 | 戴好防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套 | 紧急停机 | 3 | 4 | 12 | 三级 | 黄 |  |  |
| 5 | 氢气、氯气系统置换 | 氢气系统含氧超标 | 火灾、爆炸 | 氮气置换、氢气排空用氮气和蒸汽进行保护，放空管道有防雷接地 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 氢气系统严禁出现负压、化验室在氢气分配台、氢气缓冲罐取样合格后方可升电流 | 戴好防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套 | 抢救受伤人员 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 6 | 升电流 | 氯氢压力不稳定，漏氯气 | 中毒、爆炸 | 现场设有毒可燃气体报警，整流器与氯压机、氢压机之间设置联锁，现场配便携式有毒可燃气体检测仪，氢气系统设有水封、止回阀、风向标，设有氯气捕消器 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 控制氢气分配台压力控制应满足技术参数要求，控制氯气分配台压力符合技术参数要求，氯气冷却温度控制应满足技术参数要求,根据负荷情况逐渐调大浓硫酸流量，操作时必须有班长进行监护，系统稳定后将氮气置换阀关闭，及时用氨水进行试漏 | 现场配正压式呼吸器或防毒面具 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 3 | 5 | 15 | 二级 | 橙 |  |  |
| 7 | 外送氢气、氯气 | 氯化氢纯度不合格，有游离氯 | 中毒、爆炸 | 现场设有毒可燃气体报警，现场配便携式有毒可燃气体检测仪，氢气系统转动设备采用防爆电机，各设备法兰加静电跨线、风向标，设有氯气捕消器 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 控制氢气纯度、氯气纯度、外送氢气温度、氯气温度、氢气放空控制应满足技术参数要求,及时用氨水进行试漏 | 现场配正压式呼吸器或防毒面具 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 3 | 5 | 15 | 二级 | 橙 |  |  |
| 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：  合成车间                  风险点岗位：氯气液化、充装工序           风险点名称：液氯槽车充装作业         编号：  XFHGHCJ-002

| 序号 | 作业 步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险等级 | 管控 级别 | 建议新增措施 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车辆检查 | 车辆附件不齐全，证件不齐全，介质与标识不一致 | 中毒窒息息、车辆伤害 | 配有防溜车装置。 | 员工培训合格后方可上岗。 | 在待检区确认车辆信息，并登记，检查安全装置，做好防溜车措施；待检查完好后方可进入装车区。 | 穿戴好防护用品方可上岗 | 设有车辆淋洗器，淋洗式洗眼器。 | 1 | 4 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |  |  |
| 2 | 充装设施检查确认 | 充装设施泄漏，装车管路不通畅 | 中毒窒息、车辆伤害 | 装车区设有静电释放设施；设有氯气泄漏检测报警器；装车管线设有质量流量计、紧急切断阀；设有应急疏散滑道；设有防溜车装置；设有负压抽吸软管并接入尾气吸收系统；万向节充装；设有风向标；设有氯气捕消器 | 员工培训合格后方可上岗；定期进行防护用品的穿戴培训。 | 确认充装设施无泄漏，做好充装设施检查确认记录；液氯充装鹤管每半年进行更换；液氯充装管道定期检查测试壁厚 | 穿戴好防护用 品方可上岗；定期对空气呼吸器、防护服等防护用品进行检查维护、更换。 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明。 | 3 | 5 | 15 | 二级 | 橙 |  |  |  |  |
| 3 | 车体与充装设施的连接 | 充装万向节与槽体连接法兰泄漏 | 中毒窒息、车辆伤害、高处坠落 | 设有氨水试漏；设有氯气泄漏检测报警器。 | 员工培训合格后方可上岗；定期进行防护用品的穿戴培训。 | 装车鹤管与槽体充装口的连接法兰垫片应使用四氟垫圈，连接完毕，氨水试漏，无泄漏后方可进行充装作业。 | 穿戴好防护用品方可上岗。 | 抢救人员，泄漏氯气时迅速撤离至上风向，夜间有应急照明。 | 3 | 5 | 15 | 二级 | 橙 |  |  |  |  |
| 4 | 启动液氯液下泵充装 | 泵的出口压力、电机电流、温度不正常 | 中毒窒息、高处坠落 | 泵出口管道上设有压力表并远传至DCS系统；电机设有变频器，电流现场显示，泵的开启状态远传至DCS控制系统；液氯装车管道设有质量流量计，设有紧急切断阀；槽车设有紧急切断阀；现场设有监控设施； | 员工培训考核合格后方可上岗；充装人员必须持充装作业安全操作证上岗。 | 液氯装车压力应满足技术参数要求,充装量每车不超过规定值，如小于24t。 | 员工必须穿戴防护用品上岗，司机及押运员必须配备防毒面具。 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明。 | 3 | 5 | 15 | 二级 | 橙 |  |  |  |  |
| 5 | 充装完毕后关闭阀门，抽空、拆除鹤管 | 未关闭阀门；装车鹤管有残液，充装鹤管未复位；槽车充装口未封闭，泄漏 | 中毒窒息、高处坠落 | 充装鹤管前设有真空表；现场设有氯气泄漏检测报警器；设有负压抽吸软管并接入尾气吸收系统； | 员工培训合格后方可上岗。 | 充装完毕关闭液氯充装阀门；回流*分钟后，关闭槽车气相阀门；然后缓慢开启抽空阀门，真空表为负压后再拆除螺栓，加盲板后试漏，并做好充装记录。 | 穿戴好防护用品方可上岗。 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明。 | 1 | 4 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |  |  |
| 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工 作 危 害 分 析（JHA）记 录

单位：  合成车间                     风险点岗位：合成工序                风险点名称：合成炉点炉          编号：  XFHGHCJ-003

| 序号 | 作业 步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险等级 | 管控 级别 | 建议新增措施 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备工作 | 氯氢系统置换不合格，仪表联锁未调试 | 中毒、爆炸 | 氯氢阀门为自动切断阀，现场设可燃有毒气体检测报警、便携式可燃气体检测仪，合成炉撤热采用夹套自动补水系统 。 | 员工培训合格后方可上岗 | 人员到位、分工明确，保持通讯畅通，氢气纯度、氯气纯度，夹套水控制应满足技术参数要求后方可点炉。 | 操作时必须戴护目镜、耐酸碱手套和防毒面具 | 迅速关闭切断阀，氯气泄漏时撤至上风向，抢救中毒人员 | 2 | 5 | 10 | 三级 | 黄 |  |  |  |
| 2 | 合成炉置换 | 炉中氢超标，爆炸 | 中毒、爆炸 | 合成炉设负压系统进行置换，现场设可燃有毒气体检测报警、防爆扳手。 | 员工培训合格后方可上岗 | 关闭进炉氯氢断阀及手动阀门，待化验室取样分析含氢满足技术参数要求合格后方可点炉，分析不合格继续置换 | 操作时必须戴护目镜、耐酸碱手套和防毒面具 | 氯气泄漏时撤至上风向，抢救中毒人员，火灾发生时紧急打开消防栓灭火 | 2 | 5 | 10 | 三级 | 黄 |  |  |  |
| 3 | 调节负压 | 合成炉无负压 | 中毒、爆炸 | 水力喷射器调整负压、分配台设远传真空表及自动调节阀 | 员工培训合格后方可上岗 | 检查确认合成炉至盐酸吸收的管路畅通，调节水力喷射器加水量及平衡阀控制负压，方可进行下一步操作 | 操作时必须戴耐酸碱手套和防毒面具 | 氯化氢泄漏时撤至上风向，抢救中毒人员 | 2 | 5 | 10 | 三级 | 黄 |  |  |  |
| 4 | 加吸收水 | 吸收水不通畅 | 中毒、化学灼伤 | 控制阀门为自动调节阀，设远传流量表,循环液泵出口设远传压力，电机为变频操作 | 员工培训合格后方可上岗 | 吸收水加入量控制应满足技术参数要求，调节好循环液泵的出口压力控制应满足技术参数要求,主控操作时必须有人进行确认监护 | 操作时必须戴耐酸碱手套和防毒面具 | 氯化氢泄漏时撤至上风向，抢救中毒人员 | 3 | 4 | 12 | 三级 | 黄 |  |  |  |
| 5 | 点火操作 | 火焰不清晰，氯氢流量不稳定 | 中毒、化学灼伤、火灾爆炸 | 有紧急切断阀、设火焰监测及阻火器，设有毒可燃气体检测报警、便携式可燃气体检测仪，现场设防爆扳手 | 员工培训合格后方可上岗 | 火把要固定好，火把点燃后要在炉门处晃一下，放好火把人员撤离后方可操作，火焰看不清不能进氢气或进氯气，操作时缓慢开氢气阀门，待氢气进入火焰正常后再开氯气阀门，氢气排污阀、冷凝酸阀、置换阀在关闭状态 | 操作时必须戴耐酸碱手套和防毒面具 | 氯化氢泄漏时撤至上风向，抢救中毒人员, 火灾发生时紧急打开消防栓灭火 | 2 | 5 | 10 | 三级 | 黄 |  |  |  |
| 6 | 封闭炉门 | 合成炉炉门处漏氯化氢 | 中毒、化学灼伤、火灾爆炸 | 有紧急切断阀、设火焰监测，设有毒可燃气体检测报警，现场设防爆扳手，配备防爆对讲机 | 员工培训合格后方可上岗 | 确认炉门垫片材质为氟橡胶或氯丁橡胶，操作时禁止进行其他操作，封炉门时不准正对炉门口 | 操作时必须戴耐防护手套和防毒面具 | 氯化氢泄漏时撤至上风向，抢救中毒人员 | 2 | 5 | 10 | 三级 | 黄 |  |  |  |
| 7 | 氯氢流量调节及联锁投入 | 氯气流量过量，氯化氢纯度不合格，含有游离氯 | 中毒、化学灼伤、火灾爆炸 | 有紧急切断阀、设火焰监测，设有毒可燃气体检测报警，现场设防爆扳手，配备防爆对讲机。 | 员工培训合格后方可上岗 | 根据炉温调节氯氢流量，氯氢化氢纯度严格控制应满足技术参数要求,流量稳定后将氯氢压力及炉压、氯、氢压缩机与合成炉联锁投入并做好记录 | 操作时必须戴耐防护手套和防毒面具 | 氯化氢泄漏时撤至上风向，抢救中毒人员 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |  |
| 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工 作 危 害 分 析（JHA）记 录

单位：  合成车间                     风险点岗位：合成工序                 风险点名称：氯化氢合成装置开车       编号：  XFHGHCJ-04

| 序号 | 作业 步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险等级 | 管控 级别 | 建议新增措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开车前准备 | 试漏不合格漏氯气、氢气 | 机械伤害、触电、中毒、爆炸 | 转动设备有防护罩、电机有效接地 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 现场一人操作一人监护，高处作业系好安全带，电机启动前测绝缘 | 戴好防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套现场配备防毒面具 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 2 | 氢气、氯气系统氮气置换 | 氢气系统含氧超标 | 火灾、爆炸、中毒 | 氮气置换、氢气排空用氮气和蒸汽保护，放空管有防雷接地 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 氢气系统严禁出现负压、化验室在氢气缓冲罐取样合格后方可进氢气 | 戴好防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 2 | 5 | 10 | 三级 | 黄 |  |  |
| 3 | 合成炉点炉 | 炉中氢不合格 | 火灾、爆炸、中毒 | 氯化氢设防爆片至尾气吸收，有紧急切断阀、设火焰监测，设有毒可燃气体检测报警，现场设防爆扳手及防爆对讲机、便携式可燃气体检测仪 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 人员到位、责任明确，炉中氢指标合格，方可点炉，合成炉点着后投入相关联锁并做好记录，及时调整循环液泵的压力控制应满足技术参数要求,控制吸收水流量，氯化氢纯度控制应满足技术参数要求,无游离氯时方可外送 | 戴好防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套 | 氯化氢泄漏时撤至上风向，抢救中毒人员 | 3 | 4 | 12 | 三级 | 黄 |  |  |
| 4 | 合成炉蒸汽并网 | 蒸汽阀门未打开、合成炉出现漏点 | 烫伤 | 合成炉设压力蒸汽安全阀、远传压力表及自动放空阀 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 待合成炉压力与总管压力持平时开始操作，蒸汽压力控制应满足技术参数要求,并网过程中需不断排放管道内的疏水防止发生水冲激，并网完成后及时观察合成炉有无漏点并做好记录 | 戴好防护面罩、操作时戴好防护手套 | 紧急停炉，抢救受伤人员并送医院 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 5 | 氯化氢外送 | 氯化氢压力超过规定参数值，冒氯化氢 | 火灾、爆炸、中毒 | 氯化氢设防爆片至尾气吸收，现场设有毒可燃气体检测报警，氯化氢设现场及远传压力，设自动阀门调节，压力联锁 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 氢气放空开度符合规定值，氯气压力控制应满足技术参数要求,打开外送氯化氢手动阀门、打开各冷凝酸阀门确保下酸通畅，待蒸汽并网后方可外送 | 戴好防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套 | 氯化氢泄漏时撤至上风向，抢救中毒人员 | 3 | 5 | 15 | 二级 | 橙 |  |  |
| 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工 作 危 害 分 析（JHA）记 录

单位：  合成车间                     风险点岗位：合成工序                风险点名称：氯化氢合成装置计划停车     编号：  XFHGHCJ-05

| 序号 | 作业 步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险等级 | 管控 级别 | 建议新增措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 停车前准备 | 漏氯气、氢气 | 化学灼伤、中毒 | 现场设防爆扳手及防爆对讲机、淋洗式洗眼器 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 检查确认各吸收分配台手动阀门处于打开状态，必须由主操以上人员进行确认 | 配备防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套 | 救受伤人员并送医院 | 2 | 5 | 10 | 三级 | 黄 |  |  |
| 2 | 合成炉回切产酸 | 炉压稳定，冒氯化氢 | 火灾、爆炸、中毒 | 设联锁停炉按钮、现场及远传氯氢流量，设有防爆扳手及防爆对讲机 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 根据回切氯化氢的量及时调整吸收水量 | 配备防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套 | 氯化氢泄漏时撤至上风向，抢救中毒人员 | 3 | 5 | 15 | 二级 | 橙 |  |  |
| 3 | 合成炉停炉 | 阀门关闭不及时 | 火灾、爆炸、中毒 | 设有毒可燃气体检测报警，现场设防爆扳手及防爆对讲机 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 降量时先降氯再降氢，氯氢流量控制满足技术参数要求时联锁停炉，迅速关闭氯氢手阀 | 配备防护眼镜 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 3 | 5 | 15 | 二级 | 橙 |  |  |
| 4 | 开炉门切蒸汽 | 合成炉漏氯化氢 | 中毒 | 系统用氮气进行置换，置换阀为自动阀门，现场设防爆扳手 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 氮气置换符合规定时间，例如至少30分钟，开炉门时不准正对炉门，待炉内无压力时打开，切蒸汽时要缓慢确认炉后无人后开阀门 | 戴好防护面罩、操作时戴好防护手套 | 抢救受伤人员并送医院 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工作危害分析（JHA）评价表

单位：公用工程车间             风险点岗位：循环水          工作任务：循环水系统开车                编号：XFHGGYGCJ-001

| 序号 | 工作步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险等级 | 管控级别 | 建议新增措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程技术 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前期准 备 | 1、不按规定操作易造成机械伤害， 物体打击； 设备损坏 2、巡检不到位或监盘不认真易造成循环水池液位低 | 设备损坏 、火灾、机械伤害、触电、淹溺、高处坠落、物体打击 | 1、循环水池设有现场液位计及远传控制；2、泵的联轴器设有防护罩；3、现场设有压力表及电流表；4、供电为双回路电源 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。 | 1、接调度通知后方可启泵；2、必须与主控联系，确认解除大小联锁、液压阀开关是否正常并做好记录；3、循环水池低于规定值时（例如80%）需及时补水；4、电机绝缘必须联系班组长，确认正常；5、防护罩、地脚螺栓、接地线、压力表、电流表不完好，及时联系相关单位处理 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 4 | 4 | 16 | 二级 | 橙 |  |  |
| 2 | 开车 | 1、操作不当易造成； 机械伤害， 物体打击； 设备损坏； 出口管道泄露；误操作； | 设备损坏 、火灾、机械伤害、触电、淹溺、高处坠落、物体打击、化学灼伤 | 1、循环水池设有防护栏及安全警示标示；2、循环水池设有现场液位计及远传显示；3、泵的联轴器设有防护罩 4、现场设有压力表及电流表；5、供电为双回路电源；6、设有备用泵；7、设有应急照明；8、电机设有静电接地 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。 | 1、接调度通知后必须与主控联系，确认投入大小联锁、液压阀开关是否正常并做好记录，方可启泵 2、查看压力表、电流表指示是否在规定范围内，压力若低于规定值时需及时调整回流阀；3、循环水池低于规定值时（例如80%）需及时补水；4、根据现场水温及时启停风机；5、根据水质监测分析结果进行启停加药装置、过滤装置 6、根据PH值进行加酸调整 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 4 | 4 | 16 | 二级 | 橙 |  |  |

审核人：             审核日期：       年    月    日       审定人：             审定日期：     年    月    日

工作危害分析（JHA）评价表

单位：公用工程车间             风险点岗位：循环水               工作任务：循环水系统停车                   编号：XFHGGYGCJ-002

| 序号 | 工作步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险等级 | 管控级别 | 建议新增措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程技术 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 停车前准备 | 1、不按规定操作易造成机械伤害，物体打击； 设备损坏。2、循环水池液位高冒池 | 设备损坏 、火灾、机械伤害、触电、淹溺、高处坠落、物体打击 | 1、循环水池设有现场液位计及远传控制；2、泵的联轴器设有防护罩；3、现场设有压力表及电流表；4、供电为双回路电源 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。 | 1、接调度通知方可停泵 2、必须与主控联系，确认解除大联锁并做好记录 3、现场液位高于规定值要及时排水；4、防护罩、地脚螺栓、接地线、不完好，及时联系相关单位处；5、压力表、电流表在正常范围之内 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 4 | 4 | 16 | 二级 | 橙 |  |  |
| 2 | 停车 | 1、不按规定操作易造成机械伤害，物体打击； 设备损坏 2、循环水池液位高冒池 | 设备损坏 、火灾、机械伤害、触电、淹溺、高处坠落、物体打击 | 1、现场增加淋洗设施；2、循环水池设有防护栏及安全警示标示；3、循环水池设有现场液位计及远传控制；4、泵的联轴器设有防护罩；5、现场设有压力表及电流表；6、供电为双回路电源；7、设有应急照明；8、电机设有静电接地 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。 | 1、接调度通知后联系主控确认解除大联锁，投小联锁，并做好记录；2、主控在小联锁状态下停泵，并确认液压阀关到位；3、查看现场压力表 电流表指示为零；4、循环水液位高于规定值要及时排水；5、停风机，旁滤装置、加药系统 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 4 | 4 | 16 | 二级 | 橙 |  |  |

审核人：            审核日期：      年    月    日       审定人：            审定日期：      年    月    日

工作危害分析（JHA）评价表

单位：公用工程车间             风险点岗位：消防泵房           工作任务：高压消防水系统               编号：XFHGGYGCJ-03

| 序号 | 工作步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险等级 | 管控级别 | 建议新增措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程技术 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前期准备 | 不按规程操作易造成机械伤害， 设备损坏； 出口管道泄露； 巡检不到位易出现消防水池液位低； | 淹溺，机械伤害、触电、火灾、物体打击 | 1、水池排气孔加盖板 2、现场配备灭火器；3、设置高压报警设施；4、有备用电源；5、联轴器处设有防护罩 6、厂房内部设有护栏和爬梯 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗 | 1、消防水池低于规定值时需及时补水 2、电机绝缘必须联系班组长，确认正常 3、防护罩、地脚螺栓、接地线、压力表、电流表不完好，及时联系相关单位处理； 4、现场设有PH计及液位显示仪； 5、泵房内设有排污设备 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 3 | 5 | 15 | 二级 | 橙 |  |  |
| 2 | 开车 | 不按规程操作易造成机械伤害， 设备损坏； 出口管道泄露； 巡检不到位易出现消防水池液位低； | 淹溺、机械伤害、触电、火灾、物体打击 | 1、水池排气孔加盖板 2、现场配备灭火器 3、设置高压报警设施 4、有备用电源 5、联轴器处设有防护罩 6、厂房内部设有护栏和爬梯 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗 | 1、消防水池低于规定值时需及时补水 2、防护罩、地脚螺栓、接地线、压力表、电流表不完好，及时联系相关单位处理； 3、现场设有PH计及液位显示仪； 4、泵房内设有排污设备 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 3 | 5 | 15 | 二级 | 橙 |  |  |

审核人：            审核日期：      年    月    日       审定人：            审定日期：     年    月    日

工作危害分析（JHA）评价表

单位：公用工程车间          风险点岗位：冷冻厂房           工作任务：制冷系统开车             编号：XFHGGYGCJ-04

| 序号 | 工作步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险等级 | 管控级别 | 建议新增措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程技术 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前期准备 | 检查不到位会造成机组或管道泄露，灼伤或机械伤害 | 设备损坏 、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、低温冻伤 | 1、冷冻盐水槽设有现场液位计及远传显示；2、冷冻机组设有PLC控制系统及压力、温度现场显示；3、现场设有视镜观察油位及制冷剂液位；4、泵的联轴器设有防护罩；5、泵及机组出口管道设有压力表；6、泵及机组电机设有接地；7、照明设有EPS电源；8、设备管道设有保冷设施；9、现场设有介质名称及走向标示 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。 | 1、接调度通知后与使用方及主控联系方可启泵及机组； 2、冷冻盐水槽液位不得低于规定值应及时补盐水；3、电机绝缘必须联系班组长，确认正常；4、防护罩、地脚螺栓、接地线、压力表、电流表不完好，及时联系相关单位处理；5、制冷剂液位确保在视镜2/3处，若低于范围应及时补制冷剂；6、油位若低于视镜的2/3，应及时拆检试漏；7、应确保油温在规定值内，若低于正常值应及时联系相关单位检查油加热器；8、制冷机组滑阀位置应符合规定值范围，若超出范围应手动卸载 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 4 | 3 | 12 | 三级 | 黄 |  |  |
| 2 | 开车 | 不按规程操作易造成机组管道泄露灼伤或机械伤害、设备损坏 | 设备损坏 、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、低温冻伤、重金属中毒、化学灼伤 | 1、冷冻盐水槽设有现场液位计及远传显示；2、冷冻机组设有PLC控制系统及压力、温度现场显示；3、现场设有视镜观察油位及制冷剂液位；4、泵的联轴器设有防护罩；5、泵及机组出口管道设有压力表；6、泵及机组电机设有接地 7、照明设有EPS电源 8、设备管道设有保冷设施 9、现场设有介质名称及走向标示 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。 | 1、接调度通知后与使用方及主控联系方可启泵及机组；2、冷冻盐水槽液位不得低于规定值，低于70 %应及时补盐水；3、电机绝缘必须联系班组长，确认正常；4、防护罩、地脚螺栓、接地线、压力表、电流表不完好，及时联系相关单位处理；5、制冷剂液位确保在视镜2/3处，若低于范围应及时补制冷剂；6、油位若低于视镜的2/3，应及时拆检试漏；7、应确保油温在规定参数内，冷、盐水机组吸气压力控制应满足技术参数要求，排气压力，若超出正常范围应及时补充制冷剂或拆检。8、冷、盐水机组出口温度应控制应满足技术参数要求,若超出范围应及时调整负荷。 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 4 | 3 | 12 | 三级 | 黄 |  |  |

审核人：            审核日期：      年    月    日       审定人：            审定日期：      年    月    日

工作危害分析（JHA）评价表

单位：公用工程车间            风险点岗位：冷冻厂房                 工作任务：制冷系统停车                  编号：XFHGGYGCJ-05

| 序号 | 工作步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险等级 | 管控级别 | 建议新增措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程技术 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前期准备 | 与VCM车间联系不及时，造成冷水、盐水泄露，停车顺序不当，造成机组损坏 | 设备损坏 、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、低温冻伤 | 1、冷冻盐水槽设有现场液位计及远传显示；2、冷冻机组设有PLC控制系统及压力、温度现场显示；3、现场设有视镜观察油位及制冷剂液位；4、泵的联轴器设有防护罩；5、泵及机组出口管道设有压力表；6、泵及机组电机设有接地；7、照明设有EPS电源；8、设备管道设有保冷设施；9、现场设有介质名称及走向标示 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。 | 1、接调度通知后与主控联系方可停泵及机组；2、冷冻盐水、冷水槽液位不得溢流；3、防护罩、地脚螺栓、接地线、压力表、电流表保持完好，及时联系相关单位处理；4、时刻与VCM车间保持联系；5、严格按照停车操作规程进行操作 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 4 | 3 | 12 | 三级 | 黄 |  |  |
| 2 | 停车 | 1、与VCM车间联系不及时，造成冷水、盐水泄露 2、 停车顺序不当，造成机组损坏 3、不按规定操作造成机械伤害、设备损坏 | 人身伤害：触电或碰伤，摔伤 | 1、冷冻盐水槽设有现场液位计及远传显示；2、冷冻机组设有PLC控制系统及压力、温度现场显示；3、现场设有视镜观察油位及制冷剂液位；4、泵的联轴器设有防护罩；5、泵及机组出口管道设有压力表；6、泵及机组电机设有接地；7、照明设有EPS电源；8、设备管道设有保冷设施；9、现场设有介质名称及走向标示 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。 | 1、接调度通知后与使用方及主控联系方可停泵及机组；2、冷冻盐水冷水槽及时调整回水阀门，不能溢流；3、确保防护罩、地脚螺栓、接地线、压力表、电流表完好；4、制冷剂液位确保在视镜2/3处，若低于范围应及时补制冷剂 5、油位若低于视镜的2/3，应及时拆检试漏 并加油；6、确保停机后机组吸排气压力、油温等参数正常；7、确保机组各阀门位置开关位置处于正确状态 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 4 | 3 | 12 | 三级 | 黄 |  |  |

审核人：            审核日期：       年    月    日       审定人：            审定日期：      年    月    日

工作危害分析（JHA）评价表

单位：公用工程车间               风险点岗位：减温减压站         工作任务：减温减压正常投停        编号：XFHGGYGCJ-06

| 序号 | 工作步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险等级 | 管控级别 | 建议新增措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程技术 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 正常投运 | 1、操作错误，设备损坏 2、巡检不到位造成蒸汽泄露 3、防护不当造成人员烫伤， | 设备损坏 、机械伤害、物体打击、高温烫伤 | 1、设有DCS压力自动控制系统；2、纯水槽现场设有液位计及远传显示，以及自动补水气动阀；3、蒸汽管道设有防烫伤保温材料 4、现场设有压力表及电流表；5、减温泵电机及电动阀设有防护装置 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。 | 1、接调度通知后与使用方及主控联系方可投蒸汽；2、纯水槽液位控制应满足技术参数要求；3、防护罩、地脚螺栓、接地线、压力表、电流表不完好，及时联系相关单位处理；4、蒸汽压力、温度控制应满足技术参数要求；5、蒸汽投运前需对管道疏水 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 4 | 3 | 12 | 三级 | 黄 |  |  |
| 2 | 正常停运 | 1、操作错误，设备损坏、 机械伤害 纯水槽冒槽 | 设备损坏 、机械伤害、物体打击、高温烫伤 | 1、设有DCS压力自动控制系统；2、纯水槽现场设有液位计及远传显示，以及自动补水气动阀；3、蒸汽管道设有防烫伤保温材料 4、现场设有压力表及电流表；5、减温泵电机及电动阀设有防护装置 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。 | 1、接调度通知后与使用方及主控联系方可停运蒸汽；2、纯水槽液位控制改为手动状态，并保持低液位；3、防护罩、地脚螺栓、接地线、压力表、电流表不完好，及时联系相关单位处理；4、及时停运减温泵，并关闭进出口阀门；5、蒸汽停运后需对管道疏水；6、DCS压力控制改为手动控制 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 4 | 3 | 12 | 三级 | 黄 |  |  |

审核人：            审核日期：      年    月    日       审定人：            审定日期：      年    月    日

工 作 危 害 分 析（JHA）记 录

单位：电仪车间      岗位：电仪车间高低压配电室         风险点名称：电气系统开车               NO：XFHGDYJ-001

| 序 号 | 作业 步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 评价级别 | 管控 级别 | 建议新增措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 教育培训 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前期准备 | - 1、缺少绝缘工具、绝缘工具有损坏 2、缺少劳动防护用品，人员穿戴不齐全 3、部分设备电气、仪表指示不正确 | 设备损坏 、触电、电气火灾 | 1、变压器、母线等连锁保护压板在投入位置，告警信息消除 2、高低压配电室内散热设备投入运行 3、配备绝缘器材、绝缘手套、验电器、绝缘工具，电缆沟潜水泵、防汛沙袋、铁丝、铁锨及防汛油布 4、高低压配电室内应急照明使用正常 5、高低压配电室内设置二氧化碳及干粉灭火器 6、电缆夹层内设置火焰感温探测器 7、高低压配电室配置设备停电时“禁止合闸，有人工作”标示牌 | 1、操作票按操作项目进行填写，逐级签字并审核正确；2、电修检修项目完毕办理工作票终结手续，运行许可人检查确认签字终结；3、连锁、保护压板的投入及退出做好详细记录； 4、运行人员遥测绝缘必须两人进行，送电前400V低压电机绝缘测定不低于0.5兆欧、10KV高压电机不低于1兆欧/KV ；5、取下停电设备悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌；6、检查工艺开具送电通知单名称、位号、时间、车间名称，送电要求填写正确 | - 1、每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 2、利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训 3、操作人员、维修人员需持证电工证上岗 | - 1、穿好工作服、戴好安全帽，穿好绝缘鞋 2、操作设备时穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套，站在绝缘垫上，使用符合等级的绝缘工具 3、监护人员监护到位，明确工作中的危险点，交代安全注意事项 | 1、每月组织一次轮换高低压变压器跳闸、液氯泄露、触电急救等事故演练 2、每月定期进行重要设备EPS切换试验 3、每月定期进行低压母联开关分合闸试验 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 2 | 开车 | 1、未及时汇报上级调度或者汇报不正确 2、操作票步骤不正确，发生误操作 3、使用不合格的绝缘工具操作 | 设备损坏 、触电、电气火灾、窒息 | 1、操作用绝缘器材、验电器、绝缘手套、绝缘工具具备安全资质单位打压试验合格 2、110KV母线、变压器、10KV段在接地联锁未解除的情况下不能进行下一步操作 3、整流变与工艺有可靠联锁跳整流变，跳整流柜 4、110KV母线，10KV段电压不满足时有有载调压开关进行档位调节 5、送电操作完毕室外变压器，高压线路围栏恢复，“有电危险，禁止靠近”标示恢复 6、变压器高低压侧开关、高压电机配电柜操作开关远控/就地全部指示远控位置 7、110KV母线，10KV段的开关、刀闸，电流、电压等各种参数指示与监盘后台一致 | 1、接调度指令升负荷时间，内容做到交接班记录内； 2、操作票的操作人、监护人执行唱票复诵制度，并每操作完一步检查一步，确认一步后操作票上打对号； 3、投入的快切装置压板，备自投装置压板记录到连锁投停记录本中 4、整流升电流与工艺步伐一致 5、工艺开具送电通知单审核正确无误，正联副联内容一致 6、有载开关档位调节电压控制应满足技术参数要求 | 1、每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 2、利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训 3、操作人员、维修人员需持证电工证上岗 | 1、穿好工作服、戴好安全帽、穿好绝缘鞋 2、操作设备时穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套，站在绝缘垫上，使用符合等级的绝缘工具 3、监护人员监护到位，明确工作中的危险点，交代安全注意事项，班组长、工段长紧盯操作现场 | 1、每月组织一次轮换高低压变压器跳闸、液氯泄露、触电急救等事故演练 2、每月定期进行重要设备EPS切换试验 3、每月定期进行低压母联开关分合闸试验 | 4 | 4 | 16 | 二级 | 橙 |  |  |

分析人;                   日期：                    审核人：               日期：              审定人：               日期：

工 作 危 害 分 析（JHA）记 录

单位：电仪车间      岗位：电仪车间高低压配电室         风险点名称：电气系统停车               NO：XFHGDYJ-002

| 序 号 | 作业 步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）工作标准 | 主要后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议新增措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 教育培训 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前期准备 | 1、缺少绝缘工具、绝缘工具有损坏 2、缺少劳动防护用品，人员穿戴不齐全 3、安全警示牌配备不齐全 4、作业活动部分设备电气、仪表指示不正确 | 1、设备损坏 、触电、电气火灾 | 1、高低压段快切，备自投保护装置压板应退出 2、高低压配电室内散热设备退出运行；3、检查配备绝缘器材、绝缘手套、验电器、接地线、绝缘工具，电缆沟潜水泵、防汛沙袋、铁丝、铁锨及防汛油布符合要求；4、高低压配电室内应急照明使用正常； 5、高低压配电室内设置二氧化碳及干粉灭火器；6、电缆夹层内设置火焰感温探测器； 7、高低压配电室配置设备停电时“禁止合闸，有人工作”标示牌 | 1、操作票按上级调度预告指令书写 2、电修检修项目保证安全的组织措施准备完毕； 3、连锁、保护压板的退出做好详细记录； 4、停电设备准备“禁止合闸，有人工作”标示牌 5、检查工艺开具停电通知单名称、位号、时间、车间名称填写正确 | 1、每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 2、利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训 3、操作人员、维修人员需持证电工证上岗 | 1、穿好工作服、戴好安全帽，穿好绝缘鞋 2、操作设备时穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套，站在绝缘垫上，使用符合等级的绝缘工具 3、监护人员监护到位，告知工作中的危险点，交代安全注意事项 | 1、每月组织一次轮换高低压变压器跳闸、液氯泄露、触电急救等事故演练 2、每月定期进行重要设备EPS切换试验 3、每月定期进行低压母联开关分合闸试验 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 2 | 停车 | 1、未及时汇报集团调度或者汇报不正确 2、操作票步骤不正确，发生误操作 3、使用不合格的绝缘工具操作 | 设备损坏 、触电、电气火灾、窒息 | 1、正确使用绝缘器材、验电器、绝缘手套、绝缘工具； 2、110KV母线、变压器、10KV段在未完全断电的情况下不得进行合接地刀操作；3、整流变与工艺有可靠联锁跳整流变，跳整流柜 4、110KV母线，10KV段电压不满足时有载调压开关进行档位调节 5、停电操作完毕室外变压器，高压线路设置围栏，操作把手处悬挂“禁止合闸，有人工作”标示 6、变压器高低压侧开关、高压电机配电柜操作开关远控/就地全部指示远控位置 7、110KV母线，10KV段的开关、刀闸，电流、电压等各种参数指示与监盘后台一致 | 1、接调度指令停车时间，内容做到交接班记录内 2、操作票的操作人、监护人执行唱票复诵制度，并每操作完一步检查一步，确认一步后操作票上打对号 3、退出的快切装置压板，备自投装置压板记录到连锁投停记录本中 4、工艺开具停电通知单审核正确进行操作，操作时必须穿戴劳动防护用品，并有监护人一旁监护 5、有载开关档位调节电压控制应满足技术参数要求 6、停电操作完毕检查室外变压器，高压线路设置围栏，“禁止合闸，有人工作”标示悬挂牢固 | 1、每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 2、利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训 3、操作人员、维修人员需持证电工证上岗 | 1、穿好工作服、戴好安全帽，穿好绝缘鞋； 2、操作设备时穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套，站在绝缘垫上，使用符合等级的绝缘工具；3、监护人员监护到位，明确工作中的危险点，交代安全注意事项，班组长、工段长紧盯操作现场 | 1、每月组织一次轮换高低压变压器跳闸、液氯泄露、触电急救等事故演练 2、每月定期进行重要设备EPS切换试验 3、每月定期进行低压母联开关分合闸试验 | 4 | 4 | 16 | 二级 | 橙 |  |  |

分析人;                   日期：                    审核人：               日期：              审定人：               日期：

工 作 危 害 分 析（JHA）记 录

单位：电仪车间      岗位：电仪车间高低压配电室         风险点名称：电气异常停车作业                NO：XFHGDYJ-003

| 序 号 | 作业 步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）工作标准 | 主要后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议新增措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 教育培训 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工艺原因停车 | 1、未及时汇报调度及热电处； 2、操作设备未安排监护人或者监护人不合格 3、操作设备未穿戴劳动防护用品或劳动防护用品不齐全 4、停电设备未悬挂停电标示 | 设备损坏 、触电、电气火灾、窒息 | 1、整流变紧急降负荷有载开关档位自动调节 2、工艺急停时有联锁跳开整流变高压侧开关 3、总降整流保护柜、110KV母线柜，故障滤波测距装置有监测故障报警指示 4、总降监盘后台各项参数监视各工艺负荷情况 5、操作用绝缘器材、验电器、绝缘手套、绝缘工具具备安全资质单位打压试验合格 6、高低压配电室配置设备停电时“禁止合闸，有人工作”标示牌 | 1、根据10KV段、400V段后台电压指示±5%范围内进行动力变档位调节 2、整流系统根据调度指令紧急进行降负荷操作，班组长一旁监护，根据工艺的要求进行降负荷 3、工艺开具停电通知单设备位号、名称、工艺车间正确，正联副联内容一致，运行人员停电由两人进行，一人操作，一熟悉业务人员进行监护 4、工艺降负荷的时间、原因、降负荷的多少详细记录写入交接班记录本内 5、将工艺原因降负荷发生的现象及处理情况及时汇报车间领导，紧急降负荷或者急停及时将原因及降负荷大小汇报集团调度 | 1、每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 2、利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训 3、操作人员、维修人员需持证电工证上岗 | 1、穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋 2、操作设备时穿戴好劳动防护用品，戴绝缘手套，穿绝缘鞋，站在绝缘垫上，核对设备的名称编号，方可操作 3、操作时注意周围带电间隔，操作时由两人进行，一人操作一人监护，监护人要起到监护作用，交代安全注意事项 | 1、每月组织一次轮换高低压变压器跳闸、液氯泄露、触电急救等事故演练 2、每月定期进行重要设备EPS切换试验 3、每月定期进行低压母联开关分合闸试验 | 4 | 4 | 16 | 二级 | 橙 |  |  |
| 2 | 电气设备原因停车 | 1、未及时汇报调度及热电处 2、操作设备未安排监护人或者监护人不合格 3、操作设备未穿戴劳动防护用品或劳动防护用品不齐全 4、停电设备未悬挂停电标示 5、故障设备未排除进行送电或者查找不出原因进行送电 | 设备损坏 、触电、电气火灾、窒息 | 1、有快切装置和备自投装置切换市电和备用电源 2、整流变紧急降负荷有载开关档位自动调节 3、整流变急停时有联锁跳开整流变高压侧开关 4、总降整流保护柜、110KV母线柜，故障滤波测距装置有监测故障报警指示 5、总降监盘后台各项参数监视各工艺负荷情况 6、操作用绝缘器材、验电器、绝缘手套、绝缘工具具备安全资质单位打压试验合格 7、高低压配电室配置设备停电时“禁止合闸，有人工作”标示牌 | 1、根据电气事故预案步骤进行事故处理，首先排除故障设备 2、恢复厂用动力电源，恢复工艺车间使用设备供电 3、立即通知调度工艺依次启动设备 4、将设备动作的时间、现象、原因及时汇报集团调度和车间领导，联系电修进行故障处理，并记录交接班记录内 5、设备检修时挂好“禁止合闸，有人工作”标识牌并设置围栏，拉警戒带 | 1、每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 2、利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训 3、操作人员、维修人员需持证电工证上岗 | 1、穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋 2、操作设备时穿戴好劳动防护用品，戴绝缘手套，穿绝缘鞋，站在绝缘垫上，核对设备的名称编号，方可操作 3、操作时注意周围带电间隔操作时由两人进行，一人操作一人监护，监护人要起到监护作用，交代安全注意事项 | 1、每月组织一次轮换高低压变压器跳闸、液氯泄露、触电急救等事故演练 2、每月定期进行重要设备EPS切换试验 3、每月定期进行低压母联开关分合闸试验 | 4 | 4 | 16 | 二级 | 橙 |  |  |

分析人;                   日期：                    审核人：               日期：              审定人：               日期：

工 作 危 害 分 析（JHA）记 录

单位：电仪车间       岗位：全厂高低压配电室及工艺现场               风险点名称：电气检修作业          编号：XFHGDYJ-004

| 序 号 | 作业 步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议新增（改进）措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 教育培训 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办理工作票 | 1、未办理工作票或者工作票办理不合格 | 其他伤害 | 1、根据检修的内容按照电气安全规程填写第一种或者第二种工作票；2、工作许可人，工作票签发人、工作负责人不能是同一人兼任；3、工作票由工作负责人填写，也可以由工作票签发人填写 | 1、工作任务、地点、计划时间及安全措施必须填写清楚 2、工作票内容必须涉及到安全措施的执行情况 | 每月两课时的维修业务培训及安全教育培训 | 穿好工作服、戴好安全帽，穿好绝缘鞋 |  | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 2 | 停电，验电，接地，悬挂标示牌和装设围栏 | 1、未按照操作票执行或者操作错误 | 触电、其他伤害 | 1、检修设备的仪表、电气指示确认无电压显示 2、接地刀闸检查合到位，接地线检查装设正确 3、验电器符合安全标准，试验良好 4、配电室配备“禁止合闸，有人工作！"标示牌 | 1、验电时必须由两人进行，一人操作，熟悉业务的一人进行监护；2、接地线先接接地端，后接导体端；3、“禁止合闸，有人工作！"标示牌悬挂到停电设备操作把手处 | 每月两课时的维修业务培训及安全教育培训 | 穿好工作服、戴好安全帽，穿好绝缘鞋，高压设备验电时要戴绝缘手套 |  | 2 | 3 | 6 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 3 | 检修工作 | 1、检修人员安排不合理或者不能胜任检修任务 2、碰到柜体外壳及带电设备或者违章作业 | 其他伤害、触电、机械伤害 | 1、检修工具配备齐全，无缺损 2、处理、更换电气故障元件配置相同型号或者规格的电气元件 | 1、检修作业必须两人同时进行，一人监护，一人进行检修作业； 2、根据工作票的内容步骤进行检修作业，明确检修内容 | 每月两课时的维修业务培训及安全教育培训 | 穿好工作服、戴好安全帽，穿好绝缘鞋 |  | 2 | 3 | 6 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 4 | 检修完成 | 工完料净未场地清 | 其他伤害 | 1、检修项目完工，故障电气元件恢复正常 2、拆卸电气装置，箱体、电缆盒盖，柜子门恢复原状态 3、现场无工具、杂物、剩余元件等 | 1、运行人员共同检查设备状况、状态，有无遗留物件，是否清洁等，检查不合格不得验收 2、现场清理干净，工具清点数量正确 3、在工作票上填明工作结 束时间 4、工作负责人、许可人签名后，表示工作终结 | 每月两课时的维修业务培训及安全教育培训 | 穿好工作服、戴好安全帽，穿好绝缘鞋 |  | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |

分析人;                   日期：                    审核人：               日期：              审定人：               日期：

- （资料性附录）
安全检查分析表（SCL+LS)

安全检查分析（SCL）评价表

单位：电解车间                  岗位： 盐水工段       风险点名称： 酸碱泵        NO: XFHGDJS-001

| 序 号 | 检查 项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改 进措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道、法兰、阀门的材质和防护 | 管道、阀门、法兰无渗漏无损坏材质相符，并且设备附件静密封部位防护完好 | 灼烫 | 1、使用相符合的材质2、法兰间增加防护罩3、阀门增加护罩 | 每月月初培训酸碱防护知识 | 每2小时巡检一次，发现缺陷及时处理 | 佩戴防护眼镜 | 设淋洗式洗眼器 | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 2 | 基础、地脚螺栓、油质、油位、冷却水、联轴器护罩及压力表 | 基础、地脚螺栓无损坏、无松动，油位、油质符合要求、泵头无渗漏、冷却水正常、护罩无损坏及设备无异音、无震动、参数正常 | 灼烫、机械伤害 | 1、使用相符合的材质2、联轴器、机封增加防护罩3、现场压力显示及变频控制 | 每月月初培训转动设备防护知识 | 每2小时巡检一次，发现缺陷及时处理 | 佩戴防护眼镜 |  | 1 | 3 | 3 | 五级 | 蓝 |  |  |
| 3 | 电机电流、温度、接地 | 电机电流温度无异常、电机接地完好 | 触电、电气火灾 | 远程电流显示和接地 | 每月月初培训转动设备防护知识 | 每2小时巡检一次，发现缺陷及时处理 |  |  | 1 | 3 | 3 | 五级 | 蓝 |  |  |

分析人：       日期：        审核人：           日期：                 审定人：           日期：

安全检查分析（SCL）评价表

单位：  电解车间          岗位：  盐水工段            风险点名称：酸碱槽        NO:   XFHGDJS-002

| 序 号 | 检查 项目 | 标准 | 不符合标准 的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改 进措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 法兰、阀门、管道的材质和防护 | 无泄漏无腐蚀 螺栓紧固 支撑牢固 防护罩完好 | 灼烫 | 1、使用相符合的材质 2、加设围堰 | 每月月初培训酸碱防护知识 | 每2小时巡检一次，发现缺陷及时处理 | 佩戴防护眼镜和耐酸碱手套 | 设淋洗式洗眼器 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 2 | 槽体的防腐、保温和材质 | 无腐蚀、无渗漏、材质相符、保温完好 | 坍塌、灼烫 | 1、使用相符合的材质2、保温增加防脱落钢带 | 每月月初培训静止设备基本知识 | 每2小时巡检一次，发现缺陷及时处理 |  |  | 1 | 3 | 3 | 五级 | 蓝 |  |  |
| 3 | 槽体液位计及其他监测仪表 | 槽体液位计和监测仪表是否完好，指示是否准确。 | 灼烫 | 设液位计 |  | 每2小时巡检一次，发现缺陷及时处理 | 佩戴防护眼镜 | 设淋洗式洗眼器 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 4 | 接地、爬梯及防护栏 | 无腐蚀、无损坏接地正常 | 高处坠落 | 进行防腐处理 | 每月月初培训安全防护知识 | 1、每2小时巡检一次，发现缺陷及时处理。 2、每年1月份电气车间检测一次接地情况，发现缺陷及时处理 |  |  | 1 | 3 | 3 | 五级 | 蓝 |  |  |

分析人：             日期：           审核人：           日期：                审定人           日期：

安全检查分析（SCL）评价表

单位：电解车间         岗位：     电解工段       风险点名称：  电解槽     NO:  XFHGDJS-003

| 序 号 | 检查 项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改 进措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 槽体、槽垫片、周边阀门、法兰、管道连接、压力表、流量计 | 1、自动阀气源良好阀门灵活好用 2、法兰垫片无泄漏3、仪表完好指示准确 | 其他伤害、中毒和窒息、灼烫 | 1、安装可燃气体报警仪 2、安装氯气有毒气体报警仪 3、报警仪引入DCS控制室远程监控4、使用相符合的材质法兰及垫片5、废气吸收管线完好负压正常6、流量压力入DCS控制室远程监控异常及时处理 | 每月月初开展酸碱灼伤氯气中毒急救知识培训。 | - 每小时巡检发现问题及时处理。 2、每班用测爆仪对电解槽周边管线进行检测并做好记录 3、每次停车对DCS连锁保护系统实验 | 佩戴防护眼镜、滤毒罐式面具 | 1、停车排液清洗置换处理缺陷 2、设淋洗式洗眼器防毒面具 | 3 | 5 | 15 | 二级 | 橙 |  |  |
| 2 | 氢气排空装置、废气吸收装置 | 氮气流量正常、阻火器正常、负压计压力正常 | 火灾、容器爆炸 | 1、设有氢气排空补入氮气流量计2、设有规范排空管线及阻火器3、废气吸收（负压正常）4、废气吸收管 |  | 1、每小时巡检发现问题及时处理 2、阻火器每年停车检查 |  |  | 2 | 3 | 6 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 3 | 铜排电缆静电跨接及接地装置 | 无杂物覆盖、包线无损坏，外观正常 | 触电、电气火灾 | 1、防爆等级符合标准 | 每月月初开展用电安全知识培训 | 1、每小时巡检发现问题及时处理。 |  | 停车处理 | 2 | 5 | 10 | 三级 | 蓝 |  |  |
| 4 | 氮气管路、气体检测报警装置 | 无腐蚀、无泄漏、无报警 | 火灾、爆炸、中毒和窒息 | 1、远程压力显示2、氮气流量计 |  | 1、每小时巡检发现问题及时处理。2、定期校验 | 防护眼镜 | 设淋洗式洗眼器、防毒面具 | 2 | 3 | 6 | 四级 | 蓝 |  |  |

分析人：            日期：             审核人：           日期：                 审定人：           日期：

安全检查分析（SCL）评价表

单位：电解车间         岗位：     电解工段       风险点名称：阳极系统反应槽        NO: XFHGDJS-004

| 序 号 | 检查 项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改 进措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 法兰、阀门、管道的材质和防护 | 无泄漏无腐蚀 螺栓紧固 支撑牢固 防护完好 | 中毒和窒息,灼烫 | 1、使用相符合的材质 2、法兰、阀门设有防护罩 | 每2小时巡检、检查，发现问题及时处理 | 每月月初培训酸碱防护知识 | 1、防护眼镜 2、滤毒罐 3、耐酸碱手套 | 设淋洗式洗眼器 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 2 | 槽体液位计及其他监测仪表 | 槽体液位计和监测仪表完好无泄漏，指示是准确 | 灼烫 | 1、设现场、远传的液位计 2、DCS集中控制及远程监控操作 | 每2小时巡检、检查，发现问题及时处理 | 每月月初进行酸碱灼伤氯气中毒急救知识培训 | 1、防护眼镜 2、滤毒罐 3、耐酸碱手套 | 设淋洗式洗眼器 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 3 | 设备防腐保温爬梯及防护栏接地装置 | 无腐蚀、无损坏接地正常 | 坠落 | 1、每季度进行防腐处理 2、每季度接地检测 | 每2小时巡检、检查，发现问题及时处理 | 每月月初培训安全防护知识 | 佩戴安全带 |  | 1 | 3 | 3 | 五级 | 蓝 |  |  |

分析人：          日期：        审核人：           日期：                 审定人：           日期：

安全检查分析（SCL）评价表

单位：电解车间         岗位：     电解工段       风险点名称：   ：离子交换树脂塔     NO: XFHGDJS-005

| 序 号 | 检查 项目 | 标准 | 不符合标准 的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改 进措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 法兰接口及管道 | 无泄漏无腐蚀 螺栓紧固 支撑牢固 防护完好 | 灼烫 | 1、使用相符合的材质 2、法兰、阀门设有防护罩 | 每月月初进行酸碱灼伤急救知识培训。 | 每2小时巡检、检查，发现问题及时处理 | 1、防护眼镜 2、耐酸碱手套 |  | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 2 | 阀门、压力表流量计 | 槽体液位计和监测仪表完好无泄漏，指示是准确 | 灼烫 | 1、DCS集中控制和远程监控树脂塔操作 2、设有树脂塔再生程序连锁 | 每月月初培训安全防护知识 | 每2小时巡检、检查，发现问题及时处理 |  | 设淋洗式洗眼器 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 3 | 槽体保温、视镜接地完好 | 无腐蚀、无损坏接地正常 | 其他伤害 | 1、防腐材料符合 2、设有防护栏及接地装置 | 每月月初培训安全防护知识 | 每2小时巡检、检查，发现问题及时处理 | 佩戴安全带 |  | 1 | 3 | 3 | 五级 | 蓝 |  |  |

分析人：          日期：          审核人：           日期：                 审定人：           日期：

| 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：合成车间 设备名称： 氯气填料塔、泡罩塔 编号：XFHGHCS-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险等级 | 管控级别 | 建议改进措施 | 备注 |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塔体 | 完好、无破损、无腐蚀、无渗漏、标示清晰、材质选用正确 | 中毒和窒息、灼伤 | 1.使用PVC材质、玻璃钢加强，接地保护，外装保冷材料，周围设有氯气报警仪、风向标 | 员工培训合格后方可上岗 | 每天白班用氨水试漏，检查垫片有无漏点，压力控制应满足技术参数要求 | 戴好防护面具或呼吸器，防护眼镜，耐酸碱手套 | 硫酸泄漏时戴好面罩，穿好防护服收容、转移到废水处理 | 2 | 5 | 10 | 三级 | 黄色 |  |  |
| 2 | 液位 | 无渗漏、指示正确、选型正确 | 中毒和窒息、灼伤 | 填料塔液位计远传主控，填料塔液位与LV0402连锁，液位计现场显示 | 员工培训合格后方可上岗 | 液位控制应满足技术参数要求,进塔硫酸用计量泵输送 | 戴好防护面具或呼吸器，防护眼镜，耐酸碱手套 | 硫酸泄漏时戴好面罩，穿好防护服收容、转移到废水处理 | 1 | 4 | 4 | 四级 | 蓝色 |  |  |
| 3 | 管道、法兰 | 无泄露、无堵塞、螺栓紧固良好、防护罩良好 | 中毒和窒息、灼伤 | 管道衬氟、法兰有防护罩 | 员工培训合格后方可上岗 | 每2小时巡检一次，定期更换垫片，加强试漏 | 戴好防护面具或呼吸器，防护眼镜，耐酸碱手套 | 硫酸泄漏时戴好面罩，穿好防护服收容、转移到废水处理 | 2 | 3 | 6 | 四级 | 蓝色 |  |  |
| 4 | 硫酸视镜 | 无漏点、无腐蚀、硫酸流通正常、材质选型正确 | 中毒和窒息、灼伤 | 衬氟材质 | 员工培训合格后方可上岗 | 巡检检查视镜溢流情况及有无泄漏 | 戴好防护面具或呼吸器、防护眼镜、耐酸碱手套 | 硫酸泄漏时戴好面罩，穿好防护服收容、转移到废水处理 | 1 | 4 | 4 | 四级 | 蓝色 |  |  |

安 全 检 查 表 （SCL） 分 析

| 单位：合成车间 设备名称： 氯气压缩机组 编号：XFHGHCS-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险等级 | 管控级别 | 建议改进措施 | 备注 |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础 | 无沉降、无破损、无腐蚀 | 中毒和窒息,坍塌,、机械伤害 |  |  | 加强巡检，防腐刷漆，巡检检查地脚螺栓是否固定抹油 |  |  | 1 | 4 | 4 | 五级 | 蓝色 |  |  |
| 2 | 电机 | 无超温、无振动 | 触电,、机械伤害 | 主控检测电流、线圈温度、轴承温度 | 员工培训合格后方可上岗 | 每2小时巡检一次、每季度加油一次 |  | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 2 | 3 | 6 | 四级 | 蓝色 |  |  |
| 3 | 压缩机 | 润滑良好、无振动、无异音、相关检测仪表显示准确无误 | 中毒和窒息,、机械伤害 | 主控检测前后轴温度、转速，压力、氮气流量、设有报警、联锁，压缩机房内有负压吸收管道，氯气报警仪 | 员工培训合格后方可上岗 | 加强巡检，检查氮气流量、轴承温度、油压控制应满足技术参数要求。定期试漏是否有泄漏 | 戴好防护面具或呼吸器，防护眼镜，耐酸碱手套 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 2 | 5 | 10 | 三级 | 黄色 |  |  |
| 4 | 冷却器 | 完好、无腐蚀、螺栓紧固良好、支座与本体连接牢固，弹簧支撑良好 | 中毒和窒息 | 使用CS材质，主控监视水压，并设有ORP监视是否有漏点，无压回水系统，主控检测水温，氯气报警仪 | 员工培训合格后方可上岗 | 基础防护刷漆，螺丝是否固定抹油，弹簧正常，巡检监视水压及ORP，调节循环水进口阀门开度，无压回水，PH值控制应满足技术参数要求。 | 戴好防护面具或呼吸器，防护眼镜，耐酸碱手套 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 1 | 4 | 4 | 四级 | 蓝色 |  |  |

| 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：合成车间 设备名称： 氯气处理泵类 编号：XFHGHCS-003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险等级 | 管控级别 | 建议改进措施 | 备注 |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电机 | 无异响、不超温 | 灼烫、触电、机械伤害 | 设有变频器、主控启停，联轴器设有防护罩， | 员工培训合格后方可上岗 | 测温仪测温度控制应满足技术参数要求,检查电流在额定范围，定期清理电机风道，巡检检查电机风扇是否散热，每半年加一次油。 | 戴好防护面具 | 抢救人员紧急停车 | 2 | 3 | 6 | 四级 | 蓝色 |  |  |
| 2 | 循环泵 | 无异响、不超温，材质符合要求、无渗漏、 | 触电、机械伤害 | 纯水冷却机封，衬氟离心泵，设压力表，出口法兰加防护罩 | 员工培训合格后方可上岗 | 测温仪测轴承温度、油位控制应满足技术参数要求,每日巡检用听针检查轴承间隙 | 戴好防护面具 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 1 | 4 | 4 | 四级 | 蓝色 |  |  |
| 3 | 管道、法兰、压力表 | 无泄露、无堵塞、螺栓紧固良好、防护罩良好 | 其他伤害、中毒和窒息、灼烫 | 管道衬氟，法兰设有防护罩，设有淋洗式洗眼器，周围设有氯气报警仪, | 员工培训合格后方可上岗 | 定期更换垫片，螺丝抹油，法兰加装防护罩 | 戴好防护面具 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 1 | 4 | 4 | 四级 | 蓝色 |  |  |

| 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：合成车间 设备名称：液氯储槽 编号：XFHGHCS-004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险等级 | 管控级别 | 建议改进措施 | 备注 |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 槽体 | 无腐蚀，无渗漏、材质符合要求 | 中毒和窒息、容器爆炸 | 使有16锰D材质、厂房设有视频监控，槽体接地,有氯气报警仪、并与废气风机联锁，进出口有紧急切断阀。 | 员工培训合格后方可上岗 | 根据槽体容规要求由特检院定期检验槽体，测壁厚，双人巡检，安排职工每天用氨水试漏 | 穿戴好防护用品方可上岗 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明，厂房内有负压吸收系统 | 3 | 5 | 15 | 二级 | 橙色 |  |  |
| 2 | 附件 | 选型正确、指示正确、在有效期内 | 中毒和窒息 | 现场显示液位 并远传主控、与阀门连锁，温度远传主控，压力现场显示并远传主控，安全阀有效检验，外壁保冷 | 员工培训合格后方可上岗 | 现场液位不准超过2米，主控液位70%报警、80%与进口阀门联锁，双人巡检，每天用氨水试漏，安全阀无压释放、根部阀要全开并铅封锁定、每年检验一次 | 穿戴好防护用品方可上岗 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 1 | 4 | 4 | 四级 | 蓝色 |  |  |
| 3 | 管道、法兰 | 无泄漏、无腐蚀、选型正确、支撑牢固 | 中毒和窒息 | 管道使用16锰D材质，阀门使用氯气专用阀，基础有接地并防腐处理，厂房设有监控 | 员工培训合格后方可上岗 | 每年由特检院检验管道壁厚，每天检查有无漏点，用氨水试漏 | 穿戴好防护用品方可上岗 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝色 |  |  |

安 全 检 查 表 （SCL） 分 析

| 单位：合成车间 设备名称： 液氯泵 编号：XFHGHCS-005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改进措施 | 备注 |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电机 | 无超温、无振动 | 触电、机械伤害 | 电机设有变频器，现场显示电流、频率 | 员工培训合格后方可上岗 | 检查电机是否震动，用测温仪检测温度不超过70度，检查电流在额定范围 | 穿戴好防护用品方可上岗 | 紧急停机 | 2 | 4 | 8 | 四级 | 蓝色 |  |  |
| 2 | 液下泵 | 无异响 | 中毒和窒息 | 使用不锈钢材质 | 员工培训合格后方可上岗 | 每次巡检检查有无异音 | 穿戴好防护用品方可上岗 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝色 |  |  |
| 3 | 管道、法兰、压力表 | 选型正确，材质正确，无腐蚀，无渗漏 | 中毒和窒息、冻伤 | 管道使有16MND材质，阀门使用氯气专用阀，压力表使用膜片式 | 员工培训合格后方可上岗 | 注意压力是否在范围内，定期测壁厚.加强巡检，检查有无漏点 | 穿戴好防护用品方可上岗 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 1 | 4 | 4 | 四级 | 蓝色 |  |  |

| 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：合成车间 设备名称： 合成炉 编号：XFHGHCS-006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险等级 | 管控级别 | 建议改进措施 | 备注 |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础及支座 | 基础无沉降，底座连接良好,无腐蚀 | 坍塌、火灾 | 基础贴有防腐瓷砖 | 员工培训合格后方可上岗 | 每天检查一次，支座定期防腐刷漆 | 穿戴好防护用品方可上岗 | 氯化氢泄漏时撤离至上风向，穿防毒服戴防毒面具或呼吸器切断气源，也可喷水稀释 | 1 | 4 | 4 | 四级 | 蓝色 |  |  |
| 2 | 炉体 | 无泄漏、无腐蚀，法兰螺栓无松动、无缺失，灯头底座温度正常 | 容器爆炸、火灾 | 不锈钢材质，周围设有氯气报警仪 | 员工培训合格后方可上岗 | 夹套水.调好PH值控制应满足技术参数要求,防爆膜处白班试漏，测温仪测灯头温度不超过100度 | 穿戴好防护用品方可上岗 | 氯化氢泄漏时撤离至上风向，穿防毒服戴防毒面具或呼吸器切断气源，也可喷水稀释 | 2 | 5 | 10 | 三级 | 黄色 |  |  |
| 3 | 管道、法兰、压力表 | 压力表指示正确，无泄漏、阀门灵活好用、材质符合要求 | 中毒和窒息、容器爆炸 | 使用远传压力主控监视，设有自动调节阀门与压力连锁 | 员工培训合格后方可上岗 | 检查压力是否在正常范围内，开车前试连锁，防爆膜每年更换一次 | 穿戴好防护用品方可上岗 | 氯化氢泄漏时撤离至上风向，穿防毒服戴防毒面具或呼吸器切断气源，也可喷水稀释 | 2 | 3 | 4 | 四级 | 蓝色 |  |  |

安全检查分析（SCL）评价表

单位： 公用工程车间                                        装置/设备/设施名称：循环水泵          编号：XFHGGYGCS-001

| 序 号 | 检查 项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改 进措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道、法兰、阀门的材质 | 管道、阀门、法兰无渗漏无损坏材质相符 | 泄漏、压力冲击 | 使用相符合的材质 |  | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 佩戴防护眼镜 |  | 1 | 2 | 2 | 五级 | 蓝 |  |  |
| 2 | 基础、地脚螺栓、油质、油位、联轴器护罩及压力表 | 基础、地脚螺栓无损坏、无松动，油位油质符合要求、泵头无渗漏、护罩无损坏及设备无异音、无震动参数正常 | 机械伤害，设备损坏，砸伤 | 1、使用相符合的材质2、联轴器、机封增加防护罩3、现场压力显示及主控启停 | 定期培训转动设备防护知识 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 佩戴防护眼镜 | 有问题停机检查修复 | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 3 | 电机电流、温度、接地 | 电机电流温度无异常、电机接地完好 | 触电、电气火灾 | 安装电流表和设备接地,设置超温报警装置 | 定期培训转动设备防护知识 | 1、每2小时巡检一次，发现问题及时处理2、设有远传电机电流控制应满足技术参数要求,主控监视 | 绝缘手套 | 及时处理有问题停机检查 | 2 | 1 | 2 | 五级 | 蓝 |  |  |
| 4 | 泵 | 无异音、前后轴温度无异常 | 设备损坏 | 使用相符合的材质润滑油脂 | 定期培训转动设备防护知识 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理2、设有远传泵压力控制应满足技术参数要求,主控监视 | 穿戴工作服 | 有问题停机检查 | 2 | 1 | 2 | 五级 | 蓝 |  |  |
| 5 | 液压阀 | 动作灵敏开关到位，油温油位正常，油无渗漏 | 触电、电气火灾机械伤害 | 1、使用相符合的材质2、液压阀有限位开关3、现场压力显示及主控启停4、油箱有油位油温显示 | 定期培训转动设备防护知识 | 1、每2小时巡检一次，发现问题及时处理2、设有开关到位显示主控监视 | 穿戴工作服，劳保用品 | 有问题停机检查 | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 6 | 循环水池 | 1、基础面，墙体无渗漏，无破损2、液位不高于95% | 砸伤，淹溺，坠落 | 1、使用相符合的材质2、设有液位显示及远传控制3、水池设有防护栏 | 定期培训转动设备防护知识 | 1、每2小时巡检一次，发现问题及时处理2、设有远传液位显示 | 穿戴工作服，劳保用品 | 有异常及时联系处理 | 2 | 1 | 2 | 五级 | 蓝 |  |  |

审核人：            审核日期：      年    月    日       审定人：            审定日期：     年    月    日

安全检查分析（SCL）评价表

单位： 公用工程车间                                       装置/设备/设施名称：风机            编号：XFHGGYGCS-002

| 序 号 | 检查 项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改 进措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础、地脚螺栓、油质、油位、联轴器护罩，风机避雷带 | 基础、地脚螺栓无损坏、无松动，油位油质符合要求、无渗漏、护罩无损坏及设备无异音、无震动参数正常， 避雷带完好 | 机械伤害，雷击 | 1、使用相符合的材质2、联轴器、机封增加防护罩3、设有避雷带 | 定期培训转动设备防护知识 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 穿戴好劳保手套 | 有问题停机检查修复 | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 2 | 电机电流、温度、接地 | 电机电流温度无异常、电机接地完好 | 触电、电气火灾 | 现场安装电流表和设备接地 | 定期培训转动设备防护知识 | 1、每2小时巡检一次，发现问题及时处理2、主控对电机温度控制应满足技术参数要求,主控监视 | 绝缘手套 | 及时处理 | 2 | 1 | 2 | 五级 | 蓝 |  |  |
| 3 | 减速器 | 牢固无松动，防护完好，油位正常，无异音，无震动 | 机械伤害 | 1、使用相符合的材质2、现场设有油位显示镜 | 定期培训转动设备防护知识 | 设有震动远传监视主控监视风机振动值控制应满足技术参数要求 | 穿戴好劳保手套 | 有问题停机检查 | 2 | 1 | 2 | 五级 | 蓝 |  |  |

审核人：            审核日期：       年    月    日       审定人：            审定日期：     年    月    日

安全检查分析（SCL）评价表

单位： 公用工程车间                                   装置/设备/设施名称：空压机                  编号：XFHGGYGCS-003

| 序 号 | 检查 项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改 进措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础管道、法兰、阀门的材质 | 管道、阀门、法兰无渗漏无损坏材质相符 | 泄漏，压力冲击 | 使用相符合的材质 | 定期培训安全防护知识 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 佩戴防护眼镜 | 严格执行应急预案 | 1 | 2 | 2 | 五级 | 蓝 |  |  |
| 2 | 地脚螺栓、电机油质油位、联轴器护罩 | 基础、地脚螺栓无损坏、无松动，油位油质符合要求、泵头无渗漏、冷却水正常、护罩无损坏及设备无异音、无震动参数正常 | 机械伤害，设备损坏 | 1、使用相符合的材质2、联轴器、机封增加防护罩3、现场压力显示及变频控制 | 定期培训转动设备防护知识 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 佩戴防护眼镜 | 有问题及时处理 | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 3 | 进气滤芯 | 清洁完好无损 | 人员伤害、 设备损坏、人员高处坠落 | 严格使用合格的标准部件，加防护栏 |  | 定期检查、定期更换 | 穿戴好防护手套 | 有问题停机检查 | 2 | 1 | 2 | 五级 | 蓝 |  |  |
| 4 | 电机电流、温度、接地 | 电机电流温度无异常、电机接地完好 | 触电、电气火灾 | 安装电流表和设备接地 | 定期培训转动设备防护知识 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 绝缘手套 | 及时处理 | 2 | 1 | 2 | 五级 | 蓝 |  |  |
| 5 | 压缩机 | 无异音，无泄漏 | 机械伤害、烫伤 | 配有听针及压缩机PLC保护 |  | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理定期试漏 | 穿戴好防护眼镜 | 及时处理 | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |

审核人：            审核日期：       年    月    日       审定人：            审定日期：     年    月    日

安全检查分析（SCL）评价表

单位： 公用工程车间                装置/设备/设施名称：制氮机                           编号：XFHGGYGCS-004

| 序 号 | 检查 项目 | 标准 | 不符合标准 的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改 进措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础管道、法兰、阀门的材质 | 管道、阀门、法兰无渗漏无损坏材质相符 | 泄漏压力冲击、 设备损坏机械伤害 | 使用相符合的材质 | 定期培训安全防护知识 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 佩戴防护眼镜 | 严格执行应急预案 | 1 | 2 | 2 | 五级 | 蓝 |  |  |
| 2 | 地脚螺栓、冷干机压缩机油质油位 | 基础、地脚螺栓无损坏、无松动，油位油质符合要求、冷却水正常、设备无异音、无震动参数正常 | 砸伤、机械伤害 | 1、使用相符合的材质2、联轴器、机封增加防护罩3、现场压力显示及变频控制 | 定期培训转动设备防护知识 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 佩戴防护眼镜 | 有问题及时处理 | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 3 | 压力储罐 | 无渗漏、无破损 | 泄漏压力冲击 | 严格使用合格的标准部件 |  | 定期检查、定期巡检 | 穿戴好防护眼镜 | 有问题停机检查 | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 4 | 压力表、流量计及其他监测仪表 | 压力表流量计和监测仪表是否完好，指示是否正确 | 系统无法监控 | 设有流量计压力表及远传传感器配件符合标准齐全，完好 |  | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 穿戴好防护眼镜 | 及时处理 | 1 | 2 | 2 | 五级 | 蓝 |  |  |
| 5 | 冷干机压缩机 | 无异音，无泄漏 | 机械伤害、烫伤，触电 | 配有听针及压缩机PLC保护 |  | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理定期试漏 | 穿戴劳保眼镜 | 及时处理 | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |

审核人：            审核日期：      年    月    日       审定人：            审定日期：     年    月    日

安全检查分析（SCL）评价表

单位： 公用工程车间                             装置/设备/设施名称：冷水泵              编号：XFHGGYGCS-005

| 序 号 | 检查 项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改 进措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道、法兰、阀门的材质 | 管道、阀门、法兰无渗漏无损坏材质相符 | 泄漏压力冲击 | 使用相符合的材质 |  | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 佩戴防护眼镜 | 有问题停机检查修复 | 1 | 2 | 2 | 五级 | 蓝 |  |  |
| 2 | 基础、地脚螺栓、油质、油位、联轴器护罩及压力表 | 基础、地脚螺栓无损坏、无松动，油位油质符合要求、泵头无渗漏、护罩无损坏及设备无异音、无震动参数正常 | 砸伤、机械伤害 | 1、使用相符合的材质2、联轴器、机封增加防护罩3、现场压力显示及主控启停 | 定期培训转动设备防护知识 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 佩戴防护眼镜 | 及时处理 | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 3 | 电机电流、温度、接地 | 电机电流温度无异常、电机接地完好 | 触电、电气火灾 | 安装电流表和设备接地 | 定期培训转动设备防护知识 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 绝缘手套 | 有问题停机检查 | 2 | 1 | 2 | 五级 | 蓝 |  |  |

审核人：            审核日期：   年    月    日       审定人：            审定日期：   年    月    日

安全检查分析（SCL）评价表

单位： 公用工程车间                              装置/设备/设施名称：制冷机组             编号：XFHGGYGCS-006

| 序 号 | 检查 项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改 进措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 教育培训 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道、法兰、阀门的材质 | 管道、阀门、法兰无渗漏无损坏材质相符 | 泄漏，压力冲击 | 使用相符合的材质 |  | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 佩戴防护眼镜 |  | 1 | 2 | 2 | 五级 | 蓝 |  |  |
| 2 | 基础、地脚螺栓、电机油质油位、联轴器护罩 | 基础、地脚螺栓无损坏、无松动，油位油质符合要求、泵头无渗漏、冷却水正常、护罩无损坏及设备无异音、无震动参数正常 | 机械伤害 | 1、使用相符合的材质2、联轴器、机封增加防护罩3、现场压力显示及变频控制 | 定期培训转动设备防护知识 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 佩戴防护眼镜 |  | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 3 | 压力储罐 | 无渗漏、无破损 | 人员伤害、 设备损坏 | 严格使用合格的标准部件 |  | 定期检查、定期巡检 | 穿戴好防护眼镜 | 严格执行应急预案 | 2 | 1 | 2 | 五级 | 蓝 |  |  |
| 4 | 电机电流、温度、接地 | 电机电流温度无异常、电机接地完好 | 触电、电气火灾 | 安装电流表和设备接地 | 定期培训转动设备防护知识 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 绝缘手套 | 有问题停机检查 | 1 | 2 | 2 | 五级 | 蓝 |  |  |
| 5 | 压缩机 | 无异音，无泄漏 | 机械伤害、灼伤 | 配有听针及压缩机PLC保护 |  | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理定期试漏 | 穿戴劳保眼镜 | 有问题停机检查 | 1 | 2 | 2 | 五级 | 蓝 |  |  |

审核人：            审核日期：   年    月    日       审定人：            审定日期：   年    月    日

安全检查分析（SCL）评价表

单位： 电仪车间                          装置/设备/设施名称：高备变                           编号：XFHGDYS-001

| 序 号 | 检查 项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改进措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 教育培训 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外壳 | 无裂纹、无腐蚀、无渗油、标识正确，变压器外壳接地应紧固 | 其他伤害 | 变压器外壳完好无破损，无腐蚀，整洁，标示明确 | 1、每两小时巡检一次 2、每半年维护一次，确保变压器外壳完好无破损，无腐蚀，整洁，标示明确 | 定期培训高备变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿绝缘鞋，巡检时与带电体保持足够的安全距离，处理外壳漏油时应带好防护手套 | 发现漏油渗油及时处理，严重者停电处理 | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 2 | 绝缘瓷瓶 | 无裂纹、无漏油、绝缘良好 | 触电、其他伤害 | 瓷瓶清洁，无损坏，无裂纹，支撑牢固 | 1、每两小时巡检一次 2、停车时进行清理维护 | 定期培训高备变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，使用绝缘工具，擦拭时系好安全带 | 漏油及时处理，发现瓷瓶有裂纹立即停电更换 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 3 | 冷却装置 | 冷却风机运行正常，油管道无渗漏，控制及连锁系统正常 | 机械伤害、触电、其他伤害 | 油管道无渗漏，双重电源切换正常 | 1、每两小时巡检一次 2、每半年维护一次 | 定期培训高备变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，使用绝缘工具 | 发现异常及时停止该组冷却器，启动其它的冷却器，并联系电修进行检查处理 | 2 | 3 | 6 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 4 | 油枕 | 无漏油、油位正常 ，油枕外壳无腐蚀 | 其他伤害、高空坠落 | 油枕外壳完好，油位正常，无渗漏现象，油枕支架牢固，油位计显示正确 | 每两小时巡检一次，检查油位正常有无渗漏现象 | 定期培训高备变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽 | 油位低及时补油，发生火灾应停止变压器进行相应处理， 当油位有异常升高或油路系统有异常现象时，立即查明原因 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 5 | 调压开关 | 无渗油，无破裂，指示正确 分接头位置应与运行要求相符 | 机械伤害、触电、其他伤害 | 调压开关箱体有可靠接地，电动辅助设备正常 | 每两小时巡检一次，档位调节时指示应正确 | 定期培训高备变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋，与带电体保持安全距离 | 发现指示错误及时检查汇报处理 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 6 | 出线及套管 | 无松动、无过热 检查变压器套管应清洁，无破损裂纹，无放电痕迹或接头过热等其它现象 变压器的一次接线应涂有明显的相色 | 触电、其他伤害 | 引线固定牢靠，套管支撑牢固，标志和相色应清楚明显 | 每两小时巡检一次，定期维护清扫套管，架空线支撑牢固 | 定期培训高备变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋，巡检时与带电体保持足够的安全距离 | 松动及时紧固，过热及时处理，大风天引线剧烈摆动可能造成短路时立即停电 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 7 | 中性点接地装置 | 标示正确，支架无腐蚀，接地瓷瓶清洁 接地标示应正确到位 ，操作机构动作稳定可靠 | 机械伤害，其他伤害 | 接地装置操作机构应闭锁，接地标示应正确到位 ，操作机构动作稳定可靠 | 每两小时巡检一次，定期维护清扫瓷瓶，支架支撑牢固 | 定期培训高备变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋，巡检时与操作手柄保持安全距离 | 松动及时紧固，发现指示错误不到位汇报处理 | 2 | 3 | 6 | 四级 | 蓝 |  |  |

审核人：            审核日期：   年    月    日       审定人：            审定日期：   年    月    日

安全检查分析（SCL）评价表

单位： 电仪车间                        装置/设备/设施名称：动力变                                编号：XFHGDYS-002

| 序 号 | 检查 项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改 进措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 教育培训 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外壳 | 无裂纹、无渗油、标识正确 变压器外壳接地应紧固 | 其他伤害 | 变压器外壳完好无破损，无腐蚀，整洁，标示明确 | 1、每两小时巡检一次 2、每半年维护一次，确保变压器外壳完好 | 定期培训动力变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿绝缘鞋，巡检时与带电体保持足够的安全距离，处理外壳漏油时应带好防护手套 | 发现漏油渗油及时处理，严重者停电处理 | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 2 | 绝缘瓷瓶 | 无裂纹、无漏油、绝缘良好 | 触电、其他伤害 | 瓷瓶清洁，无损坏，无裂纹，支撑牢固 | 1、每两小时巡检一次 2、停车时进行清理维护 | 定期培训动力变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，使用绝缘工具，擦拭时系好安全带 | 漏油及时处理，发现瓷瓶有裂纹立即停电更换 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 3 | 冷却装置 | 冷却风机运行正常，油管道无渗漏，控制及连锁系统正常 | 机械伤害、触电、其他伤害 | 油管道无渗漏，油阀门在开启位置，双路电源可靠切换 | 1、每两小时巡检一次 2、停车时进行清理维护 | 定期培训动力变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，使用绝缘工具 | 发现异常及时停止该组冷却器，启动其它的冷却器，并联系电修进行检查处理 | 2 | 3 | 6 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 4 | 油枕 | 无漏油、油位正常，油枕外壳无腐蚀 | 其他伤害 | 油枕外壳完好，油位正常，无渗漏现象，油枕支架牢固，油位计显示正确 | 每两小时巡检一次，检查油位正常有无渗漏现象 | 定期培训动力变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽 | 油位低及时补油，发生火灾应停止变压器进行相应处理，当油位有异常升高或油路系统有异常现象时，立即查明原因 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 5 | 调压开关 | 无渗油，无破裂，指示正确 分接头位置应与运行要求相符 | 机械伤害、其他伤害 | 调压开关无渗油、破裂，指示正确，手动操作把手无损坏 | 每两小时巡检一次，档位调节时指示应正确，不偏移 | 定期培训动力变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋，与带电体保持安全距离 | 发现指示错误及时检查汇报处理 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 6 | 出线及套管 | 无松动、无过热 检查变压器套管应清洁，无破损裂纹，无放电痕迹或接头过热等其它现象 变压器的一次接线应涂有明显的相色 | 触电、其他伤害 | 低压侧出线外壳应有接地装置，套管支撑牢固，标志和相色应清楚明显 | 每两小时巡检一次，定期维护清扫套管 | 定期培训动力变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋，巡检时与带电体保持足够的安全距离 | 支架松动及时紧固，套管过热及时处理 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 7 | 中性点接地装置 | 标示正确，支架无腐蚀，接地瓷瓶清洁 接地标示应正确到位 ，操作机构动作稳定可靠 | 机械伤害、其他伤害 | 接地装置操作把手应在闭锁状态，支架支撑稳定，接地标示应正确到位 ，操作机构动作稳定可靠 | 每两小时巡检一次，定期维护清扫瓷瓶，支架支撑牢固 | 定期培训动力变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋，巡检时与操作手柄保持安全距离 | 松动及时紧固，发现指示错误不到位汇报处理 | 2 | 3 | 6 | 四级 | 蓝 |  |  |

审核人：            审核日期：   年    月    日       审定人：            审定日期：   年    月    日

安全检查分析（SCL）评价表

单位： 电仪车间                        装置/设备/设施名称：整流变                                编号：XFHGDYS-003

| 序 号 | 检查 项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改 进措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 教育培训 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外壳 | 无裂纹、无渗油、标识正确 变压器外壳接地应紧固 | 其他伤害 | 变压器外壳完好无破损，无腐蚀，整洁，标示明确 | 1、每两小时巡检一次 2、每半年维护一次，确保变压器外壳完好 | 定期培训整流变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿绝缘鞋，巡检时与带电体保持足够的安全距离，处理外壳漏油时应带好防护手套 | 发现漏油渗油及时处理，严重者停电处理 | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 2 | 绝缘瓷瓶 | 无裂纹、无漏油、绝缘良好 | 触电、其他伤害 | 瓷瓶清洁，无损坏，无裂纹，位置正常 | 1、每两小时巡检一次 2、停车时进行清理维护 | 定期培训整流变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，使用绝缘工具，擦拭时系好安全带 | 漏油及时处理，发现瓷瓶有裂纹损坏停电更换 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 3 | 冷却装置 | 油水冷却系统运行正常，油管应无渗漏，循环水应无油迹，油压应大于水压，控制及连锁系统正常 | 触电、其他伤害 | 压力指示油压大于循环水压，纯水压力大于循环水压，纯水冷控制及连锁系统正常 | 1、每两小时巡检一次 2、停车时进行维护清扫 | 定期培训整流变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋 | 发现异常及时停止该组冷却器，启动其它的冷却器，并联系电修进行检查处理 | 2 | 3 | 6 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 4 | 油枕 | 无漏油、油位正常 ，油枕外壳无腐蚀 | 其他伤害 | 油枕外壳完好，油位正常，无渗漏现象 | 每两小时巡检一次，检查油位正常有无渗漏现象 | 定期培训整流变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋 | 油位低及时补油，发生火灾应停止变压器进行相应处理， 当油位有异常升高或油路系统有异常现象时，立即查明原因 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 5 | 调压开关 | 无渗油，无破裂，指示正确 有载调压的分接头位置指示器远方与就地的指示应一致 | 机械伤害、其他伤害 | 调压开关无渗油、破裂，指示正确，电动辅助设备正常，近控远控指示正确 | 每两小时巡检一次，检查档位与主控是否一致 | 定期培训整流变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋，与带电体保持安全距离 | 发现指示错误及时汇报处理 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 6 | 出线及套管 | 无松动、无过热 检查变压器套管应清洁，无破损裂纹，无放电痕迹或接头过热等其它现象 | 触电、其他伤害 | 整流变出线与整流柜之间铜排上应有绝缘防护罩，各套管之间安全距离相同 | 每两小时巡检一次，定期维护清扫套管 | 定期培训整流变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋，巡检时与带电体保持足够的安全距离 | 铜排松动及时紧固，套管过热及时联系电修处理 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 7 | 中性点接地装置 | 标示正确，支架无腐蚀，接地瓷瓶清洁 接地标示应正确到位 ，操作机构动作稳定可靠 | 机械伤害、其他伤害 | 接地装置操作机构应在闭锁状态，支架支撑稳定，接地标示应正确到位 ，操作机构动作稳定可靠 | 每两小时巡检一次，定期维护清扫瓷瓶，支架支撑牢固 | 定期培训整流变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋，巡检时与操作手柄保持安全距离 | 松动及时紧固，发现指示错误不到位汇报处理 | 2 | 3 | 6 | 四级 | 蓝 |  |  |

审核人：            审核日期：   年    月    日       审定人：            审定日期：   年    月    日

安全检查分析（SCL）评价表

单位： 电仪车间                            装置/设备/设施名称：低压干式变压器                            编号：XFHGDYS-004

| 序 号 | 检查 项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改进措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 教育培训 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外壳 | 外壳整洁，无锈蚀，偏移、缺损部件 | 其他伤害 | 外壳完好，标示齐全，室内变压器应在其上挂“高压危险”等警示牌 | 1、每两小时巡检一次；2、每半年维护一次，确保变压器外壳完好 | 定期培训低压变压器维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿绝缘鞋 | 外壳损坏或标示脱落及时处理，必要时停电处理 | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 2 | 线圈 | 无过热、绝缘好 | 触电、其他伤害 | 线圈无过热放电声音，各线圈绝缘电阻及辅助电器的绝缘电阻应合格，分接头的位置正确 | 1、两小时巡检一次； 2、停车时进行清扫维护 | 定期培训低压变压器维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋，使用绝缘工具 | 线圈温升异常应立即停电检查 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 3 | 一、二次接线，二次系统接线 | 无松动、无过热、接线正确 | 触电、其他伤害 | 接线无松动，无裸露线头，绝缘良好，变压器的高压线及低压铜排有明显的相色 | 1、每两小时巡检一次； 2、停车时进行清扫紧固维护 | 定期培训低压变压器维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，使用绝缘工具 | 发现接线处松动或过热，立即停电处理 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 4 | 中性点接地 | 接地牢固，阻值合格 | 触电、其他伤害 | 接地接线正确，牢靠无松动 | 接地符合设备要求，定期对接地电阻进行检测 | 定期培训低压变压器维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，使用绝缘工具 | 接地阻值过大时，立即停止运行，进行处理 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 5 | 冷却风机 | 运行正常，转向正确，自动控制系统正常 | 触电、其他伤害 | 变压器温度超过60度风机感应自启动 | 1、冷却风机运行正常 2、每两小时巡检一次 | 定期培训低压变压器维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋 | 冷却风机不能正常运转，应停变压器检查、更换 | 2 | 3 | 6 | 四级 | 蓝 |  |  |

审核人：            审核日期：   年    月    日       审定人：            审定日期：   年    月    日

安全检查分析（SCL）评价表

单位： 电仪车间                            装置/设备/设施名称：SF6设备                             编号：XFHGDYS-005

| 序 号 | 检查 项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改进措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 教育培训 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 封闭套管 | 1、无裂纹、无腐蚀、无泄漏，标识正确清晰 2、封闭套管的密封面和密封圈完好无损； 3、六氟化硫气体管路表面光滑完好、无变形、凹陷； 4、气密性螺栓紧固、无漏气、无异响 | 触电、其他伤害 | 1、封闭套管的密封面和密封圈完好无损 2、气密性螺栓紧固、无漏气、无异响 | 1、确保外壳无裂纹、无腐蚀、无泄漏，标识正确清晰；2、封闭套管的密封面和密封圈完好无损；3、气密性螺栓必须紧固、无漏气、无异响；4. 每两小时巡检一次 | 每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋 | 漏气及时处理 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 2 | 压力表 | 1、压力指示正确，无损坏、无泄漏； 2、压力参数在正常范围内；3、压力表规格及参数符合使用要求 | 触电、其他伤害 | 1、断路器压力在0.5MPA至0.6PMA之间 2、其它气室压力在0.4MPA至0.5MPA之间 | 1.每两小时巡检一次 2、每天记录一次压力值 | 每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋 | 压力表出现故障应立即更换或处理 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 3 | 汇控柜 | 1、汇控柜内标识应正确清晰，指示正确；2、汇控柜内接线紧固、顺序正确、接线紧凑；3、各指示灯指示正常；4、各转换开关指示正确、操作把手齐全完好 | 触电、其他伤害 | 1、汇控柜内指示灯指示正确 2、汇控柜内操作转换开关在远控位置 | 1、每两小时巡检一次 2、定期对汇控柜清扫维护 | 每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 | 1、穿好工作服，戴好安全帽 2、使用绝缘工具，与带电体保持安全距离 | 1、当发现汇控柜指示灯指示有异常时，为查明原因，需要汇报调度、联系电修前来处理 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 4 | 六氟化硫断路器 | 1、压力正常，操作机构灵活； 2、断路器实际分合位置与机械电气指示位置应一致 | 触电、其他伤害 | 1、断路器压力保持到0.5MPA至0.6MPA之间 2、支架稳定可靠，无腐蚀 | 1、每两小时巡检一次 2、有后台远程操作必须采用后台远程操作 | 每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 | 1、穿好工作服，戴好安全帽；2、穿好绝缘鞋，与带电体保持安全距离； 3、禁止触摸断路器操作机构 | 断路器无法摇合摇分时使用手动把手进行操作 | 3 | 3 | 9 | 三级 | 黄 |  |  |
| 5 | 操作机构 | 1、、各操作机构间传动连接正常 3、操作机构润滑正常、润滑油量充足 4、操作连杆与实际位置指向一致 5、操作机构连杆上无杂物及其他物品 | 机械伤害，触电、其他伤害 | 1、操作机构有外壳防护 2、操作把手应在闭锁状态 | 1、每两小时巡检一次 2、操作完检查操作机构三相指示一致 | 每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 | 1、穿好工作服，戴好安全帽 2、穿好绝缘鞋，巡检时与带电体保持足够的安全距离 | 1、机构松动及时紧固 2、操作机构发生明显偏差应通知电修进行校正 | 2 | 3 | 6 | 四级 | 蓝 |  |  |

审核人：            审核日期：   年    月    日       审定人：            审定日期：   年    月    日

安全检查分析（SCL）评价表

单位： 电仪车间                              装置/设备/设施名称：高压配电柜                              编号：XFHGDYS-006

| 序 号 | 检查 项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改 进措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 教育培训 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础 | 无沉降、无破损、无腐蚀，结构牢固 | 其他伤害 | 基础牢固，无沉降，无破损，无腐蚀 ，有防腐处理 | 1、基础结构牢固，防止变形 2、每两小时巡检一次 | 每月一次高压开关柜维护及操作步骤学习 | 穿工作服，戴好安全帽，穿绝缘鞋 |  | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 | 2 |  |
| 2 | 外壳 | 外壳良好，无掉漆变形，无腐蚀，外壳接地良好 | 其他伤害 | 开关柜外壳有可靠接地，各开关柜之间焊接固定 | - 外壳完整，无腐蚀变形，外壳接地良好 2、每两小时巡检一次 | 每月一次高压开关柜维护及操作步骤学习 | 穿工作服，戴好安全帽，穿绝缘鞋 |  | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 3 | 开关本体 | 开关分合闸良好，指示正确，合闸状态无异音，接地刀闸分合灵活 | 触电、其他伤害 | 测控装置和操控装置各项指示正确，开关本体分合指示与后台一致 | 1、每两小时巡检一次 2、开关操作两人进行，一人监护一人操作 | 每月一次高压开关柜维护及操作步骤学习 | 穿工作服，戴好安全帽，穿绝缘鞋，使用绝缘工具 | 发现开关有异音或者异味立即联系工艺车间停电处理 | 2 | 3 | 6 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 4 | 出线电缆 | 出线电缆连接紧固，无异音，无过热 | 触电、其他伤害 | 绝缘子良好，无松动、无过热，无放电或声音 | 1、每两小时巡检一次 2、仔细检查出线电缆头的温度，外观，监听有无放电或震动声音 | 每月一次高压开关柜维护及操作步骤学习 | 穿好工作服，戴好安全帽，使用绝缘工具，与带电体保持安全距离 | 发现出线电缆外观绝缘损坏或接头温度过高时立即联系工艺车间停电处理 | 2 | 3 | 6 | 四级 | 蓝 |  |  |

审核人：            审核日期：   年    月    日       审定人：            审定日期：   年    月    日

安全检查分析（SCL）评价表

单位： 电仪车间                           装置/设备/设施名称：低压配电柜                                编号：XFHGDYS-007

| 序 号 | 检查 项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有管控措施 |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 | 管控 级别 | 建议改进措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 教育培训 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一期低压抽屉式开关柜 | 外观良好，小车正常，操作机构灵活，分合闸指示正常 | 触电、其他伤害 | 外观正常，小车灵活好用，操作手柄完好，操作机构灵活，分合闸指示正确 | 1、每两小时巡检一次； 2、检查柜门有无变形，表面有无灰尘，指示灯指示是否正确，柜体内有无异音 | 每月一次低压开关柜维护及操作步骤学习 | 穿工作服，戴安全帽 、穿绝缘鞋 | 发现柜门变形、操作手柄损坏、指示不正确、柜体内有异音时立即停电维修或更换 | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 2 | 二期低压开关柜 | 隔离开关分合正常，断路器分合正常，指示正确，低压铜排母线温升正常，无振动，无异音，设备主电源和控制回路接线紧固 | 触电、其他伤害 | 隔离开关分合正常，断路器分合正常，指示正确，母线夹牢固可靠，设备电源和控制回路接线紧固 | 1、每两小时巡检一次 2、检测铜排连接处、设备电源接线处温度，监听铜排有无振动或放电声音 3.每年对接线端子、铜排螺栓，母线夹进行紧固清扫 | 每月一次低压开关柜维护及操作步骤学习 | 穿工作服，戴安全帽 、穿绝缘鞋 | 发现柜门变形、操作手柄损坏、指示不正确、柜体内有异音，连接处温升过高时立即停电维修或更换 | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |
| 3 | 现场照明箱，检修箱 | 外壳良好，固定支架良好，无腐蚀无变形，操作机构灵活好用 | 触电、其他伤害 | 外壳良好，支架牢固，操作机构灵活好用 | 定期对支架进行防腐，定期停电开盖清扫配电箱内卫生，户外加装防雨罩 | 每月一次低压开关柜维护及操作步骤学习 | 穿好工作服，戴好安全帽，使用绝缘工具 |  | 2 | 2 | 4 | 四级 | 蓝 |  |  |

审核人：            审核日期：     年    月    日       审定人：            审定日期：   年    月    日

- （资料性附录）
风险分级管控清单

****公司电解车间作业活动风险控制清单

单位：电解车间

| 风险点 |  |  | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 1 | 作业活动类 | 泵类切换 | 1 | 盘泵检查现场泵类附件 | 1、备用泵绝缘度低，设备损坏 2、机封法兰螺栓松动，垫片老化泄漏 | 四级 | 蓝色 | 中毒和窒息,灼烫,机械伤害 | 1、各种附件使用相符合的材质2、联轴器、机封设有防护罩 3、现场、远程压力显示及DCS变频控制 | 1、测量备用泵绝缘度 2、操作前按规定穿戴劳动防护用品。 | 1.每月初进行酸碱烧伤事故应急处理措施学习。 | 1、防护眼镜 2、耐酸碱手套 |  | 班组级 | 电解车间>班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 2 | 启动泵用泵 | 阀门操作错误，内部介质憋压泄漏 | 四级 | 蓝色 | 中毒和窒息,灼烫 | 1、阀门选型材质正确 2、压力液位设有连锁保护 | 1.每次切换设备专人负责检查进出口阀门状态 | 1.每月初进行酸碱烧伤事故应急处理措施学习。 | 1、防护眼镜 2、耐酸碱手套 |  | 班组级 | 电解车间>班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 3 | 停止原运行泵 | 启停操作错误，阀门操作错误，设备损坏 | 五级 | 蓝色 | 其他伤害,机械伤害 | 1、DCS集中控制及远程监控操作 | 1、DCS变频控制调节流量及液位 |  | 1、防护眼镜 2、耐酸碱手套 | 排液置换清洗处理 | 班组级 | 电解车间>班组长 | 班组长 |  |
| 2 | 作业活动类 | 电解槽开车作业 | 1 | 电解槽开车准备 | 1、离子膜泄漏，氯中氢含量超标2、电解槽泄漏电解液 | 三级 | 黄色 | 中毒和窒息,其他爆炸灼烫 | 1、离子膜泄漏试验正常；2、电解槽泄露实验正常；3、电解液温度控制应满足技术参数要求；4、阴极系统气体置换氮中氧控制应满足技术参数要求；5、法兰螺栓连接正常；6、电解槽软管垫片材质正确；7、设有氯气及可燃气体报警仪 | 1、电解槽无泄漏，离子膜泄漏量控制应满足技术参数要求；2、开车前实验连锁是否正常 | 每月初组织操作规程学习 | 1、防护眼镜 2、耐酸碱手套 | 设有淋洗式洗眼器及喷淋装置 | 车间级 | 电解车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 2 | 电解槽送电，提升电流到规定值 | 1、螺母松动现场电解液氯气泄漏； 2、压差波动、压力过高 | 二级 | 橙色 | 中毒和窒息,灼烫 | 1、DCS集中控制及远程监控操作；2、设有连锁保护；3、氯氢压差联锁串级控制 | 1、提升电流时严格检察电解槽及周边管线有无泄漏2、电解槽出口软管颜色及溢流情况是否正常3、电解槽氯氢总管压差控制应满足技术参数要求4、提升油压到技术参数要求 | 每月初进行酸碱烧伤事故应急处理措施学习。 | 1、防护眼镜 2、耐酸碱手套 |  | 公司级 | **公司 | 厂长 | 直判公司级 |
|  |  |  | 3 | 电解槽正常操作 | 锁定电解槽摔伤机械伤害 | 三级 | 黄色 | 高处坠落,机械伤害 | 1、设有电解槽连锁保护；2、DCS集中控制；3、设有氯气及可燃气体报警仪 | 1、检查连锁是否投入，连锁按钮是否正常2、降低油压到技术参数要求锁定电解槽 |  |  |  | 车间级 | 电解车间 | 车间主任 |  |
| 3 | 作业活动类 | 电解槽停车 | 1 | 锁定电解槽 | 人员踩空 | 四级 | 蓝色 | 高处坠落、机械伤害 | 1、电解槽连锁保护 | 检察螺母锁定位置，调节油压到规定值 | 每月初组织操作规程学习 |  |  | 班组级 | 电解车间>班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 2 | 降电流 调节压差 | 1、压差波动离子膜损坏 2、电解槽密封压力不足电解液泄漏 | 二级 | 橙色 | 中毒和窒息、其他爆炸、机械伤害 | 1、DCS集中控制及远程监控操作；2、设有电解槽连锁保护；3、设有压力、流量、液位连锁 | 1、协调后续工序调节好压差2、检查连锁生效情况 | 每月初组织操作规程学习 | 1、防护眼镜 2、耐酸碱手套 |  | 公司级 | **公司 | 厂长 | 直判公司级 |
|  |  |  | 3 | 电解槽隔离、排液、清洗 | 1、压差波动离子膜受损；2、电解液泄漏 | 四级 | 蓝色 | 中毒和窒息，机械伤害，灼伤 | 1、设有阴阳极液排放槽；2、设有氯气吸收系统，氢气排放阻火系统；3、电解槽软管垫片材质正确 | 1、隔离电解槽保证电解槽压差应满足技术参数要求；2、检查阴阳极液排放槽液位正常；3、检查氯气吸收装置及氢气排空装置正常 | 每月初组织操作规程学习 |  | 排液置换清洗处理 | 班组级 | 电解车间>班组长 | 班组长 |  |

****公司合成车间作业活动风险控制清单

单位：合成车间

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 1 | 作业活动类 | 氯氢装置开车 | 1 | 开车前准备 | 试漏不合格漏氯气、氢气,阀门未处于开车状态 | 三级 | 黄色 | 中毒、火灾、高处坠落 | 转动设备有防护罩、电机有效接地 | 现场一人操作一人监护，高处作业系好安全带，电机启动前测绝缘 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 戴好防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套 | 救受伤人员并送医院 | 车间级 | 合成车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 2 | 废气吸收运行正常 | 泄漏氯气 | 三级 | 黄色 | 灼伤、机械伤害 | 废气吸收配EPS应急电源、次钠浓度设在线ORP监测，设现场及远传压力 | 严格控制循环槽含碱在规定值以上，现场及时取样分析，压力控制在规定值内 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 戴好防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套 | 迅速撤离污染区域并用大量清水进行冲洗后送医院2、抢救受伤人员并送医院 | 车间级 | 合成车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 3 | 填料塔、泡罩塔硫酸打循环 | 阀门管道有漏点，漏硫酸 | 三级 | 黄色 | 灼伤、机械伤害 | 设备管道材质全部采用钢衬四氟和PVC+FPR材料，自动控制液位 | 控制硫酸温度在规定值之间，控制硫酸液位在正常范围 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 戴好防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套 | 迅速撤离污染区域并用大量清水进行冲洗后送医院2、抢救受伤人员并送医院3、紧急停泵 | 车间级 | 合成车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 4 | 氢压机、氯压机、液化机组启动 | 机组振动大 | 三级 | 黄色 | 机械伤害、触电 | 电机与压缩机之间设有安全防护罩，氯压机、液化机组配有PIC自控系统、现场配有紧急停车按钮及安全阀 | 氯压机、氢压机进口压力为微正压，液化机组吸气压力保持正压。操作时必须有班长以上人员进行监护 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 戴好防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套 | 紧急停机 | 车间级 | 合成车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 5 | 氢气、氯气系统置换 | 氢气系统含氧超标 | 三级 | 黄色 | 火灾、爆炸 | 氮气置换、氢气排空用氮气和蒸汽进行保护，放空管道有防雷接地 | 氢气系统严禁出现负压、化验室在氢气分配台、氢气缓冲罐取样合格后方可升电流 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 戴好防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套 | 抢救受伤人员 | 车间级 | 合成车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 6 | 升电流 | 氯氢压力不稳定，漏氯气 | 二级 | 橙色 | 中毒、爆炸 | 现场设有毒可燃气体报警，整流器与氯压机氢压机之间设置联锁，现场配便携式有毒可燃气体检测仪，氢气系统设有水封、止回阀，风向标，设有氯气捕消器 | 控制氢气分配台压力、控制氯气分配台压力、氯气冷却温度控制在规定值内，根据负荷情况逐渐调大浓硫酸流量，操作时必须有班长进行监护，系统稳定后将氮气置换阀关闭，及时用氨水进行试漏 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 现场配正压式呼吸器或防毒面具 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 部门级 | 生技科 | 科长 |  |
|  |  |  | 7 | 外送氢气、氯气 | 氯化氢纯度不合格，有游离氯 | 二级 | 橙色 | 中毒、爆炸 | 现场设有毒、可燃气体报警，现场配便携式有毒可燃气体检测仪，氢气系统转动设备采用防爆电机，各设备法兰加静电跨线、风向标，设有氯气捕消器 | 控制氢气纯度、氯气纯度、外送氢气温度控制在规定值内，氯气温度45℃以下，氢气放空不低于30％后外送，及时用氨水进行试漏 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 现场配正压式呼吸器或防毒面具 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 部门级 | 生技科 | 科长 |  |
| 2 | 作业活动类 | 液氯槽车充装作业 | 1 | 车辆检查 | 车辆附件不齐全，证件不齐全，介质与标识不一致 | 四级 | 蓝色 | 中毒窒息、车辆伤害 | 配有防溜车装置；设有淋洗器，淋洗式洗眼器；员工配备护目镜、防毒面具、空气呼吸器、防护服 | 在待检区确认车辆信息，并登记，检查安全装置，做好防溜车措施；待检查完好后方可进入装车区 | 员工培训合格后方可上岗 | 穿戴好防护用品方可上岗 |  | 班组级 | 合成车间>班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 2 | 充装设施检查确认 | 充装设施泄漏，装车管路不通畅 | 二级 | 橙色 | 中毒窒息、车辆伤害 | 装车区设有静电释放设施；设有氯气泄漏检测报警器；装车管线设有质量流量计、紧急切断阀；设有应急疏散滑道；设有防溜车装置；设有负压抽吸软管并接入尾气吸收系统；万向节充装；设有风向标；设有氯气捕消器 | 确认充装设施无泄漏，做好充装设施检查确认记录；液氯充装鹤管每半年进行更换；液氯充装管道定期检查测试壁厚 | 员工培训合格后方可上岗；定期进行防护用品的穿戴培训。 | 穿戴好防护用品方可上岗；定期对空气呼吸器、防护服等防护用品进行检查维护、更换。 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 部门级 | 生技科 | 科长 |  |
|  |  |  | 3 | 车体与充装设施的连接 | 充装万向节与槽体连接法兰泄漏 | 二级 | 橙色 | 中毒窒息、车辆伤害、高处坠落 | 设有氨水试漏；设有氯气泄漏检测报警器； | 装车鹤管与槽体充装口的连接法兰垫片必须使用四氟垫圈，连接完毕，氨水试漏，无泄漏后方可进行充装作业。 | 员工培训合格后方可上岗；定期进行防护用品的穿戴培训。 | 穿戴好防护用品方可上岗 | 抢救人员，泄漏氯气时迅速撤离至上风向，夜间有应急照明 | 部门级 | 生技科 | 科长 |  |
|  |  |  | 4 | 启动液氯液下泵充装 | 泵的出口压力、电机电流、温度不正常 | 二级 | 橙色 | 中毒窒息、高处坠落 | 泵出口管道上设有压力表并远传至DCS系统；电机设有变频器，电流现场显示，泵的开启状态远传至DCS控制系统；液氯装车管道设有质量流量计，设有紧急切断阀；槽车设有紧急切断阀；现场设有监控设施； | 严格控制液氯装车压力不超过1.0MPa；充装量每车不超过24t。 | 员工培训考核合格后方可上岗；充装人员必须持充装作业安全操作证上岗 | 员工必须穿戴防护用品上岗，司机及押运员必须配备防毒面具 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 部门级 | 生技科 | 科长 |  |
|  |  |  | 5 | 充装完毕后关闭阀门，抽空、拆除鹤管 | 未关闭阀门；装车鹤管有残液，充装鹤管未复位；槽车充装口未封闭，泄漏 | 四级 | 蓝色 | 中毒窒息、高处坠落 | 充装鹤管前设有真空表；现场设有氯气泄漏检测报警器；设有负压抽吸软管并接入尾气吸收系统； | 充装完毕关闭液氯充装阀门；回流5分钟后，关闭槽车气相阀门；然后缓慢开启抽空阀门，真空表为负压后再拆除螺栓，加盲板后试漏，并做好充装记录。 | 员工培训合格后方可上岗。 | 穿戴好防护用品、方可上岗 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 班组级 | 合成车间>班组长 | 班组长 |  |
| 3 | 作业活动类 | 合成炉点炉 | 1 | 准备工作 | 氯氢系统置换不合格，仪表联锁未调试 | 三级 | 黄色 | 中毒、爆炸 | 氯氢阀门为自动切断阀，现场设可燃有毒气体检测报警、便携式可燃气体检测仪，合成炉撤热采用夹套自动补水系统 | 人员到位、分工明确，保持通讯畅通，氢气纯度、氯气纯度控制在规定值内，夹套水在40%以上，方可点炉， | 员工培训合格后方可上岗 | 操作时必须戴耐酸碱手套和防毒面具 | 迅速关闭切断阀，氯气泄漏时撤至上风向，抢救中毒人员 | 车间级 | 合成车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 2 | 合成炉置换 | 炉中氢超标，爆炸 | 三级 | 黄色 | 中毒、爆炸 | 合成炉设负压系统进行置，现场设可燃有毒气体检测报警、防爆扳手 | 关闭进炉氯氢断阀及手动阀门，待化验室取样分析含氢合格后方可点炉，分析不合格继续置换 | 员工培训合格后方可上岗 | 操作时必须戴耐酸碱手套和防毒面具 | 氯气泄漏时撤至上风向，抢救中毒人员, 火灾发生时紧急打开消防栓灭火 | 车间级 | 合成车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 3 | 调节负压 | 合成炉无负压 | 三级 | 黄色 | 中毒、爆炸 | 水力喷射器调整负压、分配台设远传真空表及自动调节阀 | 检查确认合成炉至盐酸吸收的管路畅通，调节水力喷射器加水量及平衡阀控制负压，方可进行下一步操作 | 员工培训合格后方可上岗 | 操作时必须戴耐酸碱手套和防毒面具 | 氯化氢泄漏时撤至上风向，抢救中毒人员 | 车间级 | 合成车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 4 | 加吸收水 | 吸收水不通畅 | 三级 | 黄色 | 中毒、化学灼伤 | 控制阀门为自动调节阀，设远传流量表,循环液泵出口设远传压力，电机为变频操作 | 吸收水加入量控制在规定值内，调节好循环液泵的出口压力,主控操作时必须有人进行确认监护 | 员工培训合格后方可上岗 | 操作时必须戴耐酸碱手套和防毒面具 | 氯化氢泄漏时撤至上风向，抢救中毒人员 | 车间级 | 合成车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 5 | 点火操作 | 火焰不清晰，氯氢流量不稳定 | 三级 | 黄色 | 中毒、化学灼伤、火灾爆炸 | 有紧急切断阀、设火焰监测及阻火器，设有毒可燃气体检测报警、便携式可燃气体检测仪，现场设防爆扳手，员工配备防爆对讲机、护目镜、防毒面具、空气呼吸器 | 火把要固定好，火把点燃后要在炉门处晃一下，放好火把人员撤离后方可操作，火焰看不清不能进氢气或进氯气，操作时缓慢开氢气阀门，待氢气进入火焰正常后再开氯气阀门，氢气排污阀、冷凝酸阀、置换阀在关闭状态 | 员工培训合格后方可上岗 | 操作时必须戴耐酸碱手套和防毒面具 | 氯化氢泄漏时撤至上风向，抢救中毒人员, 火灾发生时紧急打开消防栓灭火 | 车间级 | 合成车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 6 | 封闭炉门 | 合成炉炉门处漏氯化氢 | 三级 | 黄色 | 中毒、化学灼伤、火灾爆炸 | 有紧急切断阀、设火焰监测，设有毒可燃气体检测报警，现场设防爆扳手，员工配备防爆对讲机，护目镜、防毒面具、防护手套 | 确认炉门垫片材质为氟橡胶或氯丁橡胶，操作时禁止进行其他操作，封炉门时不准正对炉门口 | 员工培训合格后方可上岗 | 操作时必须戴耐防护手套和防毒面具 | 氯化氢泄漏时撤至上风向，抢救中毒人员 | 车间级 | 合成车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 7 | 氯氢流量调节及联锁投入 | 氯气流量过量，氯化氢纯度不合格有游离氯 | 三级 | 黄色 | 中毒、化学灼伤、火灾爆炸 | 有紧急切断阀、设火焰监测，设有毒可燃气体检测报警，现场设防爆扳手 | 根据炉温调节氯氢流量，氯氢化氢纯度严格控制在技术参数要求内，流量稳定后将氯氢压力及炉压、氯氢压机与合成炉联锁投入并做好记录 | 员工培训合格后方可上岗 | 操作时必须戴耐防护手套和防毒面具 | 氯化氢泄漏时撤至上风向，抢救中毒人员 | 车间级 | 合成车间 | 车间主任 |  |
| 4 | 作业活动类 | 氯化氢合成装置开车 | 1 | 开车前准备 | 试漏不合格漏氯气、氢气 | 三级 | 黄色 | 机械伤害、触电、高处坠落 | 转动设备有防护罩、电机有效接地 | 现场一人操作一人监护，高处作业系好安全带，电机启动前测绝缘 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 戴好防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 车间级 | 合成车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 2 | 氢气、氯气系统氮气置换 | 氢气系统含氧超标 | 三级 | 黄色 | 火灾、爆炸、中毒 | 氮气置换、氢气排空用氮气和蒸汽保护，放空管有防雷接地 | 氢气系统严禁出现负压、化验室在氢气缓冲罐取样合格后方可进氢气 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 戴好防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 车间级 | 合成车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 3 | 合成炉点炉 | 炉中氢不合格 | 三级 | 黄色 | 火灾、爆炸、中毒 | 氯化氢设防爆片至尾气吸收，有紧急切断阀、设火焰监测，设有毒可燃气体检测报警，现场设防爆扳手及防爆对讲机、便携式可燃气体检测仪，员工配备护目镜、防毒面具、空气呼吸器 | 人员到位、责任明确，炉中氢指标合格，方可点炉，合成炉点着后投入相关联锁并做好记录，及时调整循环液泵的压力控制在规定值内，控制吸收水流量，氯化氢纯度在93~95%无游离氯时方可外送 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 戴好防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套 | 氯化氢泄漏时撤至上风向，抢救中毒人员 | 车间级 | 合成车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 4 | 合成炉蒸汽并网 | 蒸汽阀门未打开、合成炉出现漏点 | 三级 | 黄色 | 烫伤 | 合成炉设压力蒸汽安全阀、远传压力表及自动放空阀，现场配防护面罩及防护手套 | 待合成炉压力与总管压力持平时开始操作，蒸汽压力不能高于规定值，并网过程中需不断排放管道内的疏水防止发生水冲激，并网完成后及时观察合成炉有无漏点并做好记录 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 戴好防护面罩、操作时戴好防护手套 | 紧急停炉，抢救受伤人员并送医院 | 车间级 | 合成车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 5 | 氯化氢外送 | 氯化氢压力超过75KPa，冒氯化氢 | 二级 | 橙色 | 火灾、爆炸、中毒 | 氯化氢设防爆片至尾气吸收，现场设有毒可燃气体检测报警，氯化氢设现场及远传压力，设自动阀门调节，压力联锁 | 氢气放空开度不低于30%，控制氯气压力在规定值内,打开外送氯化氢手动阀门、打开各冷凝酸阀门确保下酸通畅，待蒸汽并网后方可外送 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 戴好防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套 | 氯化氢泄漏时撤至上风向，抢救中毒人员 | 部门级 | 生技科 | 科长 |  |
| 5 | 作业活动类 | 氯化氢合成装置计划停车 | 1 | 停车前准备 | 漏氯气、氢气 | 三级 | 黄色 | 化学灼伤、中毒 | 现场设防爆扳手及防爆对讲机、淋洗式洗眼器、便携式可燃气体检测仪 | 检查确认各吸收分配台手动阀门处于打开状态，必须由主操以上人员进行确认 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 配备防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套 | 救受伤人员并送医院 | 车间级 | 合成车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 2 | 合成炉回切产酸 | 炉压稳定，冒氯化氢 | 二级 | 橙色 | 火灾、爆炸、中毒 | 设联锁停炉按钮、现场及远传氯氢流量，设有防爆扳手及防爆对讲机、便携式可燃气体检测仪 | 根据回切氯化氢的量及时调整吸收水量 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 配备防护眼镜、操作时戴好耐酸碱手套 | 氯化氢泄漏时撤至上风向，抢救中毒人员 | 部门级 | 生技科 | 科长 |  |
|  |  |  | 3 | 合成炉停炉 | 阀门关闭不及时 | 二级 | 橙色 | 火灾、爆炸、中毒 | 设有毒可燃气体检测报警，现场设防爆扳手及防爆对讲机、便携式可燃气体检测仪 | 降量时先降氯再降氢，氯氢流量降至规定值时联锁停炉，迅速关闭氯氢手阀 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 配备防护眼镜 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 部门级 | 生技科 | 科长 |  |
|  |  |  | 4 | 开炉门切蒸汽 | 合成炉漏氯化氢 | 三级 | 黄色 | 中毒 | 系统用氮气进行置换，置换阀为自动阀门，现场设防爆扳手 | 氮气置换至少30分钟，开炉门时不准正对炉门，待炉内无压力时打开，切蒸汽时要缓慢确认炉后无人后开阀门 | 每月车间培训，月底考试，不及格补考或考核 | 戴好防护面罩、操作时戴好防护手套 | 抢救受伤人员并送医院 | 车间级 | 合成车间 | 车间主任 |  |

****公司公用车间作业活动风险控制清单

单位：公用车间

| 风险点 |  |  | 作业步骤（危险源） |  | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 1 | 作业活动 | 循环水系统开车 | 1 | 前期准备 | 1、不按规定操作易造成机械伤害，物体打击；设备损坏；2、巡检不到位或监盘不认真易造成循环水池液位低 | 二级 | 橙色 | 设备损坏 、火灾、机械伤害、触电、淹溺、高处坠落、物体打击 | 1、循环水池设有现场液位计及远传控制；2、泵的联轴器设有防护罩；3、现场设有压力表及电流表；4、供电为双回路电源 | 1、接调度通知后方可启泵；2、必须与主控联系，确认解除大小联锁、液压阀开关是否正常并做好记录；3、循环水池低于规定值时需及时补水；4、电机绝缘必须联系班组长，确认正常；5、防护罩、地脚螺栓、接地线、压力表、电流表不完好，及时联系相关单位处理 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 部门级 | 生技科 | 科长 |  |
|  |  |  | 2 | 开车 | 操作不当易造成；机械伤害，物体打击；设备损坏；出口管道泄露；误操作； | 二级 | 橙色 | 设备损坏 、火灾、机械伤害、触电、淹溺、高处坠落、物体打击、化学灼伤 | 1、循环水池设有防护栏及安全警示标示；2、循环水池设有现场液位计及远传显示；3、泵的联轴器设有防护罩；4、现场设有压力表及电流表；5、供电为双回路电源；6、设有备用泵 7、设有应急照明；8、电机设有静电接地 | 1、接调度通知后必须与主控联系，确认投入大小联锁、液压阀开关是否正常并做好记录，方可启泵；2、查看压力表、电流表指示是否在规定范围内，压力若低于规定值时需及时调整回流阀；3、循环水池低于规定值时需及时补水 4、根据现场水温及时启停风机；5、根据水质监测分析结果进行启停加药装置、过滤装置；6、根据PH值进行加酸调整 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 部门级 | 生技科 | 科长 |  |
| 2 | 作业活动 | 循环水系统停车 | 1 | 停车前准备 | 1、不按规定操作易造成机械伤害， 物体打击； 设备损坏 2、循环水池液位高冒池 | 二级 | 橙色 | 设备损坏 、火灾、机械伤害、触电、淹溺、高处坠落、物体打击 | 1、循环水池设有现场液位计及远传控制；2、泵的联轴器设有防护罩；3、现场设有压力表及电流表；4、供电为双回路电源 | 1、接调度通知方可停泵；2、必须与主控联系，确认解除大联锁并做好记录；3、现场液位高于规定值时应及时排水；4、防护罩、地脚螺栓、接地线、不完好，及时联系相关单位处；5、压力表、电流表在正常范围之内 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 部门级 | 生技科 | 科长 |  |
|  |  |  | 2 | 停车 | 1、不按规定操作易造成机械伤害， 物体打击； 设备损坏 2、循环水池液位高冒池 | 二级 | 橙色 | 设备损坏 、火灾、机械伤害、触电、淹溺、高处坠落、物体打击 | 1、现场增加淋洗设施 2、循环水池设有防护栏及安全警示标示；3、循环水池设有现场液位计及远传控制；4、泵的联轴器设有防护罩；5、现场设有压力表及电流表；6、供电为双回路电源；7、设有应急照明；8、电机设有静电接地 | 1、接调度通知后联系主控确认解除大联锁，投小联锁，并做好记录；2、主控在小联锁状态下停泵，并确认液压阀关到位；3、查看现场压力表 电流表指示为零；4、循环水液位高于95%及时排水；5、停风机，旁滤装置、加药系统 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 部门级 | 生技科 | 科长 |  |
| 3 | 作业活动 | 高压消防水系统 | 1 | 前期准备 | 不按规程操作易造成机械伤害，设备损坏；出口管道泄露；巡检不到位易出现消防水池液位低； | 二级 | 橙色 | 淹溺、机械伤害、触电、火灾、物体打击 | - 水池排气孔加盖板；2、现场配备灭火器；3、设置高压报警设；4、有备用电源；5、联轴器处设有防护罩；6、厂房内部设有护栏和爬梯 | 1、消防水池低于规定值时需及时补水； 2、电机绝缘必须联系班组长，确认正常；3、防护罩、地脚螺栓、接地线、压力表、电流表不完好，及时联系相关单位处理；4、现场设有PH计及液位显示仪；5、泵房内设有排污设备 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 部门级 | 生技科 | 科长 |  |
|  |  |  | 2 | 开车 | 不按规程操作易造成机械伤害，设备损坏；出口管道泄露；巡检不到位易出现消防水池液位低； | 二级 | 橙色 | 淹溺，机械伤害，触电，火灾，物体打击 | 1、水池排气孔加盖板；2、现场配备灭火器；3、设置高压报警设施；4、有备用电源；5、联轴器处设有防护罩；6、厂房内部设有护栏和爬梯 | 1、消防水池低于规定值时需及时补水；2、防护罩、地脚螺栓、接地线、压力表、电流表不完好，及时联系相关单位处理；3、现场设有PH计及液位显示仪；4、泵房内设有排污设备 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 部门级 | 生技科 | 科长 |  |
|  |  |  |  | 开车 | 不按规程操作易造成设备损坏； 机械伤害，物体打击 | 二级 | 橙色 | 设备损坏 、机械伤害、触电、窒息、高处坠落、物体打击，噪音，烫伤，振动 | - 设置围栏，设置警示标志；2、设现场和远传压力流量传感器；3、电机设接地保护；4、设置现场照明； 5、储罐设安全阀；6、电机联轴器加防护罩；7、容器表面做防腐处理；8、加连锁保护；9、制氮机纯度报警保护，碳位报警保护 | 1、日常检查与维护； 2、电机测绝缘；3、严格按照操作规程操作；4、及时联系检修维护保养；5、操作阀门时缓慢开关；6、操作监护到位，并佩戴对讲机；7、佩戴耳塞； 8、仪表人员定期校验仪表传感器 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及佩戴耳塞 | 定期组织现场处置方案演练 | 部门级 | 生技科 | 科长 |  |
| 4 | 作业活动 | 制冷系统开车 | 1 | 前期准备 | 检查不到位会造成机组或管道泄露 灼伤或机械伤害 | 三级 | 黄色 | 设备损坏 、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、低温冻伤 | 1、冷冻盐水槽设有现场液位计及远传显示 2、冷冻机组设有PLC控制系统及压力、温度现场显示 3、现场设有视镜观察油位及制冷剂液位 4、泵的联轴器设有防护罩 5、泵及机组出口管道设有压力表 6、泵及机组电机设有接地 7、照明设有EPS电源 8、设备管道设有保冷设施 9、现场设有介质名称及走向标示 | 1、接调度通知后与使用方及主控联系方可启泵及机组；2、冷冻盐水槽液位不得低于规定值，低于规定值10%应及时补盐水；3、电机绝缘必须联系班组长，确认正常；4、防护罩、地脚螺栓、接地线、压力表、电流表不完好，及时联系相关单位处理；5、制冷剂液位确保在视镜2/3处，若低于范围应及时补制冷剂；6、油位若低于视镜的2/3，应及时拆检试漏 7、应确保油温在规定参数内，若低于正常值应及时联系相关单位检查油加热器；8、制冷机组滑阀位置应小于10%，若超出范围应手动卸载 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 车间级 | 公用工程 | 主任 |  |
|  |  |  | 2 | 开车 | 不按规程操作易造成机组管道泄露 灼伤或机械伤害、设备损坏 | 三级 | 黄色 | 1、设备损坏 、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、低温冻伤、重金属中毒、化学灼伤 | 1、冷冻盐水槽设有现场液位计及远传显示 2、冷冻机组设有PLC控制系统及压力、温度现场显示 3、现场设有视镜观察油位及制冷剂液位 4、泵的联轴器设有防护罩 5、泵及机组出口管道设有压力表 6、泵及机组电机设有接地 7、照明设有EPS电源 8、设备管道设有保冷设施 9、现场设有介质名称及走向标示 | 1、接调度通知后与使用方及主控联系方可启泵及机组 2、冷冻盐水槽液位低于规定参数值应及时补盐水 3、电机绝缘必须联系班组长，确认正常 4、防护罩、地脚螺栓、接地线、压力表、电流表不完好，及时联系相关单位处理 5、制冷剂液位确保在视镜2/3处，若低于范围应及时补制冷剂 6、油位若低于视镜的2/3，应及时拆检试漏 7、应确保油温、冷、盐水机组吸气压力分别控制在规定参数内，排气压力若超出正常范围应及时补充制冷剂或拆检。 8、冷、盐水机组出口温度应控制在规定参数范围内，若超出范围应及时调整负荷。 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 车间级 | 公用工程 | 主任 |  |
| 5 | 作业活动 | 制冷系统停车 | 1 | 前期准备 | 与VCM车间联系不及时，造成冷水、盐水泄露 停车顺序不当，造成机组损坏 | 三级 | 黄色 | 设备损坏 、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、低温冻伤 | 1、冷冻盐水槽设有现场液位计及远传显示 2、冷冻机组设有PLC控制系统及压力、温度现场显示 3、现场设有视镜观察油位及制冷剂液位 4、泵的联轴器设有防护罩 5、泵及机组出口管道设有压力表 6、泵及机组电机设有接地 7、照明设有EPS电源 8、设备管道设有保冷设施 9、现场设有介质名称及走向标示 | 1、接调度通知后与主控联系方可停泵及机组 2、冷冻盐水、冷水槽液位不得溢流 3、防护罩、地脚螺栓、接地线、压力表、电流表保持完好，及时联系相关单位处理 4、时刻与VCM车间保持联系 5、严格按照停车操作规程进行操作 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 车间级 | 公用工程 | 主任 |  |
|  |  |  | 2 | 停车 | 1、与VCM车间联系不及时，造成冷水、盐水泄露 2、 停车顺序不当，造成机组损坏 3、不按规定操作造成机械伤害、设备损坏 | 三级 | 黄色 | 人身伤害、触电或碰伤、摔伤 | 1、冷冻盐水槽设有现场液位计及远传显示 2、冷冻机组设有PLC控制系统及压力、温度现场显示 3、现场设有视镜观察油位及制冷剂液位 4、泵的联轴器设有防护罩 5、泵及机组出口管道设有压力表 6、泵及机组电机设有接地 7、照明设有EPS电源 8、设备管道设有保冷设施 9、现场设有介质名称及走向标示 | 1、接调度通知后与使用方及主控联系方可停泵及机组 2、冷冻盐水冷水槽及时调整回水阀门，不能溢流 3、确保防护罩、地脚螺栓、接地线、压力表、电流表完好 4、制冷剂液位确保在视镜2/3处，若低于范围应及时补制冷剂 5、油位若低于视镜的2/3，应及时拆检试漏 并加油 6、确保停机后机组吸排气压力、油温等参数正常 7、确保机组各阀门位置开关位置处于正确状态 | 每月一次全员课堂教育培训，利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。 | 穿戴工作服、佩戴好安全帽及防护手套 | 定期组织现场处置方案演练 | 车间级 | 公用工程 | 主任 |  |

****公司电仪车间作业活动风险控制清单

单位：电仪车间

| 风险点 |  |  | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 1 | 作业活动类 | 电气系统开车 | 1 | 前期准备 | 1、缺少绝缘工具、绝缘工具有损坏 2、缺少劳动防护用品，人员穿戴不齐全 3、部分设备电气、仪表指示不正确 | 三级 | 黄色 | 设备损坏 、触电、电气火灾 | 1、变压器、母线等连锁保护压板在投入位置，告警信息消除；2、高低压配电室内散热设备投入运行 3、配备绝缘器材、绝缘手套、验电器、绝缘工具，电缆沟潜水泵、防汛沙袋、铁丝、铁锨及防汛油布 4、高低压配电室内应急照明使用正常；5、高低压配电室内设置二氧化碳及干粉灭火器；6、电缆夹层内设置火焰感温探测器；7、高低压配电室配置设备停电时“禁止合闸，有人工作”标示牌 | 1、操作票按操作项目进行填写，逐级签字并审核正确； 2、电修检修项目完毕办理工作票终结手续，运行许可人检查确认签字终结；3、连锁、保护压板的投入及退出做好详细记录；4、运行人员遥测绝缘必须两人进行，送电前400V低压电机绝缘测定不低于0.5兆欧、10KV高压电机不低于1兆欧/KV 5、取下停电设备悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌 6、检查工艺开具送电通知单名称、位号、时间、车间名称，送电要求填写正确 | 1、每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 2、利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训 3、操作人员、维修人员需持证电工证上岗 | 1、穿好工作服、戴好安全帽，穿好绝缘鞋；2、操作设备时穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套，站在绝缘垫上，使用符合等级的绝缘工具；3、监护人员监护到位，明确工作中的危险点，交代安全注意事项 | 1、每月组织一次轮换高低压变压器跳闸、液氯泄露、触电急救等事故演练 2、每月定期进行重要设备EPS切换试验 3、每月定期进行低压母联开关分合闸试验 | 车间级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 2 | 开车 | 1、未及时汇报集团调度或者汇报不正确 2、操作票步骤不正确，发生误操作 3、使用不合格的绝缘工具操作 | 二级 | 橙色 | 设备损坏 、触电、电气火灾、窒息 | 1、操作用绝缘器材、验电器、绝缘手套、绝缘工具具备安全资质单位打压试验合格；2、110KV母线、变压器、10KV段在接地联锁未解除的情况下不能进行下一步操作；3、整流变与工艺有可靠联锁跳整流变，跳整流柜；4、110KV母线，10KV段电压不满足时有有载调压开关进行档位调节；5、送电操作完毕室外变压器，高压线路围栏恢复，“有电危险，禁止靠近”标示恢复；6、变压器高低压侧开关、高压电机配电柜操作开关远控/就地全部指示远控位置；7、110KV母线，10KV段的开关、刀闸，电流、电压等各种参数指示与监盘后台一致 | 1、接调度指令升负荷时间，内容做到交接班记录内 2、操作票的操作人、监护人执行复诵唱票制度，并每操作完一步检查一步，确认一步后操作票上打对号 3、投入的快切装置压板，备自投装置压板记录到连锁投停记录本中 4、整流升电流与工艺步伐一致 5、工艺开具送电通知单审核正确无误，正联副联内容一致 6、有载开关档位调节电压10KV段保持在10KV±5%之间，400V段保持在400V±5%范围内 | 1、每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 2、利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训 3、操作人员、维修人员需持证电工证上岗 | 1、穿好工作服、戴好安全帽，穿好绝缘鞋 2、操作设备时穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套，站在绝缘垫上，使用符合等级的绝缘工具 3、监护人员监护到位，明确工作中的危险点，交代安全注意事项，值班长、工段长紧盯操作现场 | 1、每月组织一次轮换高低压变压器跳闸、液氯泄露、触电急救等事故演练 2、每月定期进行重要设备EPS切换试验 3、每月定期进行低压母联开关分合闸试验 | 部门级 | 生技科 | 科长 |  |
| 2 | 作业活动类 | 电气系统停车 | 1 | 前期准备 | 1、缺少绝缘工具、绝缘工具有损坏 2、缺少劳动防护用品，人员穿戴不齐全 3、安全警示牌配备不齐全 4、部分设备电气、仪表指示不正确 | 三级 | 黄色 | 设备损坏 、触电、电气火灾 | 1、高低压段快切，备自投保护装置压板应退出 2、高低压配电室内散热设备退出运行；3、检查配备绝缘器材、绝缘手套、验电器、接地线、绝缘工具，电缆沟潜水泵、防汛沙袋、铁丝、铁锨及防汛油布符合要求；4、高低压配电室内应急照明使用正常；5、高低压配电室内设置二氧化碳及干粉灭火器；6、电缆夹层内设置火焰感温探测器；7、高低压配电室配置设备停电时“禁止合闸，有人工作”标示牌 | 1、操作票按集团调度预告指令书写 2、电修检修项目保证安全的组织措施准备完毕 3、连锁、保护压板的退出做好详细记录 4、停电设备准备“禁止合闸，有人工作”标示牌 5、检查工艺开具停电通知单名称、位号、时间、车间名称填写正确 | 1、每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 2、利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训 3、操作人员、维修人员需持证电工证上岗 | 1、穿好工作服、戴好安全帽，穿好绝缘鞋；2、操作设备时穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套，站在绝缘垫上，使用符合等级的绝缘工具；3、监护人员监护到位，明确工作中的危险点，交代安全注意事项 | 1、每月组织一次轮换高低压变压器跳闸、液氯泄露、触电急救等事故演练 2、每月定期进行重要设备EPS切换试验 3、每月定期进行低压母联开关分合闸试验 | 车间级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 2 | 停车 | 1、未及时汇报集团调度或者汇报不正确 2、操作票步骤不正确，发生误操作 3、使用不合格的绝缘工具操作 | 二级 | 橙色 | 设备损坏 、触电、电气火灾、窒息 | 1、正确使用绝缘器材、验电器、绝缘手套、绝缘工具 2、110KV母线、变压器、10KV段在未完全断电的情况下不得进行合接地刀操作 3、整流变与工艺有可靠联锁跳整流变，跳整流柜 4、110KV母线，10KV段电压不满足时有载调压开关进行档位调节 5、停电操作完毕室外变压器，高压线路设置围栏，操作把手处悬挂“禁止合闸，有人工作”标示 6、变压器高低压侧开关、高压电机配电柜操作开关远控/就地全部指示远控位置 7、110KV母线，10KV段的开关、刀闸，电流、电压等各种参数指示与监盘后台一致 | 1、接调度指令停车时间，内容做到交接班记录内 2、操作票的操作人、监护人执行复诵唱票制度，并每操作完一步检查一步，确认一步后操作票上打对号 3、退出的快切装置压板，备自投装置压板记录到连锁投停记录本中 4、工艺开具停电通知单审核正确进行操作，操作时必须穿戴劳动防护用品，并有监护人一旁监护 5、有载开关档位调节电压10KV段保持在10KV±5%之间，400V段保持在400V±5%范围内 6、停电操作完毕检查室外变压器，高压线路设置围栏，“禁止合闸，有人工作”标示悬挂牢固 | 1、每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 2、利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训 3、操作人员、维修人员需持证电工证上岗 | 1、穿好工作服、戴好安全帽，穿好绝缘鞋 2、操作设备时穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套，站在绝缘垫上，使用符合等级的绝缘工具 3、监护人员监护到位，明确工作中的危险点，交代安全注意事项，值班长、工段长紧盯操作现场 | 1、每月组织一次轮换高低压变压器跳闸、液氯泄露、触电急救等事故演练 2、每月定期进行重要设备EPS切换试验 3、每月定期进行低压母联开关分合闸试验 | 部门级 | 生技科 | 科长 |  |
| 3 | 作业活动类 | 电气系统异常停车作业 | 1 | 工艺原因停车 | 1、未及时汇报调度及热电处 2、操作设备未安排监护人或者监护人不合格 3、操作设备未穿戴劳动防护用品或劳动防护用品不齐全 4、停电设备未悬挂停电标示 | 二级 | 橙色 | 设备损坏 、触电、电气火灾、窒息 | 1、整流变紧急降负荷有载开关档位自动调节 2、工艺急停时有联锁跳开整流变高压侧开关 3、总降整流保护柜、110KV母线柜，故障滤波测距装置有监测故障报警指示 4、总降监盘后台各项参数监视各工艺负荷情况 5、操作用绝缘器材、验电器、绝缘手套、绝缘工具具备安全资质单位打压试验合格； 6、高低压配电室配置设备停电时“禁止合闸，有人工作”标示牌 | 1、根据10KV段、400V段后台电压指示±5%范围内进行动力变档位调节 2、整流系统根据调度指令紧急进行降负荷操作，值班长一旁监护，根据工艺的要求进行降负荷 3、工艺开具停电通知单设备位号、名称、工艺车间正确，正联副联内容一致，运行人员停电由两人进行，一人操作，一熟悉业务人员进行监护；4、工艺降负荷的时间、原因、降负荷的多少详细记录写入交接班记录本内 5、将工艺原因降负荷发生的现象及处理情况及时汇报车间领导，紧急降负荷或者急停及时将原因及降负荷大小汇报集团调度 | 1、每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 2、利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训 3、操作人员、维修人员需持证电工证 | 1、穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋 2、操作设备时穿戴好劳动防护用品，戴绝缘手套，穿绝缘鞋，站在绝缘垫上，核对设备的名称编号，方可操作；3、操作时注意周围带电间隔，操作时由两人进行，一人操作一人监护，监护人要起到监护作用，交代安全注意事项 | 1、每月组织一次轮换高低压变压器跳闸、液氯泄露、触电急救等事故演练 2、每月定期进行重要设备EPS切换试验 3、每月定期进行低压母联开关分合闸试验 | 部门级 | 生技科 | 科长 |  |
|  |  |  | 2 | 电气设备原因停车 | 1、未及时汇报调度及热电处 2、操作设备未安排监护人或者监护人不合格 3、操作设备未穿戴劳动防护用品或劳动防护用品不齐全 4、停电设备未悬挂停电标示 5、故障设备未排除进行送电或者查找不出原因进行送电 | 二级 | 橙色 | 设备损坏 、触电、电气火灾、窒息 | 1、有快切装置和备自投装置切换市电和备用电源 2、整流变紧急降负荷有载开关档位自动调节 3、整流变急停时有联锁跳开整流变高压侧开关 4、总降整流保护柜、110KV母线柜，故障滤波测距装置有监测故障报警指示 5、总降监盘后台各项参数监视各工艺负荷情况 6、操作用绝缘器材、验电器、绝缘手套、绝缘工具具备安全资质单位打压试验合格 7、高低压配电室配置设备停电时“禁止合闸，有人工作”标示牌 | 1、根据电气事故预案步骤进行事故处理，首先排除故障设备 2、恢复厂用动力电源，恢复工艺车间使用设备供电 3、立即通知调度工艺依次启动设备 4、将设备动作的时间、现象、原因及时汇报集团调度和车间领导，联系电修进行故障处理，并记录交接班记录内 5、设备检修时挂好“禁止合闸，有人工作”标识牌并设置围栏，拉警戒带 | 1、每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 2、利用每半月一题等形式，对职工加强安全教育培训 3、操作人员、维修人员需持证电工证上岗 | 1、穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋 2、操作设备时穿戴好劳动防护用品，戴绝缘手套，穿绝缘鞋，站在绝缘垫上，核对设备的名称编号，方可操作；3、操作时注意周围带电间隔操作时由两人进行，一人操作一人监护，监护人要起到监护作用，交代安全注意事项 | 1、每月组织一次轮换高低压变压器跳闸、液氯泄露、触电急救等事故演练 2、每月定期进行重要设备EPS切换试验 3、每月定期进行低压母联开关分合闸试验 | 部门级 | 生技科 | 科长 |  |
| 4 | 作业活动类 | 电气检修作业 | 1 | 办理工作票 | 未办理工作票或者工作票办理不合格 | 四级 | 蓝色 | 其他伤害 | 1、根据检修的内容按照电气安全规程填写第一种或者第二种工作票；2、工作许可人，工作票签发人、工作负责人不能是同一人兼任；3、工作票由工作负责人填写，也可以由工作票签发人填写 | 1、工作任务、地点、计划时间及安全措施必须填写清楚 2、工作票内容必须涉及到安全措施的执行情况 | 每月两课时的维修业务培训及安全教育培训 | 穿好工作服、戴好安全帽，穿好绝缘鞋 |  | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 2 | 停电，验电，接地，悬挂标示牌和装设围栏 | 未按照操作票执行或者操作错误 | 四级 | 蓝色 | 触电、其他伤害 | 1、检修设备的仪表、电气指示确认无电压显示 2、接地刀闸检查合到位，接地线检查装设正确 3、验电器符合安全标准，试验良好 4、配电室配备“禁止合闸，有人工作！"标示牌 | 1、验电时必须由两人进行，一人操作，熟悉业务的一人进行监护；2、接地线先接接地端，后接导体端；3、“禁止合闸，有人工作！"标示牌悬挂到停电设备操作把手处 | 每月两课时的维修业务培训及安全教育培训 | 穿好工作服、戴好安全帽，穿好绝缘鞋，高压设备验电时要戴绝缘手套 |  | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 3 | 检修工作 | 1、检修人员安排不合理或者不能胜任检修任务；2、碰到柜体外壳及带电设备或者违章作业 | 四级 | 蓝色 | 其他伤害、触电、机械伤害 | 1、检修工具配备齐全，无缺损 2、处理、更换电气故障元件配置相同型号或者规格的电气元件 | 1、检修作业必须两人同时进行，一人监护，一人进行检修作业 2、根据工作票的内容步骤进行检修作业，明确检修内容 | 每月两课时的维修业务培训及安全教育培训 | 穿好工作服、戴好安全帽，穿好绝缘鞋 |  | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 4 | 检修完成 | 工完料净未场地清 | 四级 | 蓝色 | 其他伤害 | 1、检修项目完工，故障电气元件恢复正常 2、拆卸电气装置，箱体、电缆盒盖，柜子门恢复原状态 3、现场无工具、杂物、剩余元件等 | 1、运行人员共同检查设备状况、状态，有无遗留物件，是否清洁等，检查不合格不得验收 2、现场清理干净。工具清点数量正确 3、在工作票上填明工作结 束时间 4、工作负责人、许可人签名后，表示工作终结 | 每月两课时的维修业务培训及安全教育培训 | 穿好工作服、戴好安全帽，穿好绝缘鞋 |  | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |

****公司电解车间设备设施风险分级控制清单

单位：电解车间

| 编风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施类 | 酸碱泵类 | 1 | 管道、法兰、阀门的材质和防护 | 管道、阀门、法兰无渗漏无损坏材质相符，并且设备附件静密封部位防护完好 | 四级 | 蓝色 | 灼烫 | 1、使用相符合的材质2、法兰间增加防护罩3、阀门增加护罩 | 每2小时巡检一次，发现缺陷及时处理 | 每月月初培训酸碱防护知识 | 佩戴防护眼镜 | 设淋洗式洗眼器 | 班组级 | 电解车间>班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 2 | 基础、地脚螺栓、油质、油位、冷却水、联轴器护罩及压力表 | 基础、地脚螺栓无损坏、无松动，油位、油质符合要求、泵头无渗漏、冷却水正常、护罩无损坏及设备无异音、无震动、参数正常 | 五级 | 蓝色 | 灼烫、机械伤害 | 1、使用相符合的材质2、联轴器、机封增加防护罩3、现场压力显示及变频控制 | 每2小时巡检一次，发现缺陷及时处理 | 每月月初培训转动设备防护知识 | 佩戴防护眼镜 |  | 班组级 | 电解车间>班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 3 | 电机电流、温度、接地 | 电机电流温度无异常、电机接地完好 | 五级 | 蓝色 | 触电、电气火灾 | 远程电流显示和接地 | 每2小时巡检一次，发现缺陷及时处理 | 每月月初培训转动设备防护知识 |  |  | 班组级 | 电解车间>班组长 | 班组长 |  |
| 2 | 设备设施类 | 酸碱槽 | 1 | 法兰、阀门、管道的材质和防护 | 无泄漏无腐蚀 螺栓紧固 支撑牢固 防护完好 | 三级 | 黄色 | 灼烫 | 1、使用相符合的材质 2、加设围堰 | 每2小时巡检一次，发现缺陷及时处理 | 每月月初培训酸碱防护知识 | 佩戴防护眼镜 | 设淋洗式洗眼器 | 车间级 | 电解车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 2 | 槽体的防腐、保温和材质 | 无腐蚀、无渗漏、材质相符、保温完好 | 五级 | 蓝色 | 坍塌,灼烫 | 1、使用相符合的材质2、保温增加防脱落钢带 | 每2小时巡检一次，发现缺陷及时处理 | 每月月初培训静止设备基本知识 |  |  | 班组级 | 电解车间>班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 3 | 槽体液位计及其他监测仪表 | 槽体液位计和监测仪表是否完好，指示是否准确。 | 三级 | 黄色 | 灼烫 | 设液位计 | 每2小时巡检一次，发现缺陷及时处理 |  | 佩戴防护眼镜 | 设淋洗式洗眼器 | 车间级 | 电解车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 4 | 接地、爬梯及防护栏 | 无腐蚀、无损坏接地正常 | 五级 | 蓝色 | 高处坠落 | 进行防腐处理 | 每2小时巡检一次，发现缺陷及时处理 | 每月月初培训安全防护知识 | 佩戴安全带 |  | 班组级 | 电解车间>班组长 | 班组长 |  |
| 3 | 设备设施 | 电解槽 | 1 | 槽体、槽垫片周边阀门法管道连接处压力表流量计 | 1、自动阀气源良好阀门灵活好用 2、法兰垫片无泄漏3、仪表完好指示准确 | 二级 | 橙色 | 其他伤害,中毒和窒息,灼烫 | 1、设有可燃气体报警仪；2、设有氯气有毒气体报警仪 3、报警仪DCS集中监控；4、法兰及垫片符合材质；5、设有氯气气吸收管线 6、设有压力、流量、液位连锁 | 1、每小时巡检发现问题及时处理。 2、每班用测爆仪对电解槽周边管线进行检测并做好记录 3、每次停车对DCS连锁保护系统实验 | 每月月初开展酸碱灼伤氯气中毒急救知识培训。 | 1、防护眼镜 2、滤毒罐 | 1、停车排液清洗置换处理缺陷 2、设淋洗式洗眼器防毒面具 | 公司级 | 电解车间 | 厂长 | 直判公司级 |
|  |  |  | 2 | 氢气排空装置废气吸收装置 | 氮气流量正常、阻火器正常负压计压力正常 | 四级 | 蓝色 | 火灾、容器爆炸 | 1、设有氢气排空补入氮气流量计2、设有规范排空管线及阻火器 | 1、每小时巡检发现问题及时处理 2、阻火器每年停车检查 |  |  |  | 班组级 | 电解车间>班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 3 | 铜排电缆静电跨接及接地装置 | 无杂物覆盖、包线无损坏，外观正常 | 三级 | 黄色 | 触电、电气火灾 | 1、防爆等级符合标准 | 1、每小时巡检发现问题及时处理。 | 每月月初开展用电安全知识培训 |  | 停车处理 | 车间级 | 电解车间 | 车间主任 |  |
| 4 | 设备设施 | 阳极系统反应槽(盐水高位槽、淡盐水受槽、脱氯塔、氯水槽、氯酸盐分解槽阳极液排放槽） | 1 | 法兰、阀门、管道的材质和防护 | 无泄漏无腐蚀 螺栓紧固 支撑牢固 防护完好 | 三级 | 黄色 | 中毒和窒息,灼烫 | 1、使用相符合的材质；2、法兰、阀门设有防护罩 | 每2小时巡检、检查，发现问题及时处理 | 每月月初培训酸碱防护知识 | 1、防护眼镜 2、滤毒罐 3、耐酸碱手套 | 设淋洗式洗眼器 | 车间级 | 电解车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 2 | 槽体液位计及其他监测仪表 | 槽体液位计和监测仪表完好无泄漏，指示是准确。 | 三级 | 黄色 | 灼烫 | 1、设现场、远传的液位计；2、DCS集中控制及远程监控操作 | 每2小时巡检、检查，发现问题及时处理 | 每月月初进行酸碱灼伤氯气中毒急救知识培训 | 1、防护眼镜 2、滤毒罐 3、耐酸碱手套 | 设淋洗式洗眼器 | 车间级 | 电解车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 3 | 设备防腐保温爬梯及防护栏接地装置 | 无腐蚀、无损坏接地正常 | 五级 | 蓝色 | 坠落 | 1、每季度进行防腐处理 2、每季度接地检测 | 每2小时巡检、检查，发现问题及时处理 | 每月月初培训安全防护知识 | 佩戴安全带 |  | 班组级 | 电解车间>班组长 | 班组长 |  |
| 5 | 设备设施 | 离子交换树脂塔 | 1 | 法兰接口及管道 | 无泄漏无腐蚀 螺栓紧固 支撑牢固 防护完好 | 三级 | 黄色 | 灼烫 | 1、使用相符合的材质 2、法兰、阀门设有防护罩 | 每2小时巡检、检查，发现问题及时处理 | 每月月初进行酸碱灼伤急救知识培训。 | 1、防护眼镜 2、耐酸碱手套 | 设淋洗式洗眼器 | 车间级 | 电解车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 2 | 阀门、压力表流量计 | 阀门动作灵活好用、材质正确、无渗漏、无报警压力流量显示正常 | 三级 | 黄色 | 灼烫 | 1、DCS集中控制和远程监控树脂塔操作 2、设有树脂塔再生程序连锁 | 每2小时巡检、检查，发现问题及时处理 | 每月月初培训安全防护知识 |  |  | 车间级 | 电解车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 3 | 槽体保温、视镜接地完好 | 保温无腐蚀无损坏、视镜无损坏泄露接地完好 | 五级 | 蓝色 | 其他伤害 | 1、防腐材料符合 2、设有防护栏及接地装置 | 每2小时巡检、检查，发现问题及时处理 | 每月月初培训安全防护知识 | 佩戴安全带 |  | 班组级 | 电解车间>班组长 | 班组长 |  |

****公司合成车间设备设施风险分级控制清单

单位：合成车间

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要 后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任 单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施类 | 氯气填料塔、泡罩塔 | 1 | 塔体 | 完好、无破损、无腐蚀、无渗漏、标示清晰、材质选用正确 | 三级 | 黄色 | 中毒和窒息、灼伤 | 使用PVC材质、玻璃钢加强，接地保护，外装保冷材料，周围设有氯气报警仪、风向标 | 每天白班用氨水试漏，检查垫片有无漏点，压力控制在规定参数值内 | 员工培训合格后方可上岗 | 戴好防护面具或呼吸器，防护眼镜，耐酸碱手套 | 硫酸泄漏时戴好面罩，穿好防护服收容、转移到废水处理。 | 车间级 | 合成车间 | 主任 |  |
|  |  |  | 2 | 液位 | 无渗漏、指示正确、选型正确 | 四级 | 蓝色 | 中毒和窒息、灼伤 | 填料塔液位计远传主控，填料塔液位与液位自控阀连锁，液位计现场显示 | 液位控制在规定参数值内，进塔硫酸用计量泵输送 | 员工培训合格后方可上岗 | 戴好防护面具或呼吸器，防护眼镜，耐酸碱手套 | 硫酸泄漏时戴好面罩，穿好防护服收容、转移到废水处理。 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 3 | 管道、法兰 | 无泄露、无堵塞、螺栓紧固良好、防护罩良好 | 四级 | 蓝色 | 中毒和窒息、灼伤 | 管道衬氟、法兰有防护罩 | 每2小时巡检一次，定期更换垫片，加强试漏 | 员工培训合格后方可上岗 | 戴好防护面具或呼吸器，防护眼镜，耐酸碱手套 | 硫酸泄漏时戴好面罩，穿好防护服收容、转移到废水处理。 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 4 | 硫酸视镜 | 无漏点、无腐蚀、硫酸流通正常、材质选型正确 | 四级 | 蓝色 | 中毒和窒息、灼伤 | 衬氟材质 | 巡检检查视镜溢流情况及有无泄漏 | 员工培训合格后方可上岗 | 戴好防护面具或呼吸器，防护眼镜，耐酸碱手套 | 硫酸泄漏时戴好面罩，穿好防护服收容、转移到废水处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
| 4 | 设备设施类 | 氯气压缩机组 | 1 | 基础 | 无沉降、无破损、无腐蚀 | 五级 | 蓝色 | 中毒和窒息、坍塌、机械伤害 |  | 加强巡检，防腐刷漆，巡检检查地脚螺栓是否固定抹油 |  |  |  | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 2 | 电机 | 无超温、无振动 | 四级 | 蓝色 | 触电,、机械伤害 | 主控检测电流、线圈温度、轴承温度 | 每2小时巡检一次、每季度加油一次 | 员工培训合格后方可上岗 |  | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 3 | 压缩机 | 润滑良好、无振动、无异音、相关检测仪表显示准确无误 | 三级 | 黄色 | 中毒和窒息,、机械伤害 | 主控检测前后轴温度、转速，压力、氮气流量、设有报警、联锁，压缩机房内有负压吸收管道，氯气报警仪 | 加强巡检，检查氮气流量、轴承温度、油压控制在规定参数值内，定期试漏是否有泄漏 | 员工培训合格后方可上岗 | 戴好防护面具或呼吸器，防护眼镜，耐酸碱手套 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 车间级 | 合成车间 | 主任 |  |
|  |  |  | 4 | 冷却器 | 完好、无腐蚀、螺栓紧固良好、支座与本体连接牢固，弹簧支撑良好 | 四级 | 蓝色 | 中毒和窒息 | 使用CS材质，主控监视水压，并设有ORP监视是否有漏点，无压回水系统，主控检测水温，氯气报警仪 | 基础防护刷漆，螺丝是否固定抹油，弹簧正常，巡检监视水压及ORP，调节循环水进口阀门开度，无压回水，调节PH值7--9 | 员工培训合格后方可上岗 | 戴好防护面具或呼吸器，防护眼镜，耐酸碱手套 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
| 5 | 设备设施类 | 氯气处理泵类 | 1 | 电机 | 无异响、不超温 | 四级 | 蓝色 | 灼烫、触电、机械伤害 | 设有变频器、主控启停，联轴器设有防护罩， | 测温仪测温度不超过80度，检查电流在额定范围，定期清理电机风道，巡检检查电机风扇是否散热，每半年加一次油。 | 员工培训合格后方可上岗 | 戴好防护面具 | 抢救人员紧急停车 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 2 | 循环泵 | 无异响、不超温，材质符合要求、无渗漏、 | 四级 | 蓝色 | 触电、机械伤害 | 纯水冷却机封，衬氟离心泵，设压力表，出口法兰加防护罩 | 测温仪测轴承温度不超过70度，油位控制在1∕2―2∕3之间，每日巡检用听针检查轴承间隙 | 员工培训合格后方可上岗 | 戴好防护面具 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 3 | 管道、法兰、压力表 | 无泄露、无堵塞、螺栓紧固良好、防护罩良好 | 四级 | 蓝色 | 其他伤害、中毒和窒息、灼烫 | 管道衬氟，法兰设有防护罩，设有淋洗式洗眼器，周围设有氯气报警仪, | 定期更换垫片，螺丝抹油，法兰加装防护罩 | 员工培训合格后方可上岗 | 戴好防护面具 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
| 8 | 设备设施类 | 液氯储槽 | 1 | 槽体 | 无腐蚀，无渗漏、材质符合要求 | 二级 | 橙色 | 中毒和窒息、容器爆炸 | 使有16锰D材质、厂房设有视频监控，槽体接地,有氯气报警仪并与废气风机联锁，进出口有紧急切断阀 | 每三年由特检院检验槽体，测壁厚，双人巡检，安排职工每天用氨水试漏 | 员工培训合格后方可上岗 | 穿戴好防护用品方可上岗 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明。厂房内有负压吸收系统 | 公司级 | **公司 | 王金良 | 直判公司级 |
|  |  |  | 2 | 附件 | 选型正确、指示正确、在有效期内 | 四级 | 蓝色 | 中毒和窒息 | 现场显示液位 并远传主控、与阀门连锁，温度远传主控，压力现场显示并远传主控，安全阀有效检验，外壁保冷 | 现场液位不准超过规定值，主控液位规定参数报警、与进口阀门联锁，双人巡检，每天用氨水试漏，安全阀无压释放，根部阀要全开并铅封锁定、每年检验一次 | 员工培训合格后方可上岗 | 穿戴好防护用品方可上岗 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 3 | 管道、法兰、压力表 | 无泄漏、无腐蚀、选型正确、支撑牢固 | 四级 | 蓝色 | 中毒和窒息 | 管道使用16锰D材质，阀门使用氯气专用阀，基础有接地并防腐处理，厂房设有监控 | 每年由特检院检验管道壁厚，每天检查有无漏点，用氨水试漏 | 员工培训合格后方可上岗 | 穿戴好防护用品方可上岗 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
| 9 | 设备设施类 | 液氯泵 | 1 | 电机 | 无超温、无振动 | 四级 | 蓝色 | 触电、机械伤害 | 电机设有变频器，现场显示电流、频率 | 检查电机是否震动，用测温仪检测温度不超过规定参数，检查电流在额定范围 | 员工培训合格后方可上岗 | 穿戴好防护用品方可上岗 | 紧急停机 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 2 | 液下泵 | 无异响 | 四级 | 蓝色 | 中毒和窒息 | 使用不锈钢材质 | 每次巡检检查有无异音 | 员工培训合格后方可上岗 | 穿戴好防护用品方可上岗 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 3 | 管道、法兰、压力表 | 选型正确，材质正确，无腐蚀，无渗漏 | 四级 | 蓝色 | 中毒和窒息、冻伤 | 管道使有16MND材质，阀门使用氯气专用阀，压力表使用膜片式 | 注意压力是否在范围内，定期测壁厚.加强巡检，检查有无漏点 | 员工培训合格后方可上岗 | 穿戴好防护用品方可上岗 | 泄漏氯气时迅速撤离至上风向，戴好防护器具抢救人员，夜间有应急照明 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
| 12 | 设备设施类 | 合成炉 | 1 | 基础及支座 | 基础无沉降，底座连接良好,无腐蚀 | 四级 | 蓝色 | 坍塌、火灾 | 基础贴有防腐瓷砖 | 每天检查一次，支座定期防腐刷漆 | 员工培训合格后方可上岗 | 穿戴好防护用品方可上岗 | 氯化氢泄漏时撤离至上风向，穿防毒服戴防毒面具或呼吸器切断气源，也可喷水稀释 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 2 | 炉体 | 无泄漏、无腐蚀，法兰螺栓无松动、无缺失，灯头底座温度正常 | 三级 | 黄色 | 容器爆炸、火灾 | 不锈钢材质，周围设有氯气报警仪 | 夹套水.调好PH值在7--9，防爆膜处白班试漏，测温仪测灯头温度不超过额定值 | 员工培训合格后方可上岗 | 穿戴好防护用品方可上岗 | 氯化氢泄漏时撤离至上风向，穿防毒服戴防毒面具或呼吸器切断气源，也可喷水稀释 | 车间级 | 合成车间 | 主任 |  |
|  |  |  | 3 | 管道、法兰、压力表 | 压力表指示正确，无泄漏、阀门灵活好用、材质符合要求 | 四级 | 蓝色 | 中毒和窒息、容器爆炸 | 使用远传压力主控监视，设有自动调节阀门与压力连锁 | 检查压力是否在正常范围内，开车前试连锁，防爆膜每年更换一次 | 员工培训合格后方可上岗 | 穿戴好防护用品方可上岗 | 氯化氢泄漏时撤离至上风向，穿防毒服戴防毒面具或呼吸器切断气源，也可喷水稀释 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |

****公司公用车间设备设施风险分级控制清单

单位：公用车间

| 风险点 |  |  | 检查项目（危险源） |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 循环水泵 | 1 | 管道、法兰、阀门的材质 | 管道、阀门、法兰无渗漏无损坏材质相符 | 四级 | 蓝色 | 灼烫 | 使用相符合的材质 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 |  | 佩戴防护眼镜 |  | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 2 | 基础、地脚螺栓、油质、油位、联轴器护罩及压力表 | 基础、地脚螺栓无损坏、无松动，油位油质符合要求、泵头无渗漏、护罩无损坏及设备无异音、无震动参数正常 | 五级 | 蓝色 | 灼烫、机械伤害 | 1、使用相符合的材质2、联轴器、机封增加防护罩3、现场压力显示及主控启停 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 定期培训转动设备防护知识 | 佩戴防护眼镜 | 有问题停机检查修复 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 3 | 电机电流、温度、接地 | 电机电流温度无异常、电机接地完好 | 五级 | 蓝色 | 触电、电气火灾 | 安装电流表和设备接地,设置超温报警装置 | 1、每2小时巡检一次，发现问题及时处理2、设有远传电机电流在额定值内，主控监视 | 定期培训转动设备防护知识 | 绝缘手套 | 及时处理有问题停机检查 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 4 | 泵 | 无异音、前后轴温度无异常 | 五级 | 蓝色 | 机械伤害 | 使用相符合的材质润滑油脂 | 1、每2小时巡检一次，发现问题及时处理2、设有远传泵压力规定值，主控监视 | 定期培训转动设备防护知识 | 穿戴工作服 | 有问题停机检查 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 5 | 液压阀 | 动作灵敏开关到位，油温油位正常，油无渗漏 | 五级 | 蓝色 | 触电、电气火灾、机械伤害 | 1、使用相符合的材质2、液压阀有限位开关3、现场压力显示及主控启停4、油箱有油位油温显示 | 1、每2小时巡检一次，发现问题及时处理2、设有开关到位显示主控监视 | 定期培训转动设备防护知识 | 穿戴工作服，劳保用品 | 有问题停机检查 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 6 | 循环水池 | 1、基础面，墙体无渗漏，无破损2、液位不高于95% | 五级 | 蓝色 | 砸伤、淹溺、坠落 | 1、使用相符合的材质2、设有液位显示及远传控制3、水池设有防护栏 | 1、每2小时巡检一次，发现问题及时处理2、设有远传液位显示 | 定期培训转防护知识 | 穿戴工作服，劳保用品 | 有异常及时联系处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
| 2 | 设备设施 | 风机 | 1 | 基础、地脚螺栓、油质、油位、联轴器护罩，风机避雷带 | 基础、地脚螺栓无损坏、无松动，油位油质符合要求、无渗漏、护罩无损坏及设备无异音、无震动参数正常， 避雷带完好 | 五级 | 蓝色 | 灼烫、机械伤害、雷击 | 1、使用相符合的材质2、联轴器、机封增加防护罩3、设有避雷带 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 定期培训转动设备防护知识 | 穿戴好劳保手套 | 有问题停机检查修复 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 2 | 电机电流、温度、接地 | 电机电流温度无异常、电机接地完好 | 五级 | 蓝色 | 触电、电气火灾 | 现场安装电流表和设备接地 | 1、每2小时巡检一次，发现问题及时处理2、主控对电机温度、电流控制在额定参数 | 定期培训转动设备防护知识 | 绝缘手套 | 及时处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 3 | 减速器 | 牢固无松动，防护完好，油位正常，无异音，无震动 | 五级 | 蓝色 | 机械伤害 | 1、使用相符合的材质2、现场设有油位显示镜 | 设有震动远传监视主控监视风机振动值控制在额定参数 | 定期培训转动设备防护知识 | 穿戴好劳保手套 | 有问题停机检查 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
| 5 | 设备设施 | 空压机 | 1 | 基础管道、法兰、阀门的材质 | 管道、阀门、法兰无渗漏无损坏材质相符 | 四级 | 蓝色 | 灼烫 | 使用相符合的材质 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 定期培训安全防护知识 | 佩戴防护眼镜 | 严格执行应急预案 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 2 | 基础、地脚螺栓、电机油质油位、联轴器护罩 | 基础、地脚螺栓无损坏、无松动，油位油质符合要求、泵头无渗漏、冷却水正常、护罩无损坏及设备无异音、无震动参数正常 | 五级 | 蓝色 | 灼烫、机械伤害 | 1、使用相符合的材质2、联轴器、机封增加防护罩3、现场压力显示及变频控制 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 定期培训转动设备防护知识 | 佩戴防护眼镜 | 有问题及时处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 3 | 进气滤芯 | 清洁完好无损 | 五级 | 蓝色 | 人员伤害、 设备损坏、人员高处坠落 | 严格使用合格的标准部件，加防护栏 | 定期检查、定期更换 |  | 穿戴好防护手套 | 有问题停机检查 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 4 | 电机电流、温度、接地 | 电机电流温度无异常、电机接地完好 | 五级 | 蓝色 | 触电、电气火灾 | 安装电流表和设备接地 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 定期培训转动设备防护知识 | 绝缘手套 | 及时处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 5 | 压缩机 | 无异音，无泄漏 | 五级 | 蓝色 | 机械伤害、灼伤 | 配有听针及压缩机PLC保护 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理定期试漏 |  | 穿戴好防护眼镜 | 及时处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
| 6 | 设备设施 | 制氮机 | 1 | 基础管道、法兰、阀门的材质 | 管道、阀门、法兰无渗漏无损坏材质相符 | 四级 | 蓝色 | 灼烫、人员伤害、 设备损坏机械伤害 | 使用相符合的材质 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 定期培训安全防护知识 | 佩戴防护眼镜 | 严格执行应急预案 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 2 | 基础、地脚螺栓、冷干机压缩机油质油位 | 基础、地脚螺栓无损坏、无松动，油位油质符合要求、冷却水正常、设备无异音、无震动参数正常 | 五级 | 蓝色 | 灼烫、机械伤害 | 1、使用相符合的材质2、联轴器、机封增加防护罩3、现场压力显示及变频控制 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 定期培训转动设备防护知识 | 佩戴防护眼镜 | 有问题及时处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 3 | 压力储罐 | 无渗漏、无破损 | 五级 | 蓝色 | 人员伤害、 设备损坏 | 严格使用合格的标准部件 | 定期检查、定期巡检 |  | 穿戴好防护眼镜 | 有问题停机检查 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 4 | 压力表、流量计及其他监测仪表 | 压力表流量计和监测仪表是否完好，指示是否正确 | 五级 | 蓝色 | 设备损坏 | 设有流量计压力表及远传传感器配件符合标准齐全，完好 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 |  | 穿戴好防护眼镜 | 及时处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 5 | 冷干机压缩机 | 无异音，无泄漏 | 五级 | 蓝色 | 机械伤害、灼伤 | 配有听针及压缩机PLC保护 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理定期试漏 |  | 穿戴劳保眼镜 | 及时处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
| 9 | 设备设施 | 冷水泵 | 1 | 管道、法兰、阀门的材质 | 管道、阀门、法兰无渗漏无损坏材质相符 | 四级 | 蓝色 | 灼烫 | 使用相符合的材质 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 |  | 佩戴防护眼镜 | 有问题停机检查修复 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 2 | 基础、地脚螺栓、油质、油位、联轴器护罩及压力表 | 基础、地脚螺栓无损坏、无松动，油位油质符合要求、泵头无渗漏、护罩无损坏及设备无异音、无震动参数正常 | 五级 | 蓝色 | 灼烫、机械伤害 | 1、使用相符合的材质2、联轴器、机封增加防护罩3、现场压力显示及主控启停 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 定期培训转动设备防护知识 | 佩戴防护眼镜 | 及时处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 3 | 电机电流、温度、接地 | 电机电流温度无异常、电机接地完好 | 五级 | 蓝色 | 触电、电气火灾 | 安装电流表和设备接地 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 定期培训转动设备防护知识 | 绝缘手套 | 有问题停机检查 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
| 10 | 设备设施 | 制冷机组 | 1 | 管道、法兰、阀门的材质 | 管道、阀门、法兰无渗漏无损坏材质相符 | 四级 | 蓝色 | 灼烫 | 使用相符合的材质 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 |  | 佩戴防护眼镜 |  | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 2 | 基础、地脚螺栓、电机油质油位、联轴器护罩 | 基础、地脚螺栓无损坏、无松动，油位油质符合要求、泵头无渗漏、冷却水正常、护罩无损坏及设备无异音、无震动参数正常 | 五级 | 蓝色 | 灼烫、机械伤害 | - 使用相符合的材质 - 联轴器、机封增加防护罩 3、现场压力显示及变频控制 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 定期培训转动设备防护知识 | 佩戴防护眼镜 |  | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 3 | 压力储罐 | 无渗漏、无破损 | 五级 | 蓝色 | 人员伤害、 设备损坏 | 严格使用合格的标准部件 | 定期检查、定期巡检 |  | 穿戴好防护手套 | 严格执行应急预案 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 4 | 电机电流、温度、接地 | 电机电流温度无异常、电机接地完好 | 五级 | 蓝色 | 触电、电气火灾 | 安装电流表和设备接地 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理 | 定期培训转动设备防护知识 | 绝缘手套 | 有问题停机检查 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 5 | 压缩机 | 无异音，无泄漏 | 五级 | 蓝色 | 机械伤害、灼伤 | 配有听针及压缩机PLC保护 | 每2小时巡检一次，发现问题及时处理定期试漏 |  | 穿戴好劳保手套 | 有问题停机检查 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |

*****公司电仪车间设备设施风险分级控制清单

单位：电仪车间

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 高备变 | 1 | 外壳 | 无裂纹、无腐蚀，无渗油、标识正确，变压器外壳接地应紧固 | 四级 | 蓝色 | 其他伤害 | 变压器外壳完好无破损，无腐蚀，整洁，标示明确 | 1、每两小时巡检一次 2、每半年维护一次，确保变压器外壳完好无破损，无腐蚀，整洁，标示明确 | 定期培训高备变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿绝缘鞋，巡检时与带电体保持足够的安全距离，处理外壳漏油时应带好防护手套 | 发现漏油渗油及时处理，严重者停电处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 2 | 绝缘瓷瓶 | 无裂纹、无漏油、绝缘良好 | 三级 | 黄色 | 触电、其他伤害 | 瓷瓶清洁，无损坏，无裂纹，支撑牢固 | 1、每两小时巡检一次 2、停车时进行清理维护 | 定期培训高备变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，使用绝缘工具，擦拭时系好安全带 | 漏油及时处理，发现瓷瓶有裂纹立即停电更换 | 车间级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 3 | 冷却装置 | 冷却风机运行正常，油管道无渗漏，控制及连锁系统正常 | 四级 | 蓝色 | 机械伤害、触电、其他伤害 | 油管道无渗漏，双重电源切换正常 | 1、每两小时巡检一次 2、每半年维护一次 | 定期培训高备变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，使用绝缘工具 | 发现异常及时停止该组冷却器，启动其它的冷却器，并联系电修进行检查处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 4 | 油枕 | 无漏油、油位正常 ，油枕外壳无腐蚀 | 三级 | 黄色 | 其他伤害、高空坠落 | 油枕外壳完好，油位正常，无渗漏现象，油枕支架牢固，油位计显示正确 | 每两小时巡检一次，检查油位正常有无渗漏现象 | 定期培训高备变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽 | 油位低及时补油，发生火灾应停止变压器进行相应处理， 当油位有异常升高或油路系统有异常现象时，立即查明原因 | 车间级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 5 | 调压开关 | 无渗油，无破裂，指示正确 分接头位置应与运行要求相符 | 三级 | 黄色 | 机械伤害、触电、其他伤害 | 调压开关箱体有可靠接地，电动辅助设备正常 | 每两小时巡检一次，档位调节时指示应正确 | 定期培训高备变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋，与带电体保持安全距离 | 发现指示错误及时检查汇报处理 | 车间级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 6 | 出线及套管 | 无松动、无过热 检查变压器套管应清洁，无破损裂纹，无放电痕迹或接头过热等其它现象 变压器的一次接线应涂有明显的相色 | 三级 | 黄色 | 触电、其他伤害 | 引线固定牢靠，套管支撑牢固，标志和相色应清楚明显 | 每两小时巡检一次，定期维护清扫套管，架空线支撑牢固 | 定期培训高备变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋，巡检时与带电体保持足够的安全距离 | 松动及时紧固，过热及时处理，大风天引线剧烈摆动可能造成短路时立即停电 | 车间级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 7 | 中性点接地装置 | 标示正确，支架无腐蚀，接地瓷瓶清洁 接地标示应正确到位 ，操作机构动作稳定可靠 | 四级 | 蓝色 | 机械伤害、其他伤害 | 接地装置操作机构应闭锁，接地标示应正确到位 ，操作机构动作稳定可靠 | 每两小时巡检一次，定期维护清扫瓷瓶，支架支撑牢固 | 定期培训高备变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋，巡检时与操作手柄保持安全距离 | 松动及时紧固，发现指示错误不到位汇报处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
| 2 | 设备设施 | 动力变 | 1 | 外壳 | 无裂纹、无渗油、标识正确 变压器外壳接地应紧固 | 四级 | 蓝色 | 其他伤害 | 变压器外壳完好无破损，无腐蚀，整洁，标示明确 | - 每两小时巡检一次 2、每半年维护一次，确保变压器外壳完好 | 定期培训动力变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿绝缘鞋，巡检时与带电体保持足够的安全距离，处理外壳漏油时应带好防护手套 | 发现漏油渗油及时处理，严重者停电处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 2 | 绝缘瓷瓶 | 无裂纹、无漏油、绝缘良好 | 三级 | 黄色 | 触电、其他伤害 | 瓷瓶清洁，无损坏，无裂纹，支撑牢固 | - 每两小时巡检一次； 2、停车时进行清理维护 | 定期培训动力变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，使用绝缘工具，擦拭时系好安全带 | 漏油及时处理，发现瓷瓶有裂纹立即停电更换 | 车间级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 3 | 冷却装置 | 冷却风机运行正常，油管道无渗漏，控制及连锁系统正常 | 四级 | 蓝色 | 机械伤害、触电、其他伤害 | 油管道无渗漏，油阀门在开启位置，双路电源可靠切换 | - 每两小时巡检一次；2、停车时进行清理维护 | 定期培训动力变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，使用绝缘工具 | 发现异常及时停止该组冷却器，启动其它的冷却器，并联系电修进行检查处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 4 | 油枕 | 无漏油、油位正常 ，油枕外壳无腐蚀 | 三级 | 黄色 | 其他伤害 | 油枕外壳完好，油位正常，无渗漏现象，油枕支架牢固，油位计显示正确 | 每两小时巡检一次，检查油位正常有无渗漏现象 | 定期培训动力变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽 | 油位低及时补油，发生火灾应停止变压器进行相应处理，当油位有异常升高或油路系统有异常现象时，立即查明原因 | 车间级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 5 | 调压开关 | 无渗油，无破裂，指示正确 分接头位置应与运行要求相符 | 三级 | 黄色 | 机械伤害、其他伤害 | 调压开关无渗油、破裂，指示正确，手动操作把手无损坏 | 每两小时巡检一次，档位调节时指示应正确，不偏移 | 定期培训动力变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋，与带电体保持安全距离 | 发现指示错误及时检查汇报处理 | 车间级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 6 | 出线及套管 | 无松动、无过热； 检查变压器套管应清洁，无破损裂纹，无放电痕迹或接头过热等其它现象 变压器的一次接线应涂有明显的相色 | 三级 | 黄色 | 触电、其他伤害 | 低压侧出线外壳应有接地装置，套管支撑牢固，标志和相色应清楚明显 | 每两小时巡检一次，定期维护清扫套管 | 定期培训动力变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋，巡检时与带电体保持足够的安全距离 | 支架松动及时紧固，套管过热及时处理 | 车间级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 7 | 中性点接地装置 | 标示正确，支架无腐蚀，接地瓷瓶清洁 接地标示应正确到位 ，操作机构动作稳定可靠 | 四级 | 蓝色 | 机械伤害、其他伤害 | 接地装置操作把手应在闭锁状态，支架支撑稳定，接地标示应正确到位 ，操作机构动作稳定可靠 | 每两小时巡检一次，定期维护清扫瓷瓶，支架支撑牢固 | 定期培训动力变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋，巡检时与操作手柄保持安全距离 | 松动及时紧固，发现指示错误不到位汇报处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
| 3 | 设备设施 | 整流变 | 1 | 外壳 | 无裂纹、无渗油、标识正确 变压器外壳接地应紧固 | 四级 | 蓝色 | 其他伤害 | 变压器外壳完好无破损，无腐蚀，整洁，标示明确 | - 每两小时巡检一次 2、每半年维护一次，确保变压器外壳完好 | 定期培训整流变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿绝缘鞋，巡检时与带电体保持足够的安全距离，处理外壳漏油时应带好防护手套 | 发现漏油渗油及时处理，严重者停电处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 2 | 绝缘瓷瓶 | 无裂纹、无漏油、绝缘良好 | 三级 | 黄色 | 触电、其他伤害 | 瓷瓶清洁，无损坏，无裂纹，位置正常 | - 每两小时巡检一次 2、停车时进行清理维护 | 定期培训整流变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，使用绝缘工具，擦拭时系好安全带 | 漏油及时处理，发现瓷瓶有裂纹损坏停电更换 | 车间级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 3 | 冷却装置 | 油水冷却系统运行正常，油管应无渗漏，循环水应无油迹，油压应大于水压，控制及连锁系统正常 | 四级 | 蓝色 | 触电、其他伤害 | 压力指示油压大于循环水压，纯水压力大于循环水压，纯水冷控制及连锁系统正常 | - 每两小时巡检一次 2、停车时进行维护清扫 | 定期培训整流变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋 | 发现异常及时停止该组冷却器，启动其它的冷却器，并联系电修进行检查处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 4 | 油枕 | 无漏油、油位正常 ，油枕外壳无腐蚀 | 三级 | 黄色 | 其他伤害、高空坠落 | 油枕外壳完好，油位正常，无渗漏现象 | 每两小时巡检一次，检查油位正常有无渗漏现象 | 定期培训整流变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋 | 油位低及时补油，发生火灾应停止变压器进行相应处理， 当油位有异常升高或油路系统有异常现象时，立即查明原因 | 车间级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 5 | 调压开关 | 无渗油，无破裂，指示正确 有载调压的分接头位置指示器远方与就地的指示应一致 | 三级 | 黄色 | 机械伤害、其他伤害 | 调压开关无渗油、破裂，指示正确，电动辅助设备正常，近控远控指示正确 | 每两小时巡检一次，检查档位与主控是否一致 | 定期培训整流变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋，与带电体保持安全距离 | 发现指示错误及时汇报处理 | 车间级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 6 | 出线及套管 | 无松动、无过热 检查变压器套管应清洁，无破损裂纹，无放电痕迹或接头过热等其它现象 | 三级 | 黄色 | 触电、其他伤害 | 整流变出线与整流柜之间铜排上应有绝缘防护罩，各套管之间安全距离相同 | 每两小时巡检一次，定期维护清扫套管 | 定期培训整流变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋，巡检时与带电体保持足够的安全距离 | 铜排松动及时紧固，套管过热及时联系电修处理 | 车间级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 7 | 中性点接地装置 | 标示正确，支架无腐蚀，接地瓷瓶清洁 接地标示应正确到位 ，操作机构动作稳定可靠 | 四级 | 蓝色 | 机械伤害、其他伤害 | 接地装置操作机构应在闭锁状态，支架支撑稳定，接地标示应正确到位 ，操作机构动作稳定可靠 | 每两小时巡检一次，定期维护清扫瓷瓶，支架支撑牢固 | 定期培训整流变维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋，巡检时与操作手柄保持安全距离 | 松动及时紧固，发现指示错误不到位汇报处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
| 4 | 设备设施 | 低压干式变压器 | 1 | 外壳 | 外壳整洁，无锈蚀，偏移、缺损部件 | 四级 | 蓝 | 其他伤害 | 外壳完好，标示齐全，室内变压器应在其上挂“高压危险”等警示牌 | 1、每两小时巡检一次 2、每半年维护一次，确保变压器外壳完好 | 定期培训低压变压器维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿绝缘鞋 | 外壳损坏或标示脱落及时处理，必要时停电处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 2 | 线圈 | 无过热、绝缘好 | 三级 | 黄 | 触电、其他伤害 | 线圈无过热放电声音，各线圈绝缘电阻及辅助电器的绝缘电阻应合格，分接头的位置正确 | 1、两小时巡检一次 2、停车时进行清扫维护 | 定期培训低压变压器维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋，使用绝缘工具 | 线圈温升异常应立即停电检查 | 车间级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 3 | 一、二次接线，二次系统接线 | 无松动、无过热、接线正确 | 三级 | 黄 | 触电、其他伤害 | 接线无松动，无裸露线头，绝缘良好，变压器的高压线及低压铜排有明显的相色 | - 每两小时巡检一次 2、停车时进行清扫紧固维护 | 定期培训低压变压器维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，使用绝缘工具 | 发现接线处松动或过热，立即停电处理 | 车间级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 4 | 中性点接地 | 接地牢固，阻值合格 | 三级 | 黄 | 触电、其他伤害 | 接地接线正确，牢靠无松动 | 接地符合设备要求，定期对接地电阻进行检测 | 定期培训低压变压器维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，使用绝缘工具 | 接地阻值过大时，立即停止运行，进行处理 | 车间级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 5 | 冷却风机 | 运行正常，转向正确，自动控制系统正常 | 四级 | 蓝 | 触电、其他伤害 | 变压器温度超过额定值风机感应自启动 | - 冷却风机运行正常 2、每两小时巡检一次 | 定期培训低压变压器维护知识 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋 | 冷却风机不能正常运转，应停变压器检查、更换 | 班组级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
| 5 | 设备设施 | SF6设备 | 1 | 封闭套管 | 1、无裂纹、无腐蚀、无泄漏，标识正确清晰 2、封闭套管的密封面和密封圈完好无损 3、六氟化硫气体管路表面光滑完好、无变形、凹陷 4、气密性螺栓紧固、无漏气、无异响 | 三级 | 黄色 | 触电、其他伤害 | 1、封闭套管的密封面和密封圈完好无损 2、气密性螺栓紧固、无漏气、无异响 | 1、确保外壳无裂纹、无腐蚀、无泄漏，标识正确清晰 2、封闭套管的密封面和密封圈完好无损 3、气密性螺栓必须紧固、无漏气、无异响 4. 每两小时巡检一次 | 每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋 | 漏气及时处理 | 车间级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 2 | 压力表 | 1、压力指示正确，无损坏、无泄漏；2、压力参数在正常范围内；3、压力表规格及参数符合使用要求 | 三级 | 黄色 | 触电、其他伤害 | - 断路器压力在额定值之间 2、其它气室压力在额定值之间 | 1、每两小时巡检一次 2、每天记录一次压力值 | 每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 | 穿好工作服，戴好安全帽，穿好绝缘鞋 | 压力表出现故障应立即更换或处理 | 车间级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 3 | 汇控柜 | 1、汇控柜内标识应正确清晰，指示正确 2、汇控柜内接线紧固、顺序正确、接线紧凑；3、各指示灯指示正常 4、各转换开关指示正确、操作把手齐全完好 | 三级 | 黄色 | 触电、其他伤害 | 1、汇控柜内指示灯指示正确 2、汇控柜内操作转换开关在远控位置 | 1、每两小时巡检一次 2、定期对汇控柜清扫维护 | 每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 | 1、穿好工作服，戴好安全帽 2、使用绝缘工具，与带电体保持安全距离 | 当发现汇控柜指示灯指示有异常时，为查明原因，需要汇报调度、联系电修前来处理 | 车间级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 4 | 六氟化硫断路器 | 1、压力正常，操作机构灵活 2、断路器实际分合位置与机械电气指示位置应一致 | 三级 | 黄色 | 触电、其他伤害 | 1、断路器压力保持到额定值之间 2、支架稳定可靠，无腐蚀 | 1、每两小时巡检一次 2、有后台远程操作必须采用后台远程操作 | 每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 | 1、穿好工作服，戴好安全帽；2、穿好绝缘鞋，与带电体保持安全距离；3、禁止触摸断路器操作机构 | 断路器无法摇合摇分时使用手动把手进行操作 | 车间级 | 电仪车间 | 车间主任 |  |
|  |  |  | 5 | 操作机构 | 1、、各操作机构间传动连接正常；2、操作机构润滑正常、润滑油量充足；3、操作连杆与实际位置指向一致； 4、操作机构连杆上无杂物及其他物品 | 四级 | 蓝色 | 机械伤害，触电、其他伤害 | 1、操作机构有外壳防护 2、操作把手应在闭锁状态 | 1、每两小时巡检一次 2、操作完检查操作机构三相指示一致 | 每月一次全员进行电气运行规程和电力安全规程教育培训 | 1、穿好工作服，戴好安全帽 2、穿好绝缘鞋，巡检时与带电体保持足够的安全距离 | 1、机构松动及时紧固 2、操作机构发生明显偏差应通知电修进行校正 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
| 6 | 设备设施 | 高压配电柜 | 1 | 基础 | 无沉降、无破损、无腐蚀，结构牢固 | 四级 | 蓝色 | 其他伤害 | 基础牢固，无沉降，无破损，无腐蚀 ，有防腐处理 | 1、基础结构牢固，防止变形 2、每两小时巡检一次 | 每月一次高压开关柜维护及操作步骤学习 | 穿工作服，戴好安全帽，穿绝缘鞋 |  | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 2 | 外壳 | 外壳良好，无掉漆变形，无腐蚀，外壳接地良好 | 四级 | 蓝色 | 其他伤害 | 开关柜外壳有可靠接地，各开关柜之间焊接固定 | 1、外壳完整，无腐蚀变形，外壳接地良好 2、每两小时巡检一次 | 每月一次高压开关柜维护及操作步骤学习 | 穿工作服，戴好安全帽，穿绝缘鞋 |  | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 3 | 开关本体 | 开关分合闸良好，指示正确，合闸状态无异音，接地刀闸分合灵活 | 四级 | 蓝色 | 触电、其他伤害 | 测控装置和操控装置各项指示正确，开关本体分合指示与后台一致 | 1、每两小时巡检一次 2、开关操作两人进行，一人监护一人操作 | 每月一次高压开关柜维护及操作步骤学习 | 穿工作服，戴好安全帽，穿绝缘鞋，使用绝缘工具 | 发现开关有异音或者异味立即联系工艺车间停电处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 4 | 出线电缆 | 出线电缆连接紧固，无异音，无过热 | 四级 | 蓝色 | 触电、其他伤害 | 绝缘子良好，无松动、无过热，无放电或声音 | - 每两小时巡检一次；2、仔细检查出线电缆头的温度，外观，监听有无放电或震动声音 | 每月一次高压开关柜维护及操作步骤学习 | 穿好工作服，戴好安全帽，使用绝缘工具，与带电体保持安全距离 | 1、发现出线电缆外观绝缘损坏或接头温度过高时立即联系工艺车间停电处理 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
| 7 | 设备设施 | 低压配电柜 | 1 | 一期低压抽屉式开关柜 | 外观良好，小车正常，操作机构灵活，分合闸指示正常 | 四级 | 蓝色 | 触电、其他伤害 | 外观正常，小车灵活好用，操作手柄完好，操作机构灵活，分合闸指示正确 | 1、每两小时巡检一次 2、检查柜门有无变形，表面有无灰尘，指示灯指示是否正确，柜体内有无异音 | 每月一次低压开关柜维护及操作步骤学习 | 穿工作服，戴安全帽 、穿绝缘鞋 | 发现柜门变形、操作手柄损坏、指示不正确、柜体内有异音时立即停电维修或更换 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 2 | 二期低压开关柜 | 隔离开关分合正常，断路器分合正常，指示正确，低压铜排母线温升正常，无振动，无异音，设备主电源和控制回路接线紧固 | 四级 | 蓝色 | 触电、其他伤害 | 隔离开关分合正常，断路器分合正常，指示正确，母线夹牢固可靠，设备电源和控制回路接线紧固 | - 每两小时巡检一次；2、检测铜排连接处、设备电源接线处温度，监听铜排有无振动或放电声音 3、每年对接线端子、铜排螺栓，母线夹进行紧固清扫 | 每月一次低压开关柜维护及操作步骤学习 | 穿工作服，戴安全帽 、穿绝缘鞋 | 发现柜门变形、操作手柄损坏、指示不正确、柜体内有异音，连接处温升过高时立即停电维修或更换 | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |
|  |  |  | 3 | 现场照明箱，检修箱 | 外壳良好，固定支架良好，无腐蚀无变形，操作机构灵活好用 | 四级 | 蓝色 | 触电、其他伤害 | 外壳良好，支架牢固，操作机构灵活好用 | 定期对支架进行防腐，定期停电开盖清扫配电箱内卫生，户外加装防雨罩 | 每月一次低压开关柜维护及操作步骤学习 | 穿好工作服，戴好安全帽，使用绝缘工具 |  | 班组级 | 班组长 | 班组长 |  |

- （资料性附录）
风险分级考核办法

风险分级管控考核奖励制度

编    制：     日期：2017 年  月  日

审    核：     日期：2017 年  月  日

批 准 人：     日期：2017 年  月  日

发布日期： 2017年   月    日        生效日期： 2017年    月    日

1 目的

为推动两个体系工作，促进各单位两个体系建设水平不断提升，调动广大职工安全工作的积极性，全面落实全员安全生产责任制，保证安全生产顺利进行。

2 适用范围

企业两个体系建设及开展所覆盖的各部门、车间和个人。

- 职责和权限

双体系建设委员会。

组  长：总经理

副组长：安全总监

成  员：安全部、生产部、设备部、车间及班组相关负责人

委员会下设安监科、生技科、设备科及各相关车间。

1、组  长：负责风险点、危险源管控措施的最终审定工作，双体系总协调工作。

2、副组长：负责双体系相关工作的人员协调、设备资金保障、对外接待培训、分级管控制度制定等工作。

3、安监科：负责双体系架构及维护工作，省局网上平台架构、维护工作，双体系分级管控、隐患排查整改相关资料存档汇总工作，督促组织并参与各级风险点的隐患排查，督促落实检查隐患整改考核情况。

4、生技科：负责组织各车间作业活动风险点的审定、风险分级管控措施制定及审核及持续更新、培训工作，公司级管控危险源的隐患排查及整改并起草相应的奖惩考核制度。

5、设备科：负责组织各车间设备设施风险点及检修特种作业的确定、风险分级管控措施制定、审核及持续更新、培训工作，公司级管控危险源的隐患排查及整改并起草相应的奖惩考核制度。

6、车  间：负责组织本部门风险点的筛选、审核工作，分级管控措施制定、审核汇总及本车间隐患排查、整改工作。

7、班  组：负责本工段或岗位的风险点筛选、分级管控措施的分析工作，本岗位隐患排查及整改工作。

- 考核

考核依据及标准，详见附件1。

附件1:

***公司风险分级管控考核办法

- 风险点排查确定

1.1  未建立作业活动清单，扣**元。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣**元。

1.2  未建立设备设施清单，扣**元。清单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣**元。

2.  危险源辨识、分析

2.1  未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣**元。作业活动危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣**元。

2.2  未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析，缺一项扣**元。设备设施危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣**元。

2.3  参与危险辨识人员不全的扣**元。

2.4  岗位人员回答不全，每人次扣**元，回答错误每人次扣**元；

- 风险评价

评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理、评价级别不准确，一项不符合扣**元。

- 控制措施

4.1  控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落实或遗漏的，一项不符合扣**元。

4.2  岗位人员未参与控制措施制定的，每人次扣**元。岗位人员未掌握自身岗位相关控制措施的，每人次扣**元。

- 风险分级管控

5.1  各风险点和危险源未根据管控层级确定责任单位和人员，落实管控责任的，扣**元。

5.2  车间负责人、岗位人员未掌握相应管控风险内容的，每人次扣**元。

- 风险分级管控清单

6.1  未建立作业活动和设备设施管控清单的，分别扣**元。

6.2  作业活动和设备设施管控清单未上报评审的，扣**元。

- 风险告知

7.1  未采取有效方式告知风险的，风险告知内容不符合要求的，扣**元。

7.2  未设置明显警示标志、未进行告知培训的分别扣**元。

_________________________________